| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Δημιουργία ράμπας πεζών ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 80.000,00 € |
| Ταχ. Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ. Κώδ: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 01 / 2017 |

###### ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας για την πρόσβαση στην πεζογέφυρα  του ποταμού Κηφισού, πλησίον της συμβολής των οδών Κηφισού και Λ. Κατσώνη και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Αποκοπή της υπάρχουσας κλίμακας (πατήματα και κιγκλιδώματα) που εδράζεται στο βόρειο βάθρο από μπετόν και τοποθέτησή της μετά από κατάλληλες προσαρμογές στα νέα υψόμετρα,  στο νότιο βάθρο.

- Κατασκευή μεταλλικής ράμπας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, η οποία θα εδράζεται στο βόρειο βάθρο και θα επεκτείνεται παράλληλα προς τον άξονα της οδού Κηφισού για να καταλήξει στο πεζοδρόμιο. Η μέγιστη κλίση της θα είναι 5% και η υψομετρική διαφορά περίπου 2,45μ. Η ράμπα εσωτερικά θα έχει καθαρό πλάτος 1,50μ και μεταλλικά κιγκλιδώματα ύψους 1,15μ. Θα αποτελείται από τέσσερα επικλινή τμήματα των 10.00μ και ένα των 9.00μ τα οποία θα εναλλάσσονται μεταξύ τους με τέσσερα επίπεδα τμήματα (πλατύσκαλα) διαστάσεων 1,50Χ1,50μ. Το συνολικό μήκος της ράμπας, μαζί με τα επίπεδα τμήματά της, θα είναι 55,00μ. Η πάκτωση της κατασκευής θα γίνει επί θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι διατομές της κατασκευής περιγράφονται στην μελέτη και τα σχέδια.

- Καθαίρεση των υπαρχόντων κρασπέδων της οδού Κηφισού στο τμήμα από Λ.Κατσώνη έως Ρ.Φερραίου και τμημάτων πλακοστρώσεων, αποξήλωση τμήματος ασφαλτοτάπητα και εκσκαφές των θεμελίων της ράμπας.

- Κατασκευή κρασπεδορείθρων στη προβλεπόμενη νέα θέση .

- Κατασκευή πεζοδρομίου παράλληλα της μεταλλικής ράμπας με πλάτος 1,00μ. Μετά την διαμόρφωση του πεζοδρομίου η ελάχιστη απομένουσα απόσταση μεταξύ των κρασπέδων της οδού Κηφισού, για το τμήμα από Λ. Κατσώνη – Ρ. Φεραίου θα είναι 4,65μ.

- Κατασκευή εσοχής κάδων απορριμμάτων σε νέα θέση.

- Αντισκωριακή βαφή του συνόλου της μεταλλικής κατασκευής (ράμπα, κλίμακα, κιγκλιδώματα).

- Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης στένωσης οδού (Κ06-α).

Ο υπολογισμός των τιμών του τιμολογίου της μελέτης έγινε σύμφωνα με το πρακτικό επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων Γ΄ τριμήνου 2012. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7326.0001 και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής.

| Μοσχάτο 20 / 01 / 17 ##### Ο Συντάξας Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο …. / 01 / 17 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Μοσχάτο …. / 01 / 17 Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |