| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Δημιουργία ράμπας πεζών ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 80.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 01 / 2017 |

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΙΛΙΣΟΥ & Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Φορτίσεις

Σύμφωνα με κανονισμό DIN 1072 και ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 (EN 1993-1,2):

Μόνιμα φορτία :

Ίδιο βάρος ανωδομής ως διατομές

Ίδιο βάρος κιγκλιδωμάτων 20 kp/m

Κινητά φορτία :

Ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο ανθρωποσυνωστισμού 500 kp/m2

Δράσεις ανέμου θεωρούνται αμελητέες γιατί δεν υπάρχει πλαγιοκάλυψη

Φορτίο χιονιού δεν λαμβάνεται υπόψη

Διατομές

Η επιλογή των διατομών έγινε μετά από έλεγχο αντοχής σε κάμψη και λυγισμό σύμφωνα με τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 (EN 1993-1,2).

Η πεζογέφυρα πλάτους 1,50 m αποτελείται από ένα κλάδο με κλίση 5% , μήκους 55m και πλατύσκαλα μήκους 1,50m ανά 10m.

| Μέλος | Διατομή |
| --- | --- |
| Διαμήκεις δοκοί στήριξης κλάδου | UPN200 |
| Εγκάρσιοι δοκοί στήριξης κλάδου ανά 0,75 m | IPE100 |
| Υποστυλώματα κλάδου ανά 5,50 m | UPN200 |
| Διάδρομος πεζογέφυρας | Μπακλαβαδωτό έλασμα πάχους 5 mm |
| Υποστηλώματα κιγκλιδωμάτων ανά 1,00 m | Γωνιά 60/6 |
| Κουπαστές κιγκλιδωμάτων σε ύψος 1,15 m | Φ 48 x 3,7 mm |
| Κουπαστές κιγκλιδωμάτων σε ύψος 0,70m και 0,35m | Φ26,7 x 2,9 mm |

Έλεγχος αντοχής

1.  Εγκάρσιοι δοκοί στήριξης δαπέδου, IPE100 , μήκους l=150 cm ανά 75 cm Ι= 171cm4

Βάρος κινητού φορτίου = 500 kp/m2 x 0,75 m x 1,50 m                      562,50 kp

Βάρος ΙPΕ100 = 8,10 kp/m x 1,50 m                                                           = 12,15 kp

Βάρος ελάσματος δαπέδου 5mm = 39,30 kp/m2 x 0,75 m x 1,50 m    44,21 kp

Βάρος συνολικό                                                                    		           618,86 kp

Η΄ γραμμικό βάρος q = 618,86 kp /150cm = 4,13 kp/cm

Επιτρεπόμενο βέλος κάμψης για σιδηροκατασκευές fεπ = L / 400 = 150 / 400 = 0,375 cm

Βέλος κάμψης για κατανεμημένο φορτίο f = 0,013 x q x L4 / E x I , όπου Ε = 2,1x106 kp/cm2

f = 0,013 x 4,13 x 1504 / 2.100.000 x 171

f = 0,078 cm <<< fεπ = 0,375 cm

2.  Διαμήκεις δοκοί στήριξης, UPN200 , μήκους l=500 cm Ι= 1910cm4

Βάρος κινητού = 500 kp/m2 x 1,50 m x 5,00 m      = 	3.750,00 kp

Βάρος UPN200 = 25,30 kp/m x 5,00 m                 =    	   126,50 kp

Βάρος ΙPΕ100 = 8,10 kp/m x 1,50 m x 6,67 τεμ.   =          81,04 kp

Βάρος λαμαρίνας = 39,30 kp/m2 x 1,50 m x 5,00 m =  294,75 kp

Βάρος κιγκλιδωμάτων = 20,00 kp/m x 5,00m x2 πλ =200,00 kp

Βάρος συνολικό                                                                     4.452,29 kp

Η΄ γραμμικό βάρος q = 4.452,29 kp / 500 cm = 8,90 kp/cm

Επιτρεπόμενο βέλος κάμψης για σιδηροκατασκευές fεπ = L / 400 = 500 / 400 = 1,25 cm

Βέλος κάμψης 	f = 0,013 x q x L4 / E x I , όπου Ε = 2,1x106 kp/cm2

f = 0,013 x 8,9 x 5004 / 2100000 x 2 x1910

f = 0,90 cm <<< fεπ = 1,25 cm

3.  Υποστυλώματα UPN200 , έλεγχος σε λυγισμό του υψηλότερου υποστυλώματος

L = 223 cm

Κρίσιμο φορτίο 	Fκ = π2 x E x Iy / 4 x L2

Fκ  = 3,1416 x 3,1416 x 2.100.000 x 191 / (4 x 223 x 223)

Fκ  = 19.881,18 kp >>> 4.452,29 kp x 0,75= 3.339,22 kp

Βάρος Σιδηροκατασκευής

Σύμφωνα με το σχέδιο της πεζογέφυρας και τα βάρη των διατομών που έχουν επιλεγεί προκύπτει :

Βάρος σιδηροκατασκευής με  κιγκλιδώματα : 10.890,47 kg

| Διατομή | Βάρος(kg)/M.M. |  | Ποσότητα | Βάρος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPN200 διαμήκη | 25,30 | m | 114 | 2.884,20 |
| UPN200 υποστύλ. | 25,30 | m | 29,6 | 748,88 |
| UPN200 εγκάρσια | 25,30 | m | 13,5 | 341,55 |
| IPE100 | 8,10 | m | 114 | 923,40 |
| Δάπεδο λαμαρίνα 5mm | 39,30 | m2 | 85,5 | 3.360,15 |
| 24 βάσεις Pl 300x300x15mm | 117,90 | m2 | 2,16 | 254,66 |
| Κιγκλιδώματα | 20,86 | m | 114 | 2.377,63 |
| Σύνολο |  |  |  | 10.890,47 |

| Μοσχάτο 20 / 01 / 17 ##### Ο Συντάξας Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο …. / 01 / 17 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Μοσχάτο …. / 01 / 17 Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |