| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Δημιουργία ράμπας πεζών ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 80.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ.Κώδ: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 01 / 2017 |

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Κατασκευή μεταλλικής ράμπας

- Σύντομη περιγραφή του έργου:

Ανάπλαση παιδικής χαράς με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, τοποθέτηση παιχνιδιών, φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού, κατασκευή περίφραξης, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων καθώς και διαμορφώσεις πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου. Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν:

- εκσκαφέας ανεστραμμένου κάδου (τσάπα) για τα χωματουργικά,

- μηχανικός εκσκαφέας (JCB),

- μηχανήματα έγχυσης έτοιμου σκυροδέματος,

- προωθητήρας για την διάστρωση υλικών,

- φορτηγά αυτοκίνητα για τη διακίνηση των υλικών,

- συμπιεστής,

- αυτοκινούμενος γερανός για την μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών,

- αναμικτήρας για την παρασκευή τσιμεντοκονιάματος,

Τα υλικά κατασκευής θα περιλαμβάνουν μεταλλικά, κιγκλιδώματα, πρόχυτα κράσπεδα, αδρανή υλικά, τσιμεντόπλακες, σκυροδέματα, αντισκωριακά χρώματα κλπ. Κατά την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν ξυλότυποι.

- Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Κηφισού & Λ. Κατσώνη - Μοσχάτο

- Στοιχεία του κυρίου του έργου:

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

- Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.

(Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι προτεινόμενες φάσεις / υποφάσεις εργασίας και εμφανίζονται στο Τμήμα Β του παρόντος σχεδίου.)

- Πριν την έναρξη των εργασιών περιφράσσεται ο χώρος παρέμβασης.

- Καθαίρεση πλακοστρώσεων, κρασπεδορείθρων.

- Οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με χρήση ξυλοτύπων και αντλίας σκυροδέματος τροφοδοτούμενης από οχήματα μεταφοράς (βαρέλες) έτοιμου σκυροδέματος.

- Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση των μεταλλικών στοιχείων με χρήση γερανού.

- Τα υλικά πλακοστρώσεων, κράσπεδα, μεταλλικά κλπ. θα μεταφέρονται με φορτηγά και θα διακινούνται με αυτοκινούμενο γερανό.

- Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων.

- Κατασκευή μεταλλικής ράμπας

- Βαφές μεταλλικών στοιχείων

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ακολουθούν πίνακες που αναφέρουν τις πηγές των πιθανών κινδύνων ανά φάση κατασκευής του έργου.

| ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | (1) | 1.1 | Καθαιρέσεις - Εκσκαφές |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 |  |
|  |  | 1.3 |  |
|  | (2) | 2.1 | Σκυροδέματα - πλακοστρώσεις |
|  |  | 2.2 |  |
|  |  | 2.3 |  |
|  |  | 2.4 |  |
|  |  | 2.5 |  |
|  |  | 2.6 |  |
|  |  | 2.7 |  |
|  | (3) | 3.1 | Μεταλλικές κατασκευές |
|  |  | 3.2 | Χρωματισμοί |
|  |  | 3.3 |  |
|  |  | 3.4 |  |
|  | (4) | 4.1 |  |
|  |  | 4.2 |  |
|  |  | 4.3 |  |
|  |  | 4.4 |  |

| Κίνδυνοι | Πηγές Κινδύνων |  | Φ1.1 |  |  |  | Φ2.1 |  |  |  |  | Φ3.1 | Φ3.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01000. Αστοχίες εδάφους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01100. Φυσικά πρανή | 01101 | Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01102 | Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01103 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01104 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01105 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01106 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές | 01201 | Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01202 | Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01203 | Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01204 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01205 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01206 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01207 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01300. Υπόγειες εκσκαφές | 01301 | Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01302 | Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστήριξη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01303 | Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01304 | Κατάρρευση μετώπου προσβολής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01400. Καθιζήσεις | 01401 | Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01402 | Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01403 | Διάνοιξη υπόγειου έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01404 | Ερπυσμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01405 | Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01406 | Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01407 | Υποσκαφή / απόπλυση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01408 | Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01409 | Δυναμική καταπόνηση - φυσικά αίτια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01410 | Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01500. Άλλη πηγή | 01501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 02101 | Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02102 | Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02103 | Συγκρούσεις οχήματος-σταθερών εμποδίων | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02104 | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02105 | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02106 | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02107 | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02108 | Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02109 | Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02200. Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων | 02201 | Ασταθής έδραση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02202 | Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02203 | Έκκεντρη φόρτωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02204 | Εργασία σε πρανές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02205 | Υπερφόρτωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02206 | Μεγάλες ταχύτητες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη | 02301 | Στενότητα χώρου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02302 | Βλάβη συστημάτων κίνησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02303 | Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02304 | Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-παγιδεύσεις μελών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02305 | Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02400. Εργαλεία χειρός | 02401 | Αεροσυμπιεστής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02500. Άλλη πηγή | 02501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03000. Πτώσεις από ύψος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03100. Οικοδομές - Κτίσματα | 03101 | Κατεδαφίσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03102 | Κενά τοίχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03103 | Κλιμακοστάσια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03104 | Εργασία σε στέγες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03200. Δάπεδα εργασίας - Προσπελάσεις | 03201 | Κενά δαπέδων |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 03202 | Πέρατα δαπέδων |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 03203 | Επικλινή δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 03204 | Ολισθηρά δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03205 | Ανώμαλα δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03206 | Αστοχία υλικού δαπέδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03207 | Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 03208 | Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03209 | Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 03210 | Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03211 | Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03300. Ικριώματα | 03301 | Κενά ικριωμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 03302 | Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 03303 | Ανατροπή. Αστοχία έδρασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 03304 | Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03305 | Κατάρρευση. Ανεμοπίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03400. Τάφροι - Φρέατα | 03401 | Πτώση μελών στην εκσκαφή | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03500. Άλλη πηγή | 03501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις | 04101 | Ανατινάξεις βράχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04102 | Ανατινάξεις κατασκευών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04103 | Ατελής ανατίναξη υπονόμων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04104 | Αποθήκες εκρηκτικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04105 | Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04106 | Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση | 04201 | Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 04202 | Υγραέριο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04203 | Υγρό άζωτο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04204 | Αέριο πόλης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04205 | Πεπιεσμένος αέρας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04206 | Δίκτυα ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04207 | Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση | 04301 | Βραχώδη υλικά σε θλίψη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04302 | Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04303 | Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04304 | Συρματόσχοινα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04305 | Εξολκεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04306 | Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04400. Εκτοξευόμενα υλικά | 04401 | Εκτοξευμένο σκυρόδεμα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04402 | Αμμοβολές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04403 | Τροχίσεις / λειάνσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04500. Άλλη πηγή | 04501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05100. Κτίσματα - Φέρων οργανισμός | 05101 | Αστοχία. Γήρανση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05102 | Αστοχία. Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05103 | Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05104 | Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05105 | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05106 | Κατεδάφιση παρακείμενων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05200. Οικοδομικά στοιχεία | 05201 | Γήρανση πληρωτικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05202 | Διαστολή - συστολή υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05203 | Αποξήλωση δομικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05204 | Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05205 | Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05206 | Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05207 | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05208 | Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05300. Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις | 05301 | Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05302 | Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05303 | Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05304 | Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05305 | Ατελής / έκκεντρη φόρτωση | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05306 | Αστοχία συσκευασίας φορτίου | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05307 | Πρόσκρουση φορτίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05308 | Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05309 | Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05310 | Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05311 | Εργασία κάτω από σιλό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05400. Στοιβασμένα υλικά | 05401 | Υπερστοίβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05402 | Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05403 | Ανορθολογική απόληψη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05500. Άλλη πηγή | 05501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06000. Πυρκαϊές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06100. Εύφλεκτα υλικά | 06101 | Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06102 | Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06103 | Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06104 | Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06105 | Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06106 | Αυτανάφλεξη - απορρίμματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06107 | Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκή προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα | 06201 | Εναέριοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06202 | Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06203 | Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06204 | Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06300. Υψηλές θερμοκρασίες | 06301 | Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 06302 | Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06303 | Χρήση φλόγας - χυτεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06304 | Ηλεκτροσυγκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 06305 | Πυρακτώσεις υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06400. Άλλη πηγή | 06401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07000. Ηλεκτροπληξία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07100. Δίκτυα - Εγκαταστάσεις | 07101 | Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07102 | Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07103 | Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07104 | Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07105 | Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07106 | Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07200. Εργαλεία- Μηχανήματα | 07201 | Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07202 | Ηλεκτροκίνητα εργαλεία | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 07300. Άλλη πηγή | 07301 | Θερμοκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08000. Πνιγμός - Ασφυξία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08100. Νερό | 08101 | Υποβρύχιες εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08102 | Εργασίες εν πλώ - πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08103 | Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08104 | Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 08105 | Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 08106 | Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08107 | Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08108 | Πλημμύρα / κατάκλυση έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08200. Ασφυκτικό περιβάλλον | 08201 | Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08202 | Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08203 | Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08204 | Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08300. Άλλη πηγή | 08301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09000. Εγκαύματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09100. Υψηλές θερμοκρασίες | 09101 | Συγκολλήσεις / συντήξεις |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 09102 | Υπέρθερμα ρευστά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09103 | Πυρακτωμένα στερεά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09104 | Τήγματα μετάλλων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09105 | Άσφαλτος / πίσσα |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 09106 | Καυστήρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09107 | Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09200. Καυστικά υλικά | 09201 | Ασβέστης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09202 | Οξέα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09300. Άλλη πηγή | 09301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10100. Φυσικοί παράγοντες | 10101 | Ακτινοβολίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10102 | Θόρυβος / δονήσεις | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 10103 | Σκόνη | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10104 | Υπαίθρια εργασία. Παγετός | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 10105 | Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 10106 | Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 10107 | Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 10108 | Υγρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10109 | Υπερπίεση / υποπίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10200. Χημικοί παράγοντες | 10201 | Δηλητηριώδη αέρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10202 | Χρήση τοξικών υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10203 | Αμίαντος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10204 | Ατμοί τηγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10205 | Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10206 | Καπναέρια ανατινάξεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10207 | Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10208 | Συγκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10209 | Καρκινογόνοι παράγοντες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10300. Βιολογικοί παράγοντες | 10301 | Μολυσμένα εδάφη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10302 | Μολυσμένα κτίρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10303 | Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10304 | Χώροι υγιεινής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

| ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  | ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ |
| 01402 | Φ1.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.2,3,6,11 και ΠΔ 305/96 Παράρτημα IV, Μέρος B, Τμήμα II, παρ.10 |  |
| 02101 | Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.45,46,47,48,50,51,85 και ΠΔ 31/90 | Να απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων -πεζών στους χώρους που θα εκτελούνται εργασίες |
| 02102 | Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.45,46,47,48,50,51,85 και ΠΔ 31/90 | Να απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων -πεζών στους χώρους που θα εκτελούνται εργασίες |
| 02103 | Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.45,46,47,48,50,51,85 και ΠΔ 31/90 | Να απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων -πεζών στους χώρους που θα εκτελούνται εργασίες |
| 02203 | Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 54 |  |
| 02205 | Φ3.1 | ΠΔ 305/96 Παράρτημα IV, Μέρος B, Τμήμα II, παρ.8 και ΠΔ 1073/81 άρθ. 64-67,69 |  |
| 02303 | Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.68,69 |  |
| 03201 | Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.38 & Π.Δ.778/80 άρθ. 20 και 305/96 άρθ.12 Μέρος Β΄ Τμήμα Ι παρ.6 |  |
| 03202 | Φ3.1 | ΠΔ 778/80 άρθ. 17,18 |  |
| 03203 | Φ3.1 | ΠΔ 778/80 άρθ. 16 |  |
| 03207 | Φ3.1 | ΠΔ 305/96 άρθ.12 Μέρος Β΄ Τμήμα ΙΙ παρ.5,6 |  |
| 03209 | Φ3.1 | Π.Δ. 225/89: άρθρο 9 |  |
| 03301 | Φ3.1 | ΠΔ 778/80 και ΠΔ 155/04 και ΠΔ 1073/81 άρθ. 36 παράρτημα ΙV και ΠΔ 305/96 άρθ.12 Μέρος Β΄ Τμήμα ΙΙ παρ.5,6 |  |
| 03302 | Φ3.1 | ΠΔ 778/80 και ΠΔ 155/04 και ΠΔ 1073/81 άρθ. 36 παράρτημα ΙV και ΠΔ 305/96 άρθ.12 Μέρος Β΄ Τμήμα ΙΙ παρ.5,6 |  |
| 03303 | Φ3.1 | ΠΔ 778/80 και ΠΔ 155/04 και ΠΔ 1073/81 άρθ. 36 παράρτημα ΙV και ΠΔ 305/96 άρθ.12 Μέρος Β΄ Τμήμα ΙΙ παρ.5,6 |  |
| 03401 | Φ1.1,Φ2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.39,40 και ΠΔ 305/96 άρθρο 12, Μέρος Β' Τμήμα ΙΙ |  |
| 04201 | Φ3.1 | ΚΥΑ 16289/230 (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) | Απαγορεύεται η λίπανση στο σύστημα παροχής οξυγόνου |
| 05301 | Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.45 ,46, 47, 48 |  |
| 05302 | Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 46, 47, 48 |  |
| 05303 | Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 39, 45,46,47,48, 85,86 και ΠΔ305/96 άρθ.12, Β ΙΙ, παρ.10.4 |  |
| 05305 | Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.85 |  |
| 05306 | Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.85, 86 |  |
| 05308 | Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.91 |  |
| 06301 | Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 96 και ΠΔ 396/94 |  |
| 06304 | Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.49,96 και ΠΔ 95/78 |  |
| 07101 | Φ1.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 78,79 |  |
| 07102 | Φ1.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.2,78, 79 και ΠΔ 305/96 άρθρ.12, Παράρτημα IV, B II, παρ.2 & 10.2 |  |
| 07202 | Φ1.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 49,80,81 και ΠΔ 395/94 |  |
| 09101 | Φ2.1,Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 49,96,104,105,110 και ΠΔ 95/78 |  |
| 09105 | Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.99 παρ.2 και Π.Δ.305/96 άρθ.12, Β ΙΙ, παρ.3 & Π.Δ.396/94 άρθ.10, Παράρτημα ΙΙ παρ.5.1, 7.1 |  |
| 10102 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.51,102 & Π.Δ.305/96 Παράρτ.IV, Μέρος Α,παρ.6.1 & Π.Δ.396/94 άρθ. 3,4,10, Παράρτημα ΙΙ παρ.2.2 & Π.Δ. 85/91 | Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής από τους χειριστές μηχανημάτων (κομπρεσέρ κλπ.) |
| 10103 | Φ1.1,Φ2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.30, 102, 104, 108 και ΠΔ 396/94 άρθρο 7,10 και Παράρτημα ΙΙ παρ.4 και Παράρτημα ΙΙΙ παρ.4.1.7 | Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών χώρων για την κατακάθιση της σκόνης. |
| 10104 | ΟΛΕΣ | ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 | Να διακόπτονται οι εξωτερικές εργασίες κατά την ύπαρξη παγετού |
| 10105 | ΟΛΕΣ | ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 | Να υπάρχει πρόβλεψη από το εργοτάξιο για λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων αντιμετώπισης καύσωνα |
| 10106 | ΟΛΕΣ | ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 |  |
| 10107 | ΟΛΕΣ | ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 |  |
| 10208 | Φ3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.49,96,104, 105,110 και ΠΔ 95/78 |  |

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τις οδούς Κηφισού & Λ. Κατσώνη.

- Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

Σε ολόκληρη την έκταση του έργου θα τοποθετηθεί περίφραξη για την αποτροπή πτώσεων. Μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών στα πεζοδρόμια την νύχτα θα λειτουργούν αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα προς αποφυγή ατυχημάτων των διερχομένων οχημάτων και πεζών. Οι εργασίες (καθαιρέσεις, εκσκαφές, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής, σκυροδετήσεις, κατασκευή ράμπας, βαφές, πλακοστρώσεις κλπ.), πρέπει να ολοκληρώνονται τμηματικά, έτσι ώστε να μην ανοίγονται πολλά μέτωπα εργασιών κατά μήκος του έργου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανάλογοι κίνδυνοι. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών όπου απαιτείται θα γίνεται με προσωρινές γεφυρώσεις και καθημερινά θα περιφράζονται όλα τα σκάμματα. Η διέλευση προς την πεζογέφυρα θα επιτρέπεται μόνο όταν εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πεζών. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για πιθανή εκτροπή της κυκλοφορίας των διερχομένων οχημάτων κατά τις εργασίες σκυροδέτησης και φορτοεκφορτώσεων.

- Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον προσφορότερο ανάλογα με τις ανάγκες χώρο.

- Χώροι αποθήκευσης

Τα διάφορα προς χρήση υλικά θα τοποθετούνται στον προσφορότερο ελεύθερο χώρο.

- Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής)

Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, προϊόντα εκσκαφής  κλπ. θα συλλέγονται σε κινητό κάδο εναπόθεσης που μετά την πλήρωσή του θα αντικαθίσταται.

- Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Θα εγκατασταθεί χημική τουαλέτα εντός του εργοταξίου. Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται σε προσωρινά στεγασμένο χώρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα και υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων. Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.

| Μοσχάτο 20 / 01 / 17 ##### Ο Συντάξας Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο …. / 01 / 17 ##### Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Μοσχάτο …. / 01 / 17 Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |