| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Ημιπεζοδρόμιση οδού Αρχιπυρ. Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 110.000,00 € |  |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Ιθάκης Ταχ.Κώδ: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: |  | 02 / 2017 |  |

###### ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ημιπεζοδρόμιση της οδού Αρχιπυροσβέστη Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς. Η συγκεκριμένη οδός έχει μήκος περίπου 140μ,  πλάτος οδοστρώματος 7,00μ και βρίσκεται εντός περιοχής με χρήσεις ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση. Πρόσφατα ανεγέρθηκε με πόρους ΕΣΠΑ παρά της οδού και λειτουργεί ο 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός της Δ.Κ. Μοσχάτου.

Τα υπάρχοντα πεζοδρόμια είναι ανομοιογενώς κατασκευασμένα με διαφορετικά υλικά (σκυρόδεμα, ασφαλτικό, πλάκες κλπ) ενώ σημαντικά τμήματα είναι εντελώς αδιαμόρφωτα. Το πλάτος τους είναι ανεπαρκές για την ασφαλή διέλευση πεζών και ακατάλληλο για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιαιτέρως στην πλευρά που βρίσκεται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός. Επίσης μεγάλα τμήματα των κρασπεδορείθρων είναι διαμορφωμένα ως ράμπες ενώ το οδόστρωμα λόγω συχνής διέλευσης βαρέων οχημάτων και παρεμβάσεων από δίκτυα ΟΚΩ, έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η κατασκευή του εν λόγω έργου.

Με την παρούσα μελέτη προτείνονται:

α) η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων με αντίστοιχη μείωση του οδοστρώματος της οδού Σπυρόπουλου και της συμβολής με την οδό Θεσσαλονίκης, και,

β) η αναγκαία κυκλοφοριακή σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη).

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τόσο από την οδό Πειραιώς, όσο και από την πεζογέφυρα της οδού Θεσσαλονίκης. Μετά την διαπλάτυνση το νέο πλάτος οδοστρώματος θα είναι 5,25μ.

Ο σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις 52907/09 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β’/31-12-09), ΔΜΕΟ/Ο/3050 του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ2302Β’/16-09-13) και τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους».

Συνοπτικά προβλέπονται εργασίες εκσκαφών μικρής κλίμακας και βάθους έως 60εκ, καθαιρέσεις, διαμόρφωση υπόβασης, απορροή ομβρίων, φύτευση νέων δένδρων, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα και κυκλοφοριακής σήμανσης.

Ο υπολογισμός των τιμών του τιμολογίου της μελέτης έγινε σύμφωνα με το πρακτικό επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων Γ΄ τριμήνου 2012. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7342.0002.

Μοσχάτο 20 / 02 / 17 ##### Ο Συντάξας Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ