| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Ημιπεζοδρόμιση οδού Αρχιπυρ. Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 110.000,00 € |  |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Ιθάκης Ταχ.Κώδ: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: |  | 02 / 2017 |  |

###### ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.- Χωματουργικά – Καθαιρέσεις

Περιλαμβάνεται η χάραξη των νέων πεζοδρομίων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, η αρμοκοπή για την καθαίρεση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων. Το πεζοδρόμιο της οδού Θεσσαλονίκης, στην πλευρά της ανοιχτής τάφρου, λόγω μικρής  υψομετρικής διαφοράς με το οδόστρωμα, δεν θα καθαιρεθεί, αλλά θα χρησιμοποιηθεί ως βάση των νέων πεζοδρομίων.

Γενικά  η διαμόρφωση της υπόβασης των πεζοδρομίων γίνεται από θραυστό υλικό και στρώση σκυροδέματος C12/15 πάχους 8εκ για την επίτευξη της στάθμης και κλίσης της μελέτης. Επιπλέον στην οδό Θεσσαλονίκης θα γίνουν εκσκαφές βάθους έως 60εκ για την κατασκευή των δύο φρεατίων και ενός αγωγού απορροής ομβρίων προς την ανοιχτή τάφρο.

2.- Κρασπεδόρειθρα - Πεζοδρόμια

Τα κράσπεδα οδοποιίας θα είναι προκατασκευασμένα, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15μ και ύψους 0,28-0,30μ.

Τα ρείθρα θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα έχουν πλάτος 0,25μ. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ κρασπέδου και ρείθρου θα είναι γενικώς 15εκ, στις ράμπες οχημάτων 5εκ και στις ράμπες όδευσης τυφλών μηδενική.

Τα πεζοδρόμια θα κατασκευαστούν από βοτσαλόπλακα τύπου ματούλα σε συνδυασμό με τσιμεντόπλακα σχεδίου τακάκι, χρώματος γκρι. Επίσης από την απόληξη της πεζογέφυρας στην οδό Θεσσαλονίκης έως την οδό Πειραιώς, θα κατασκευαστεί οδηγός όδευσης τυφλών από πλάκες επισήμανσης πορείας, αλλαγής κατεύθυνσης, κινδύνου και εξυπηρέτησης, χρώματος κίτρινου, σύμφωνα την υπ’ αριθμ. 52907/09 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β’/31-12-09).

Διάσταση πλακών 40Χ40εκ και πάχος 35-40χιλ. Στις ράμπες οχημάτων η υπόβαση σκυροδέματος θα οπλίζεται ελαφρά από πλέγμα T131. Για τις τεχνικές απαιτήσεις πλακών πεζοδρομίου και κρασπέδων ισχύει η ΚΥΑ 12394/406(ΦΕΚ 1794Β’/28-08-09).

3.- Απορροή ομβρίων

Η απορροή των ομβρίων θα γίνεται επιφανειακά επί των νέων ρείθρων και όπου απαιτηθεί θα κατασκευαστεί υδρορροή από πλαστικό σωλήνα PVC ορθογωνικής διατομής 6Χ10εκ. και φρεάτιο ελέγχου 15Χ15εκ. Αντίστοιχα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό θα τοποθετηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες Φ4”, δηλαδή όμοιες με τις υπάρχουσες υδρορροές.

Επί του τοιχίου της οδού Θεσσαλονίκης θα διανοιχθεί υδρορροή για την απορροή των ομβρίων προς την τάφρο στο σημείο διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου, ενώ θα διατηρηθούν οι υπάρχουσες υδρορροές στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες Φ4” απορροής κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm).

Στη συμβολή Αρχιπ. Σπυροπούλου και Θεσσαλονίκης θα απαιτηθεί μεταφορά του υπάρχοντος φρεατίου υδροσυλλογής σε νέα θέση καθώς και η κατασκευή ενός νέου ώστε να μην εγκλωβίζονται όμβρια στα σημεία διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων. Τα φρεάτια θα είναι τύπου Φ1Ν και ο αγωγός  αποχέτευσης από σωλήνα PVC-U, SDR 41, DN 200mm σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476, ΕΝ 1401 και ΕΝ 13476-2.

4.- Μεταλλικές κατασκευές

Στην οδό Θεσσαλονίκης και επί του τοιχίου της τάφρου ομβρίων για λόγους ασφαλείας των πεζών θα τοποθετηθεί περίφραξη κιγκλιδωμάτων από χάλυβα κατά DIN ΕΝ10025 ύψους 1,20μ αποτελούμενη από περαστή σχάρα διαστάσεων, με βροχίδα 66Χ132χιλ, κατακόρυφες λάμες στήριξης διατομής 25/3χιλ, οριζόντιες περαστές ράβδους 6χιλ. (στο κέντρο της λάμας στήριξης) και πλευρικές λάμες για σύνδεση με τα υποστυλώματα διατομής 25/5χιλ. με χρήση ανοξείδωτων, αντικλεπτικών μπουλονιών. Στήριξη της σχάρας σε κοιλοδοκούς 80Χ80X3χιλ. πακτωμένους περίπου ανά 2,00μ επί του τοιχίου με 4 βύσματα σε πλαίσιο 150Χ150Χ8χιλ.

Επίσης κατά μήκος των νέων πεζοδρομίων Θεσσαλονίκης στην πλευρά των γραμμών του τρένου, όπως και έμπροσθεν του Βρεφονηπιακού Σταθμού, θα τοποθετηθούν προστατευτικά εμπόδια από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ2”, με στρογγυλεμένες ακμές,  σε μορφή Π, ύψους 0,80μ και μέγιστου μήκους 1,50μ με απόσταση μεταξύ τους έως 1,00μ. Επιπλέον θα έχουν τρία οριζόντια στοιχεία από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ1”εκ των οποίων το πρώτο στα 0,10μ από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Στα κάτω άκρα των εμποδίων θα υπάρχει οπή από την οποία θα περνά χαλύβδινη ράβδος (≥ Φ12χιλ) για ισχυρότερη πάκτωση εντός του σκυροδέματος.

Όλες οι παραπάνω μεταλλικές κατασκευές θα είναι γαλβανισμένες και βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση RAL επιλογής της Υπηρεσίας.

5.- Εργασίες πρασίνου

Όλα τα παρτέρια δένδρων (νέων και υπαρχόντων) θα κατασκευαστούν από πρόχυτα διαχωριστικά κράσπεδα κήπου πάχους 6εκ με στρογγυλεμένη ακμή. Επίσης θα γίνει φύτευση πέντε (5) νέων δένδρων είδους Κερκίς (κουτσουπιά) κατηγορίας Δ6 και δύο (2) θάμνων λιγούστρο κατηγορίας Θ5.

6.- Εργασίες ασφαλτόστρωσης

- Απόξεση (φρεζάρισμα) του υφισταμένου ασφαλτοτάπητα.

  - Στα τμήματα με κατεστραμμένη επιφάνεια, αποσύνθεση αδρανών, εκτεταμένες καθιζήσεις ή πτυχώσεις θα γίνεται αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας και όπου υπάρχουν παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος (όπως σκυροδετήσεις κλπ) θα καθαιρεθούν. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί κατάλληλη στρώση σταθεροποίησης και όπου κριθεί αναγκαίο στρώση εξυγίανσης για την οποία χρησιμοποιούνται αναλόγως φυσικά ή θραυστά αμμοχάλικα ή σκύρα οδοστρωσίας πλήρους κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 02-07-01-00 και 05-03-03-00. Περιλαμβάνεται επίσης ο καθαρισμός της επιφάνειας έδρασης από χαλαρά εδαφικά υλικά, λάσπες, νερά και ξένα σώματα, καθώς και την συμπύκνωσή της.

  - Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. Πριν από την έναρξη των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου θα γίνει χωροστάθμιση της οδών. Οι διατομές θα ληφθούν ανά 10-20 μέτρα, ανάλογα με την ερυθρά της οδού. Η χωροστάθμιση αυτή θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- Μετά τις εργασίες φρεζαρίσματος θα ακολουθήσει νέα χωροστάθμιση της οδού, τηρουμένων των ίδιων χωροσταθμικών σημείων, η οποία ομοίως θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η διαφορά των δύο χωροσταθμίσεων θα είναι το πάχος του φρεζαρισμένου ασφαλτικού, ή το πάχος εκσκαφής ή αποξήλωσης οδού σε περίπτωση που αυτή είναι από σκυρόδεμα ή άλλο υλικό.

- Προετοιμασία οδοστρωσίας με συγκολλητική επάλειψη και όπου απαιτείται προεπάλειψη.

- Διάστρωση όπου απαιτείται ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού της Π.Τ.Π. Α265 πάχους 5εκ.

- Μετά τη διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα θα ακολουθήσει νέα χωροστάθμιση, βάσει της οποίας και θα προκύψουν οι τελικά κατασκευασμένες νέες ποσότητες.

7.- Ανύψωση φρεατίων ΟΚΩ

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την ανύψωση της στάθμης του καπακιού του φρεατίου επί οδοστρώματος στην περίπτωση που έχουμε φρεάτιο επίσκεψης, ή της σχάρας όταν πρόκειται για φρεάτιο υδροσυλλογής, ώστε αυτό να είναι στην ίδια στάθμη με το υπόλοιπο οδόστρωμα. Θα γίνει αρχικά προσεκτική αφαίρεση του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας υδροσυλλογής και αποξήλωση μετά προσοχής της στεφάνης τους. Στη συνέχεια θα αποξηλωθούν 5-10 εκατοστά (κατ’ ύψος) από το σκυρόδεμα του λαιμού του φρεατίου ώστε να είναι δυνατή η πρόσφυση νέου και παλιού σκυροδέματος, θα συμπληρωθεί μέχρι την αναγκαία στάθμη ο λαιμός του φρεατίου και θα τοποθετηθούν εκ νέου η στεφάνη και το καπάκι. Η νέα θέση του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας υδροσυλλογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη απολύτως υψομετρικά με την οδοστρωσία της οδού στο ίδιο σημείο. Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ θα γίνει εγκιβωτισμός της στεφάνης των καπακιών ή των εσχαρών με ασφαλτικό υλικό.  και πεζοδρομίου.

8.- Κυκλοφοριακή σήμανση

Οριζόντια σήμανση: Στις διαβάσεις πεζών της διασταύρωσης Θεσσαλονίκης και Αρχιπ. Σπυρόπουλου θα γίνει εγκάρσια διαγράμμιση από λωρίδες διαστάσεων 0,60Χ3,00μ χρώματος λευκού. Σχετική προδιαγραφή Σ308-75 «Σήμανσις οδών – προδιαγραφαί διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων» και οι τεχνικές οδηγίες ΔΜΕΟ/Ο/3050 του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ2302Β’/16-09-13). Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν:

  - προμήθεια όλων των παρακάτω περιγραφόμενων υλικών και μικρουλικών για τον χρωματισμό λευκής ή κίτρινης ανακλαστικής διαγράμμισης διάβασης πεζών και οριζόντιας σήμανσης κυκλοφορίας,

  - μεταφορά των υλικών στον τόπο εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων,

  - καθαρισμό του οδοστρώματος όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαγράμμιση από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά,

  - πλύση του οδοστρώματος με νερό υπό πίεση,

  - η προετοιμασία (στίξη) για τη διαγράμμιση,

  - εφαρμογή των χρωμάτων διαγράμμισης επί του οδοστρώματος,

  - διευθέτηση της κυκλοφορίας και μέτρα ασφαλείας  κατά την διάρκεια εκτέλεσης όλων των εργασιών,

  - λήψη μέτρων για την προστασία την νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία έως την πλήρη στερεοποίηση τους.

Τα χρώματα διαγράμμισης οδών θα είναι ψυχροπλαστικά ή θερμοπλαστικά και θα ανταποκρίνονται κατά περίπτωση στις προδιαγραφές και τις δοκιμές που ορίζονται στα πρότυπα ΕΝ 1436, ΕΝ 13197 και ΕΝ 1871.

Κατακόρυφη σήμανση: Αφορά στην τοποθέτηση των παρακάτω:

1) Νέων πινακίδων σήμανσης:

- Π-21 (διάβαση πεζών) διαστάσεων 65Χ65εκ, τέσσερα (4) τεμάχια.

- P-21 (απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα), δύο (2) τεμάχια.

- Πρ-4α και Πρ-4γ (αρχή και τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-40), δύο (2) τεμάχια.

- Πινακίδα τριπλής ειδικής σήμανσης (ΠΕ) διαστάσεων 150Χ70εκ με υψηλής αντανακλαστικότητας φθορίζον κίτρινο υπόβαθρο, δύο (2) τεμάχια, στην οποία θα απεικονίζονται από πάνω προς τα κάτω, τα εξής:

α)  αναγραφή «ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ».

β) Σήμανση Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών),

γ) Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30χλμ) και

δ) αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ».

2) Αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων σήμανσης:

- Ρ-27 (απαγόρευση αριστερής στροφής), ένα (1) τεμάχιο.

- Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας STOP), ένα (1) τεμάχιο.

Όλες οι πινακίδες με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένες σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)". Το ελεύθερο ύψος από το δάπεδο έως το κατώτατο άκρο της πινακίδας θα είναι 2,25μ.

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου 2 1/2",  πάχους τοιχώματος 3 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

| Μοσχάτο 27 / 02 / 17 ##### Ο Συντάξας Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο …. / 03 / 17 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Μοσχάτο …. / 03 / 17 Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |