| Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Ν Ο Τ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Υ - Τ Α Υ Ρ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &΄ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοραή 36 &΄ Αγ. Γερασίμου, Μοσχάτο Τ.Κ.18345 Τηλέφωνο: 2132019600, Fax: 2109416154 Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Γρηγοράτος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μοσχάτο: |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ: |  |  |
|  |  | Προς: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Κοιν. Δ/νση Πρασίνου και Κηποτεχνίας, |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με αφορμή την υπ’ αρ. 28751/10-11-16 αίτηση του κ. Ζώραπα Χαράλαμπου που αφορά την ολική αφαίρεση Δέντρου επί της οδού Κοραή 68 & Καποδιστρίου, η Δ/νση Πρασίνου και Κηποτεχνίας εισηγήθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 29553/18-11-2016  έγγραφό της προς την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και την Τ.Υ. του Δήμου μας, την διατήρηση του δέντρου εφόσον δεν δημιουργεί προβλήματα σε υποδομές και παρακείμενες ιδιοκτησίες. Η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με την απόφαση με αριθμό 40 της 19-12-2016 (ΑΔΑ:7Ρ0ΓΩΚΡ-ΚΜΦ), παραπέμπει το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να γνωμοδοτήσει εάν δημιουργούνται προβλήματα σε υποδομές των παρακείμενων ιδιοκτησιών.

Κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε, ότι το δέντρο έχει αναπτυχθεί σε ένα ύψος περίπου των 7 μέτρων και έχει προκαλέσει την ανασήκωση των πλακών γύρω από τον κορμό του καθώς και έντονες ρηγματώσεις με αστοχία της αρμολόγησης των πλακών περιμετρικά και σε απόσταση. Οι ανασηκωμένες πλάκες έχουν προκαλέσει τον εκτροχιασμό υπάρχουσας γκαραζόπορτας της παρακείμενης πολυκατοικίας με συνέπεια την εμπλοκή της λειτουργιάς της.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ανάπτυξη του δέντρου καθώς και το μικρό πλάτος του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της οδού Κοραή (1,20 μέτρα), συμπεραίνουμε ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν μελλοντικά σοβαρότερα προβλήματα στο πεζοδρόμιο καθώς και επιδείνωση των βλαβών στην όμορη ιδιοκτησία.

Κατόπιν των προαναφερόμενων σας διαβιβάζουμε τη Τεχνική έκθεση (με συνημμένες φωτογραφίες των προαναφερομένων), καθώς και το συνημμένο φάκελο, για τις δικές σας ενέργειες.

|  |  | Ο Συντάξας Κωνσταντίνος Γρηγοράτος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |