| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 235.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Ιθάκης Ταχ.Κώδ: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 23 / 2016 |

###### ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς επί της οδού Αναξαγόρα (ΟΤ 39ζ) της Δ.Κ. Ταύρου. Πρόκειται για υπάρχουσα παιδική χαρά επιφανείας 964,03 μ2, που λειτουργεί και εξυπηρετεί τις ανάγκες παιχνιδιού των παιδιών της περιοχής η οποία αποτελείται επί το πλείστον από εργατικές κατοικίες. Η μελέτη συντάχθηκε έτσι ώστε να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές ως προς τα υλικά και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια αφ’ ενός μεν για τα παιδιά, αφ’ ετέρου δε να εξασφαλίζεται η ευχάριστη παραμονή των συνοδών τους στο χώρο.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν αφορούν στην τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας σε ολόκληρη την επιφάνεια του χώρου, το πάχος του οποίου έχει μελετηθεί σε συνάρτηση με το ύψος πτώσης από τα όργανα της παιδικής χαράς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών. Επίσης θα τοποθετηθεί μεταλλική περίφραξη, θα κατασκευαστούν παρτέρια για τα υπάρχοντα δένδρα και δίκτυο άρδευσης του χώρου. Θα τοποθετηθούν καθιστικά, φωτιστικά καθώς και κάδοι απορριμμάτων, σε θέσεις έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν αφ’ ενός μεν την κυκλοφορία των παιδιών, αφ΄ ετέρου δε να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας.

Σε εφαρμογή των προδιαγραφών που ορίζονται από την υπ' αριθμ. 28492 απόφαση  ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 931Α'/18-05-09) και των συμπληρωματικών αυτής, η παιδική χαρά προβλέπεται να διαθέτει:

- Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας στους χώρους των οργάνων

- Παιχνίδια για παιδιά με κινητικά προβλήματα.

- Είσοδο κοινού με άνοιγμα 2,00μ.

- Ζώνες όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους άνω του 1,50μ.

- Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό

- Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς

- Βρύση με πόσιμο νερό

- Σημεία σκίασης

- Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ

- Καλάθια απορριμμάτων

- Απαγόρευση εισόδου ζώων

- Ζώνες πρασίνου

- Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου

Στο έργο περιλαμβάνονται η αποξηλώσεις, εκσκαφές, καθαιρέσεις, κατασκευή υπόβασης, διαμορφώσεις παρτεριών, κατασκευή δικτύων άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού και απορροής ομβρίων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων παιχνιδιών, φύτευση, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, επισκευή υπάρχουσας περίφραξης και επίστρωση του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας.

Ο υπολογισμός των τιμών του τιμολογίου της μελέτης έγινε σύμφωνα με το πρακτικό επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων Γ΄ τριμήνου 2012. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 235.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7332.0003 και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρειας Αττικής η οποία το έχει συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων με Κ.Α.Ε. 9729.04.005.

1.- Γενικά

Η επιφάνεια του χώρου της παιδικής χαράς είναι 964,03μ2 και περιμετρικά περιβάλλεται από διαμορφωμένα παρτέρια και πεζοδρόμια που εξυπηρετούν τις εργατικές κατοικίες της περιοχής.

2.- Χωματουργικές εργασίες – Καθαιρέσεις – Μόρφωση επιφάνειας

Αρχικά θα γίνει η καθαίρεση των καθιστικών από σκυρόδεμα καθώς και των παλαιών βάσεων παιχνιδιών, φωτιστικών κλπ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαμόρφωση της υπόβασης των δαπέδων για την επίτευξη της κατάλληλης επιφάνειας σύμφωνα με τις τελικές στάθμες και κλίσεις της μελέτης. Οι γενικές κλίσεις του εδάφους θα παραμείνουν ως έχουν. Επιπλέον θα γίνουν εκσκαφές βάθους έως 60εκ για χαντάκια, φρεάτια, βάσης καθιστικών, περιθωρίων των παρτεριών και βάσεων ηλεκτροφωτισμού βάθους έως 80εκ.

Τα γενικά δάπεδα κυκλοφορίας θα διαμορφωθούν από ελαστικό δάπεδο ασφαλείας διατομών από 4-10εκ ανάλογα με το ύψος πτώσης των οργάνων. Λόγω των διαφορετικών διατομών η βάση από σκυρόδεμα (C12/15 ελαφρώς οπλισμένο, ελάχιστου πάχους 8εκ), θα έχει διαφορετικές στάθμες ώστε να επιτευχθεί ενιαία τελική επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου χωρίς ανισοσταθμίες. Τα παρτέρια θα κατασκευαστούν από πρόχυτα κράσπεδα κήπου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

3.- Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο στα γενικά δάπεδα κυκλοφορίας θα είναι συνολικού πάχους 40χιλ και στα όργανα παιδικής χαράς 40,60,80 ή 100χιλ ανάλογα με το ύψος πτώσης των παιχνιδιών. Το δάπεδο θα επιστρωθεί σε επιφάνεια σκυροδέματος (ελάχιστου πάχους 8εκ.) ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα Τ131. Το ελαστικό δάπεδο θα αποτελείται από στρώση πάχους 30,50,70 και 90χιλ. αντίστοιχα, μαύρων ελαστικών κόκκων (SBR) συνδεδεμένων με πολυουρεθάνη και τελική στρώση πάχους 10 χιλ. έγχρωμων ελαστικών κόκκων (EPDM) συνδεδεμένων με πολυουρεθάνη, πράσινου ή κόκκινου χρώματος ή συνδυασμού αυτών σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Τα υλικά αναμιγνύονται σε ειδικό μαλακτήρα και διαστρώνονται επί τόπου με θερμαντικό finisher ή χειρωνακτικά με σπάτουλες εν θερμώ και τη βοήθεια μεταλλικών οδηγών. Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και να συνοδεύεται από  έκθεση ελέγχου  κατά ΕΝ 1177.

4.- Επιμέρους κατασκευές

- Επτά (7) καθιστικά (παγκάκια) από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με διπλή πλάτη

- Τοποθέτηση τριών (3) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και ενός τριπλού κάδου ανακύκλωσης (γυαλί, χαρτί, μέταλλο) με επιγραφή

- Προκατασκευασμένη βρύση

- Επιδιόρθωση και χρωματισμός τοιχίων περίφραξης

- Χρωματισμός των κιγκλιδωμάτων της υπάρχουσας περίφραξης στο πίσω όριο της παιδικής χαράς

- Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης από περαστή σχάρα επί του υπάρχοντος μανδρότοιχου για επίτευξη συνολικού ύψους περίφραξης 2,00μ από τη στάθμη των πεζοδρομίων

- Κατασκευή δύο (2) μεταλλικών εισόδων

- Κατασκευή σχάρας για την αποχέτευση των ομβρίων

5.- Ηλεκτρολογικές εργασίες

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες αφορούν στο φωτισμό της παιδικής χαράς. Οι ιστοί φωτισμού θα τοποθετηθούν στα σημεία που φαίνονται στο σχέδιο, και θα πακτωθούν με τα αντίστοιχα αγκύρια, τα οποία θα πακτωθούν με σκυρόδεμα στο έδαφος. Η διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας θα γίνει μέσα από μεταλλικούς σωλήνες οι οποίοι θα διέρχονται σε βάθος τουλάχιστον 40 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Δίπλα σε κάθε ιστό φωτισμού θα υπάρχει φρεάτιο διέλευσης καλωδίων, και από αυτό το φρεάτιο έως τον ιστό θα επιτρέπεται η χρήση πλαστικού εύκαμπτου σωλήνα διέλευσης καλωδίων. Στη θυρίδα επίσκεψης του ιστού θα υπάρχει ασφάλεια σε αντίστοιχο κουτί (γκοφρέ). Ράβδοι γείωσης θα τοποθετηθούν στο πίλαρ και στο τέλος κάθε γραμμής. Οι ιστοί φωτισμού θα πρέπει να έχουν βίδα γείωσης ώστε να μπορεί να βιδωθεί επάνω της με τον αντίστοιχο ακροδέκτη ο γυμνός χαλκός. Η βάση του ιστού (και ειδικά το σημείο που θα βιδώνονται οι βίδες με τις ντίζες πάκτωσης) θα πρέπει να καλυφθεί με υλικό τέτοιο ώστε να αποτρέπεται ο τραυματισμός παιδιών ή και ενηλίκων. Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει το ηλεκτρολογικό μέρος της εγκατάστασης πλήρες, δοκιμασμένο, με την αντίστοιχη έκδοση ΥΔΕ και την κατάθεση αίτησης νέας παροχής προς τη ΔΕΗ (με ανάλογη εξουσιοδότηση από την υπηρεσία). Η παροχή από τη ΔΕΗ θα είναι Νο2.

6.- Εργασίες πρασίνου

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποξήλωση της υφιστάμενης μπορντούρας στην περίμετρο της παιδικής χαράς και η δημιουργία νέας με την ανάπτυξη δικτύου αυτόματης άρδευσης για την υποστήριξή της.

7.- Εξοπλισμός παιδικής χαράς

Τα όργανα παιδικής χαράς «Δ» και «Ε» θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικιακής ομάδας 2-6 ετών, το «Ζ» σε παιδιά ηλικιακής ομάδας 3-8 ετών και τα «Η», «Θ» σε παιδιά ηλικιακής ομάδας 6-15 ετών. Επιπρόσθετα τα όργανα «Ζ», «Η» και «Θ» θα είναι καθολικά σχεδιασμένα για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Οι κατασκευές θα ικανοποιούν όλες τις προβλεπόμενες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή και το τεύχος σχεδίων της μελέτης. Για την εγκατάσταση των οργάνων θα ανοίγονται λάκκοι περίπου 50Χ50εκ. και βάθους 40-80εκ. Στον πυθμένα θα κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεμα ύψους 10εκ. για την δημιουργία σταθερής βάσης και στην συνέχεια θα τοποθετείται το όργανο και θα συμπληρώνεται ο λάκκος με σκυρόδεμα. Κατά την τοποθέτηση του οργάνου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τελική στάθμη του δαπέδου ασφαλείας.

Οι επιφάνειες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE, high density polyethylene) θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές σε κρούσεις και βανδαλισμούς καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30οC έως +60οC). Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια ενώ συγχρόνως, θα αποτελούν και διακοσμητικά στοιχεία.

7.- Πιστοποιήσεις

Τα ποιοτικά στοιχεία των υλικών και του εξοπλισμού της παιδικής χαράς θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN-1176. Η πιστοποίηση του ελαστικού δαπέδου θα γίνει από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης με δαπάνες του αναδόχου.

| Μοσχάτο 07 / 09 / 16 ##### Οι Συντάξαντες Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Κων/νος Μπαλντούνης Γεωπόνος ΤΕ Αντώνιος Μπαχάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο …. / 09 / 16 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Μοσχάτο …. / 09 / 16 Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |