ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου.

- Σύντομη περιγραφή του έργου:

Θα γίνουν εκσκαφές ορυγμάτων επί οδοστρώματος και πεζοδρομίου, καθαιρέσεις κρασπεδορείθρων, τομή ασφαλτοτάπητα, εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης PVC Φ125, κατασκευή φρεατίων προσαρμογής και επαναφορά οδοστρώματος και πεζοδρομίου στην αρχική του κατάσταση.

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν:.

- Ασφαλτοκόπτης για τις χαράξεις

- Εκσκαφέας ανεστραμμένου κάδου (τσάπα) για τις εκσκαφές των ορυγμάτων

- Εργαλεία διάνοιξης οπών σε λειτουργούντες αγωγούς

- Μηχάνημα συμπίεσης των υλικών επανεπίχωσης

- Μηχάνημα (Finisher) που θα διαστρώνει και θα ισοπεδώνει το ασφαλτοσκυρόδεμα.

- Μηχάνημα οδοστρωτήρας για την συμπίεση του ασφαλτοσκυροδέματος.

- Αερόσφυρα για την καθαίρεση των σκυορδεμάτων

- Μπετονιέρα

- Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Οι δρόμοι που θα εκτελεστεί το έργο, θα είναι τμήματα οδών στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

- Στοιχεία του κυρίου του έργου:

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου – Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου.

(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

- Φάσεις εκτέλεσης του έργου και εφαρμοζόμενες μέθοδοι εργασιών κατά φάση.

Σχετικά με την ασφάλεια του έργου, η εκτέλεση των εργασιών χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις:

# Φάση 1η

Φ 1.1 	Χωματουργικές εργασίες

Φάση 2η

Φ 2.1 	Κατασκευή – ανακατασκεύη εξωτερικής διακλάδωσης

Φάση 3η

Φ.3.1	Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος & πεζοδρομίων – εργασίες επανακατασκευής τεχνικών έργων

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

οδηγιεσ συνταξησ

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από         προκαταγεγραμμένες “πηγές κινδύνων”, κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες “φάσεις και     υποφάσεις εργασίας”. Ο συντάκτης του ΣΑΥ :

- Αντιστοιχίζει τις φάσεις/υποφάσεις του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων/υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

- Για κάθε επί μέρους φάση/υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η πιθανή πηγή κινδύνου επισημαίνεται στις

αντίστοιχες γραμμές του πίνακα με τους αριθμούς 1,2,3 ανάλογα με την ένταση του κινδύνου.

Η πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων είναι υποκειμενική και  αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας.

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση σε όλες τις οδούς.

- Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

Η παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρώνονται για κάθε σύνδεση ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην ανοίγονται πολλά μέτωπα εργασιών σε οδούς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλοί κίνδυνοι. Η κυκλοφορία πεζών (εργατοτεχνικό προσωπικό) γίνεται σε όλη την έκταση του εργοταξίου (κατά μήκος της οδού),το ίδιο και των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα (πιθανή εκτροπή της κυκλοφορίας ) για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Μέχρι την αποπεράτωση του έργου την νύχτα θα λειτουργούν αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα προς αποφυγή ατυχημάτων των διερχομένων οχημάτων και πεζών. Εφαρμογή υποχρεώσεων και μέτρων για την ασφαλή διέλευση των πεζών (ΚΥΑ 6952/14-2-11 ΦΕΚ 420Β’/16-03-11).

- Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον προσφορότερο, ανάλογα με τις ανάγκες χώρο. Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα αποθηκεύονται σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των χειριστών.

- Χώροι αποθήκευσης.

Τα διάφορα προς χρήση υλικά, θα εναποτίθενται στον προσφορότερο ανάλογα με τις ανάγκες χώρο. Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ.

- Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)

## Απαιτείται ο ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου προσωρινής συλλογής υλικών. Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ., θα συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο contaίner ή θα απομακρύνονται αυθημερόν. Το contaίner θα απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίσταται με άλλο κενό.

- Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Θα εγκατασταθεί χημική τουαλέτα πλησίον του υπό κατασκευή έργου. Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται σε προσωρινά στεγασμένο χώρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα και υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται στους υπάρχοντες, επί των οδών, δημοτικούς  κάδους απορριμμάτων, μέσα σε πλαστικές σακούλες.

Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.

ΤΜΗΜΑ Ε

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά   στον πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ).

| Ο Συντάκτης Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο …. / 07 / 17 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |