| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  | ΕΡΓΟ : | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Αρ. Μελέτης: | 06/2017 |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| Τιμαριθμική : 2012Γ |  |  |  |  |  |  |
| Σελίδα 1 από 10 |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σελίδα 2 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σελίδα 3 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σελίδα 4 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σελίδα 5 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σελίδα 6 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΘΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.T. | : 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.02Α |  | Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 1,50μ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΥΔΡ 6081.1 |  | 100% |  |  |
| Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου εξωτερικής σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες P.V.C σειράς 41 Φ125 κατασκευαζομένου σε οποιαδήποτε συνολικό μήκος , οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτως μήκους τεμαχίων και αριθμού τοποθετουμένων συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους, σε οποιαδήποτε έδαφος, περιλαμβανομένων όλων των εργασιών και των μεταφορών που απαιτούνται, όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής της μελέτης και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ: 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-u" 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων" 08-06-08-04 "Aποκατάσταση κρασπεδορείθρων στη θέση διέλευσης υπόγειων δικτύων" Τιμή ανά μέτρο (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 74,71 |  |  |  |  |  |  |
| (Ολογράφως) : |  | εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα ένα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| A.T. | : 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.02Β |  | Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 3,00μ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΥΔΡ 6081.1 |  | 100% |  |  |
| Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου εξωτερικής σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες P.V.C σειράς 41 Φ125 κατασκευαζομένου σε οποιαδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτως μήκους τεμαχίων και αριθμού τοποθετουμένων συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους, σε οποιαδήποτε έδαφος, περιλαμβανομένων όλων των εργασιών και μεταφορών που απαιτούνται, όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής της μελέτης και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ: 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-u" 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων" 08-06-08-04 "Aποκατάσταση κρασπεδορείθρων στη θέση διέλευσης υπόγειων δικτύων" Τιμή ανά μέτρο (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σελίδα 7 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 86,95 |  |  |  |  |  |  |
| (Ολογράφως) : |  | ογδόντα έξι και ενενήντα πέντε λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| A.T. | : 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.04 |  | Αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC σειράς 41 Φ200, μέσου βάθους έως 3,25μ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΥΔΡ 6711.2 |  | 100% |  |  |
| Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου μήκους αγωγού ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα από σκληρό PVC σειράς 41, κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτως μήκους τεμαχίων και αριθμού τοποθετουμένων συνδέσμων για την μεταξύ των σωλήνων σύνδεση, σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαμβανομένων όλων των εργασιών και μεταφορών που απαιτούνται, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ: 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-u" 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων" 08-06-08-04 "Aποκατάσταση κρασπεδορείθρων στη θέση διέλευσης υπόγειων δικτύων" Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρους κατασκευής αγωγού Φ200 σε μέσο βάθος έως 3,25μ.(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 91,60 |  |  |  |  |  |  |
| (Ολογράφως) : |  | ενενήντα ένα και εξήντα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| A.T. | : 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03 |  | Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής πλήρως τοποθετημένο |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΥΔΡ 6711.2 |  | 100% |  |  |
| Για την πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής κατασκευαζόμενο στο σημείο που καταλήγει η εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου πλήρως περαιωμένο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την σχετική νομοθεσία. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υλικά, τις μεταφορές και κάθε εργασία για τη κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού πρός κανονική λειτουργία ήτοι την τοποθέτηση του προκασκευασμένου φρεατίου με χυτοσιδηρά πλάκα και βάση στη στάθμη του πεζοδρομίου εσωτερικών διαστάσεων (ανοίγματος στην επιφάεια 30Χ30cm, πλαστικό σωλήνα PVC της σειράς 41 διαμέτρου Dεσ=200mm ο οποίος στο επάνω μέρος εντός του φρεατίου θα φέρει τάπα και στο κάτω μέρος θα συνδέεται με το πλαστικό σωλήνα PVC της σειράς 41 διαμέτρου Dεσ=125mm, την προσεκτική συμπύκνωση των επιχωματώσεων και κάθε απαραίτητη εργασία, υλικά και δαπάνη σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τους γενικούς όρους του τιμολογίου, την ΕΣΥ και τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| (Ολογράφως) : |  | εκατόν είκοσι |  |  |  |  |  |  |
| A.T. | : 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03Α |  | Κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής σε προϋπάρχουσα σύνδεση |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΥΔΡ 6711.2 |  | 100% |  |  |
| Για την πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής κατασκευαζόμενο στο σημείο που καταλήγει η εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου πλήρως περαιωμένο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την σχετική νομοθεσία. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία για τη κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού πρός κανονική λειτουργία ήτοι την τοποθέτηση του προκασκευασμένου φρεατίου με χυτοσιδηρά πλάκα και βάση στη στάθμη του πεζοδρομίου εσωτερικών διαστάσεων (ανοίγματος στην επιφάεια 30Χ30cm, την προμήθεια και τοποθέτηση του κατάλληλου πώματος για τον σωλήνα Φ200, την εργασία ανεύρεσης με ιδιαίτερη προσοχή της υπάρχουσας σύνδεσης, την κοπή του σωλήνα της προυπάρχουσας διακλάδωσης, την σύνδεση με την πρυπάρχουσα σύνδεση, την επίχωση με προϊόντα εκσκαφής και θραυστό υλικό (3Α) καθώς την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους από και προς το χώρο εργασίας, την προσεκτική συμπύκνωση των επιχωματώσεων, την σωστή επαναφορά των πλακών πεζοδρομίου με την υπόβαση, και κάθε απαιτούμενη εργασία, υλικά και δαπάνη, σύμφωνα με τα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σελίδα 8 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| εγκεκριμένα σχέδια,τους όρους του τιμολογίου, την ΕΣΥ και τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| (Ολογράφως) : |  | εκατόν πενήντα |  |  |  |  |  |  |
| A.T. | : 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 |  | Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΥΔΡ 6327 |  | 100% |  |  |
| Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις - Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση - Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 - Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή - Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως - Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) - Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m. Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 1.290,00 |  |  |  |  |  |  |
| (Ολογράφως) : |  | χίλια διακόσια ενενήντα |  |  |  |  |  |  |
| A.T. | : 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 |  | Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΥΔΡ 6752 |  | 100% |  |  |
| Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σελίδα 9 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Τιμολόγιο μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 2,90 |  |  |  |  |  |  |
| (Ολογράφως) : |  | δύο και ενενήντα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| A.T. | : 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ Ν\16.27 |  | Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου O.K.Ω. σε δρόμο |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΟΙΚ 3213 |  | 100% |  |  |
| Για την ανύψωση ή καταβιβασμό ενός τεμαχίου καλύμματος στομίου φρεατίου υπονόμων (ομβρίων- ακαθάρτων κ.λ.π.) επιφάνειας έως 1μ2, για την προσαρμογή της στέψεώς του στην νέα υψομετρική θέση του δρόμου. Δηλαδή αποκάλυψη του φρεατίου, εφόσον απαιτείται, αφαίρεση του καλύμματος και πλαισίου εγκιβωτισμού της χυτοσιδηράς βάσης, αποσύνθεση του σκυροδέματος όπου χρειάζεται, ενδεχόμενη νέα σκυροδέτηση με μπετόν C 16/20 μέχρι την στάθμη του νέου στομίου και πλήρη επανατοποθέτηση του καλύμματος στην οριστική θέση. Σύμφωνα με κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 01-01- 01-00 έως 01-01-07-00.Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, η σήμανση και τα υλικά επί τόπου του έργου. Τιμή για την πλήρη αποκατάσταση φρεατίου (τεμ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| (Ολογράφως) : |  | ογδόντα |  |  |  |  |  |  |
| Σελίδα 10 από 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |