| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ # ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  | Μοσχάτο 15-09-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Κώδ. |  | : |  | 183 45, Μοσχάτο, |  |  |
| Τηλέφωνο |  | : |  | 213-2019645, |  |  |
| FAX |  | : |  | 210-9416154. |  |  |
| Πληροφορίες |  | : |  | κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός |  |  |

ΘΕΜΑ:	Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Αναξαγόρα από Κλαζομενών/Αρχιμήδους έως και προς τη Λ. Πειραιώς στη Δ.Ε. Ταύρου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση αφορά σε προτεινόμενη ρύθμιση σε τμήμα της οδού Αναξαγόρα της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. Στην συνέχεια τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα εφαρμογής της ρύθμισης αυτής σε σχέση µε διάφορα δεδομένα που αφορούν στη συνολική κυκλοφοριακή οργάνωση της ευρύτερης περιοχής.

Με την υπ’ αρ. 215/27-7-2016 απόφαση ΔΣ παρελήφθη η Κυκλοφοριακή Μελέτη του Ταύρου και εγκρίθηκε το Δ΄ Στάδιο αυτής (ΑΔΑ_6ΦΨΥΩΚΡ_Σ4Β).

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ρύθμιση που προτείνεται αφορά στη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Αναξαγόρα από Κλαζομενών/Αρχιμήδους έως και προς τη Λ. Πειραιώς. Σήμερα το τμήμα αυτό είναι διπλής κατεύθυνσης στη συμβολή µε την Λ. Πειραιώς επιτρέπει μόνο δεξιές στροφές από Αναξαγόρα προς Πειραιώς αλλά και από Πειραιώς προς Αναξαγόρα, (λόγω της κεντρικής νησίδας της Λ. Πειραιώς).

Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται από τη Κυκλοφοριακή μελέτη του πρώην Δήμου Ταύρου μεταξύ πολλών άλλων ρυθμίσεων που προτείνονται σε μεσοπρόθεσμο στάδιο εφαρμογής στα πλαίσια της μελέτης αυτής, (αναφορά: Σχέδιο Γ.1 "Φάση Γ΄ - Τελικές Προτάσεις Κυκλοφοριακής Οργάνωσης - Μεσοπρόθεσμος Χρονικός Ορίζοντας Εφαρμογής").

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης κρίθηκε αναγκαία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τους εξής λόγους:

α. Σύντομα θα εφαρμοσθεί η μελέτη α' φάσης διαμόρφωσης του κόμβου 25ης Μαρτίου - Αγίας Σοφίας - Αναξαγόρα - Ομήρου, όπως προβλέπεται στα μέτρα άμεσης εφαρμογής της παραπάνω αναφερόμενης μελέτης (Φάση Δ Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δ. Ταύρου). Στα πλαίσια αυτό προβλέπεται μονοδρόμηση της Αναξαγόρα από Αγίας Σοφίας έως και προς Μικράς Ασίας και σε β' φάση η μετατροπή του τμήματος αυτού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Θεωρείται σημαντική η λήψη μέτρων μείωσης της κυκλοφορίας στην οδό Αναξαγόρα ακόμα και πριν την εφαρμογή της διαμόρφωσης του κόμβου, για λόγους ασφαλούς λειτουργίας του κόμβου όταν υλοποιηθεί, δεδομένης και της ύπαρξης σχολικού συγκροτήματος παρά την οδό. Η προτεινόμενη µε τη παρούσα μονοδρόμηση της οδού Αναξαγόρα από Κλαζομενών/Αρχιμήδους έως και προς Πειραιώς, ευνοεί ιδιαίτερα την μείωση των φόρτων σε όλο το μήκος της οδού Αναξαγόρα.

β. Η προτεινόμενη μονοδρόμηση, δεν πρόκειται να δημιουργήσει κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή, πλην ενδεχομένως κάποιας σχετικής αύξησης των φόρτων στην οδό Χρυσ. Σμύρνης, η οποία μπορεί να τους παραλάβει µε άνεση. Επίσης δεν αλλάζει τίποτα στην λειτουργία της συμβολής Πειραιώς και Αναξαγόρα, δεδομένου ότι η δεξιά στροφή από την Λ. Πειραιώς προς Αναξαγόρα που αίρεται θα εξυπηρετείται κυρίως από την Χρυσ. Σμύρνης.

γ. Η μονοδρόμηση του τμήματος θα αυξήσει τις θέσεις στάθμευσης, δεδομένου ότι λόγω του περιορισμένου πλάτους της οδού, οι προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης σήμερα είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.

Με τις παραπάνω τροποποιήσεις πιστεύουμε ότι θα υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων καθ’ όσον η περιοχή παρεμβάσεων αποτελείται το πλείστον από κατοικίες.

Για την υλοποίηση των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα απαιτηθούν συμπληρωματικές πινακίδες σήμανσης των οδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ57Α/23-03-1999 (Ν.2696/99 κύρωση Κ.Ο.Κ.) και συγκεκριμένα:

- Ρ-1 	υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας,

- Ρ-2 	υποχρέωσης διακοπής πορείας,

- Ρ-7 	απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα,

- Ρ-8 	κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις,

- Ρ-19 	απαγόρευσης εισόδου σε μηχανοκίνητα οχήματα,

- Ρ-27 	απαγόρευσης αριστερής στροφής,

- Ρ-28 	απαγόρευσης δεξιάς στροφής,

- Ρ-32 	μέγιστης ταχύτητας πρεριορισμένη στον αναγραφόμενο αριθμό των (π.χ.50) χλμ/ώρα,

- Ρ-40 	απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης,

- Ρ-48 έως Ρ51δ για υποχρεωτική κατεύθυνση των οχημάτων,

- Ρ-52δ	σε συνδυασμό με Π-77 για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου,

- Ρ-55 	οδού υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο – έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες),

- Κ-24 	προαναγκελίας διπλής κυκλοφορίας,

- Κ-25 	προσοχή άλλοι κίνδυνοι (μη δηλούμενοι στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24,

- Π-4 	προειδοποιητική για αδιέξοδο,

- Π-5 	προειδοποιητική για αδιέξοδο,

- Π-23 	μονόδρομος,

- Π-25 	οδός αδιέξοδη,

- Π-31 	χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης,

- Π-92 	αρχής περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας,

- Π-92α	τέλους περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας,

- Π-94		Απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης – οι παραβάτες μετακινούνται,

- Πρ4α αρχής ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού,

- Πρ4β επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού,

- Πρ4γ τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού,

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση όσα αναφέρονται παραπάνω, τεκμηριώνεται ότι η προτεινόμενη μονοδρόμηση της οδού Αναξαγόρα από Κλαζομενών έως και προς Πειραιώς κρίνεται αναγκαία, και είναι απολύτως συμβατή µε τις προτάσεις της Κυκλοφοριακής Μελέτης και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής.

Αναλυτικά:

1)  Διασταύρωση Πειραιώς και Αναξαγόρα:

Προτεραιότητα της οδού Πειραιώς έναντι της οδού Αναξαγόρα.

Πινακίδα STOP (Ρ-2) επί της οδού Αναξαγόρα.

Απαγόρευση εισόδου Ρ-7 επί της οδού Αναξαγόρα.

Απαγόρευση δεξιά στροφή Ρ-28 επί της οδού Πειραιώς.

Απαγόρευση αριστερή στροφή Ρ-27 επί της οδού Αναξαγόρα.

2)  Διασταύρωση Λεβιδίου και Αναξαγόρα:

Προτεραιότητα της οδού Αναξαγόρα έναντι της οδού Λεβιδίου.

Πινακίδα STOP (Ρ-2) επί της οδού Λεβιδίου.

Απαγόρευση εισόδου Ρ-7 επί της οδού Αναξαγόρα.

Π-23 μονόδρομος επί της οδού Αναξαγόρας (δυτικά).

Απαγόρευση δεξιά στροφή Ρ-28 επί της Λεβιδίου.

3)  Διασταύρωση Κίου και Αναξαγόρα:

Προτεραιότητα της οδού Αναξαγόρα έναντι της οδού Κίου.

Πινακίδα STOP (Ρ-2) επί της οδού Κίου.

Απαγόρευση εισόδου Ρ-7 επί της οδού Αναξαγόρα.

Π-23 μονόδρομος επί της οδού Αναξαγόρας (δυτικά).

Απαγόρευση αριστερή στροφή Ρ-27 επί της οδού Κίου.

4)  Διασταύρωση Κλαζομενών/Αρχιμήδους και Αναξαγόρα:

Προτεραιότητα της οδού Κλαζομενών/Αρχιμήδους έναντι της οδού Αναξαγόρα.

Πινακίδα STOP (Ρ-2) επί της οδού Αναξαγόρα για όσα οχήματα κινούνται από τον ανατολικό κλάδο της οδού Αναξαγόρα προς Κλαζομενών/Αρχιμήδους.

Κ-24 προαναγκελίας διπλής κυκλοφορίας για τα οχήματα που θα κινηθούν από Κλαζομενών/Αρχιμήδους ανατολικά προς Αναξαγόρα.

Π-23 μονόδρομος επί της οδού Αναξαγόρας (δυτικά).

Π-31 χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης βόρεια του δυτικού τμήματος της οδού Αναξαγόρα.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Δ.Κ. Ταύρου επί του δυτικού τμήματος της οδού Αναξαγόρα όπως αυτό προσδιορίζεται μεταξύ των οδών Πειραιώς και Κλαζομενών/Αρχιμήδους, με τη δυνατότητα συμπλήρωσης με επιπρόσθετα σήματα που απαιτούνται από τον Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99, ΦΕΚ57Α/23-03-1999) σε όλο το υπό εξέταση οδικό τμήμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων καθώς και η παραχώρηση επιπλέον περιζήτητων θέσεων στάθμευσης στην εκεί περιοχή.

| Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ-Τ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |