| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Δημιουργία ράμπας πεζών ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 74.400,00 € |
| Ταχ. Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ. Κώδ: 183 45 | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |

1Ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών

(1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Μ. Γιαννικούρη, Διευθύντρια της Τ.Υ. και Η. Θεοδωρόπουλος επιβλέπων μηχανικός του έργου, σήμερα, ημέρα ……………………………......2017 έχοντας υπ’ όψη:

- Την με αρ. πρωτ. 17009/21-07-2017 σύμβαση του έργου

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16,

- Τα συμβατικά τεύχη του έργου,

- Το γεγονός ότι, κατά την εκτέλεση του έργου, παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη,

- Τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του ΥΠΟΜΕΔΙ,

από κοινού προβήκαμε στην σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για εργασίες που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργία του έργου.

- ΝΤ-1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΝΑΟΙΚ 32.02.05)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ :    90,00 	        (ολογράφως : ενενήντα ευρώ)

- ΝΤ-2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΝΑΟΙΚ 32.25.04)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.6

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ :    22,50 	        (ολογράφως : είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)

- ΝΤ-3	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1" (ΟΙΚ 77.67.01)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7767.2

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

ΕΥΡΩ

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

ΕΥΡΩ :    1,35 	        (ολογράφως : ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά)

- ΝΤ-4	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 ¼" έως 2" (ΟΙΚ 77.67.02)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

ΕΥΡΩ

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

ΕΥΡΩ :    2,25 	        (ολογράφως : δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά)

- ΝΤ-5	Κλωβός πάκτωσης σε θεμέλιο από σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7235

Κλωβός αποτελούμενος από τέσσερα (4) γαλβανισμένα μεταλλικά αγκύρια (ντίζες) Φ16, μήκους 50εκ για την πάκτωση μεταλλικής κατασκευής σε θεμέλιο από σκυρόδεμα. Τα αγκύρια συνδέονται περιμετρικά και διαγώνια με τρεις και τέσσερις σειρές ράβδων οπλισμού Φ6 αντίστοιχα. Για την οριζοντίωση των πλακών έδρασης χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα διπλά περικόχλια και ροδέλες (άνω και κάτω της πλάκας). Περιλαμβάνεται η προμήθεια, κοπή και τοποθέτηση αγκυρίων και των ράβδων οπλισμού καθώς και η διάνοιξη οπών Φ22 στις πλάκες έδρασης.

Υλικά και εργασία

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ :    70,67 	        (ολογράφως : Εβδομήντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά)

- ΝΤ-6	Αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μη (ΥΔΡ 4.05)

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

[*] = 0,075 m3 x 30km x 0,24€/m3.km = 0,54€/m

Τιμή ανά τρέχων μέτρο (m)

ΕΥΡΩ :    3,84 	        (ολογράφως : τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά)

- ΝΤ-7	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.55)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ :    6,70 	        (ολογράφως : Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

Ο Ανάδοχος						Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ι. Γιαννάκης					  	     Η. Θεοδωρόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός					Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η Διευθύντρια Τ.Υ.

& Δόμησης

Μ. Γιαννικούρη

Αρχιτέκτων Μηχανικός