| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: |  | Προμήθεια υλικών σήμανσης της κυκλοφορίας και σήμανσης οδών του Δήμου. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. : 183 45 | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 35740,83€. (Κ.Α. :30.7135.0005, 30.7135.0012, 30.7135.0004) |
|  |  | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 62/2017 |

# ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η:

- προμήθεια ιστών στήριξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας,

- προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών,

- προμήθεια ειδικών κώνων για τη σήμανση οδών.

Οι ανωτέρω προμήθειες απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες ασφάλειας για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο Δήμο μας, καθώς και του εργατο-υπαλληλικού προσωπικού μας.

Η σήμανση ενός οδικού δικτύου αναφέρεται στον καθορισμό ενός συστήματος μετάδοσης μηνυμάτων κυρίως προς τους οδηγούς, αλλά και προς τους πεζούς, με κύριο σκοπό:

- τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ώστε να διευκολύνεται η κίνηση πεζών και οχημάτων και να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.),

- την αύξηση της οδικής ασφάλειας, και

- την παροχή πληροφοριών στους οδηγούς και όλους όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο, σχετικά με την εκλογή κατευθύνσεων, τα χαρακτηριστικά της οδού κλπ.

Η σπουδαιότητα της σήμανσης στο οδικό δίκτυο είναι συνεπώς μεγάλη, όχι μόνο γιατί χωρίς αυτήν είναι αδύνατη τις περισσότερες φορές η εύρεση του τελικού προορισμού, αλλά κυρίως γιατί βελτιώνεται αποφασιστικά η ασφάλεια της κυκλοφορίας και γίνεται ευκολότερη και ανετότερη η οδήγηση.

Η μελέτη αυτή αφορά:

- προμήθεια ιστών στήριξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας, (προϋπολογισμός δαπάνης 29.974,83 €, Κ.Α. 30.7135.0005) με τα οποία θα αντικατασταθούν φθαρμένοι ιστοί στήριξης και σήματα οδικής κυκλοφορίας, αλλά θα προστεθούν και νέοι ιστοί και σήματα του Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προς προμήθεια ιστοί θα είναι από γαλβανιζέ σωλήνα ύψους 3,00μ. και διαμέτρου 1,50΄΄ για τα σήματα του Κ.Ο.Κ. τα οποία θα είναι διαμέτρου 45εκ., ενώ για τα σήματα “STOP” και αναγγελίας κινδύνου που έχουν πλευρά 60εκ., οι ιστοί τους θα είναι από γαλβανιζέ σωλήνα ύψους 3,00μ. και διαμέτρου 2,00΄΄.

- προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών, (προϋπολογισμός δαπάνης 2.790,00€, Κ.Α. 30.7135.0012) με τους οποίους θα καλυφθούν οι ανάγκες έγκαιρης αναγγελίας κινδύνου λόγω συχνής διέλευσης πεζών πλαισίων διαβάσεων σχολικών εγκαταστάσεων, και όχι μόνο.

Τα προς προμήθεια συστήματα παλλόμενων σηματοδοτών, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και την ισχύουσα νομοθεσία, θα είναι αυτόνομα (με ηλιακούς συλλέκτες) σταθερά και ψηλά.

- προμήθεια ειδικών κώνων για τη σήμανση οδών, (προϋπολογισμός δαπάνης 2.976,00 €, Κ.Α. 30.7135.0004), με τις οποίες θα καλυφθούν οι ανάγκες έγκαιρης αναγγελίας κινδύνου και αποτροπής παράνομης δράσης (οδήγησης –στάσης & στάθμευσης) εκ μέρους των οδηγών σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι ελαστικοί οριοδείκτες οδοστρώματος ύψους 45εκ. και ελαστικοί οριοδείκτες οδοστρώματος ύψους 75εκ. (συστήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και την ισχύουσα νομοθεσία) για χρήση σε εγκεκριμένες θέσεις του Δήμου μας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας αυτής προβλέπεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 35740,83 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει  τους σχετικούς Κ.Α. των προϋπολογισμών του οικ. έτους 2017 του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταναλώσει το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης.

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε η μελέτη είναι τιμές εμπορίου.

|  |  | Ο Συντάξας Νικόλαος Χ. Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: |  | Προμήθεια υλικών σήμανσης της κυκλοφορίας και σήμανσης οδών του Δήμου. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. : 183 45 | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 35740,83€. (Κ.Α. :30.7135.0005, 30.7135.0012, 30.7135.0004) |
|  |  | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 62/2017 |

##### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α)

| Κ.Α. | 30.7135.0005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ |  | ανταν/κότητα ΙΙ | Σύνολα |
| 1 | Ιστοί στήριξης 1,5'' | 265 | 16,45 € |  | 4.359,25 € |
| 2 | Ιστοί στήριξης 2,0'' | 47 | 33,00 € |  | 1.551,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 312 |  |  |  |
|  | Πινακίδες: |  |  |  |  |
| 3 | Κ15 | 20 |  | 27,00 € | 540,00 € |
| 4 | Κ16 | 30 |  | 27,00 € | 810,00 € |
| 5 | Κ31 | 6 |  | 27,00 € | 162,00 € |
| 6 | Κ37 | 6 |  | 27,00 € | 162,00 € |
| 7 | Ρ1 | 10 |  | 27,00 € | 270,00 € |
| 8 | Ρ2 (STOP) 60εκ | 132 |  | 40,00 € | 5.280,00 € |
| 9 | Ρ2 (STOP) 90εκ | 10 |  | 115,00 € | 1.150,00 € |
| 10 | Ρ7 | 120 |  | 27,00 € | 3.240,00 € |
| 11 | Ρ13 (2,5t) | 10 |  | 27,00 € | 270,00 € |
| 12 | Ρ13 (2,5t) | 10 |  | 27,00 € | 270,00 € |
| 13 | Ρ27 | 80 |  | 27,00 € | 2.160,00 € |
| 14 | Ρ28 | 80 |  | 27,00 € | 2.160,00 € |
| 15 | Ρ29 | 4 |  | 27,00 € | 108,00 € |
| 16 | Ρ39 | 10 |  | 27,00 € | 270,00 € |
| 17 | Ρ40 | 10 |  | 27,00 € | 270,00 € |
| 18 | Ρ55 | 10 |  | 27,00 € | 270,00 € |
| 19 | Π21 | 20 |  | 29,00 € | 580,00 € |
| 20 | Π25 | 4 |  | 29,00 € | 116,00 € |
| 21 | Π4 | 5 |  | 35,00 € | 175,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 577 |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: | 24.173,25 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 5.801,58 € |
|  |  | Κ.Α. | 30.7135.0005 | ΣΥΝΟΛΟ : | 29.974,83 € |

Β)

| Κ.Α. | 30.7135.0012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ |  | Σύνολα |
| 1 | Αυτόνομοι (με ηλιακούς συλλέκτες) σταθεροί ψηλοί παλλόμενοι σηματοδότες διάβασης πεζών έξω από σχολείο | 3 | 750 |  | 2.250,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 3 |  |  | 2.250,00 € |
|  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: | 2.250,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 540,00 € |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ : | 2.790,00 € |

Γ)

| Κ.Α. | 30.7135.0004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ |  | Σύνολα |
| 1 | ελαστικοί οριοδείκτες οδοστρώματος ύψους 45εκ. | 95 | 21 |  | 1.995,00 € |
| 2 | ελαστικοί οριοδείκτες οδοστρώματος ύψους 75εκ. | 15 | 27 |  | 405,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 110 |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: | 2.400,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 576,00 € |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ : | 2.976,00 € |

|  | ΣΥΝΟΛΙΚΑ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ.Α. | 30.7135.0005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29.974,83 € |
| Κ.Α. | 30.7135.0012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.790,00 € |
| Κ.Α. | 30.7135.0004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.976,00 € |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 35.740,83 € |

| - Ο Συντάξας Νικόλαος Χ Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός | Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Τ.Υ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο / / 2017 Θεωρήθηκε, ##### Η Διευθύντρια Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: |  | Προμήθεια υλικών σήμανσης της κυκλοφορίας και σήμανσης οδών του Δήμου. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. : 183 45 | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 35740,83€. (Κ.Α. :30.7135.0005, 30.7135.0012, 30.7135.0004) |
|  |  | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 62/2017 |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η:

- προμήθεια ιστών στήριξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας,

- προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών,

- προμήθεια ειδικών κώνων για τη σήμανση οδών.

Οι ανωτέρω προμήθειες απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες ασφάλειας για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο Δήμο μας, καθώς και του εργατο-υπαλληλικού προσωπικού μας.

Η σήμανση ενός οδικού δικτύου αναφέρεται στον καθορισμό ενός συστήματος μετάδοσης μηνυμάτων κυρίως προς τους οδηγούς, αλλά και προς τους πεζούς, με κύριο σκοπό:

- τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ώστε να διευκολύνεται η κίνηση πεζών και οχημάτων και να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.),

- την αύξηση της οδικής ασφάλειας, και

- την παροχή πληροφοριών στους οδηγούς και όλους όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο, σχετικά με την εκλογή κατευθύνσεων, τα χαρακτηριστικά της οδού κλπ.

Ανάλογα με το περιεχόμενο τους, δηλαδή το είδος του μηνύματος, οι πινακίδες σήμανσης διακρίνονται από τους ελληνικούς κανονισμούς (1,2,3) σε τέσσερις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

- Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ). Οι πινακίδες αυτές είναι δηλωτικές επικίνδυνων θέσεων, προσβάσεων οδικών κόμβων και προσβάσεων ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων. Τοποθετούνται για να προειδοποιούν εκείνους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο ότι κατά την κατεύθυνση της κίνησης τους υπάρχει κίνδυνος, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

- Πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ). Αυτές είναι δηλωτικές προτεραιότητας, απαγορεύσεων, ή περιορισμών και υποχρεώσεων. Τοποθετούνται για να πληροφορούν εκείνους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο για ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις προς τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να συμμορφωθούν

- Πινακίδες πληροφοριακές (Π). Οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την οδό, κυρίως την κατεύθυνση, τη χιλιομέτρηση, τις τοπωνυμίες, τις εγκαταστάσεις κλπ. Ειδικότερα οι πινακίδες αυτές είναι δηλωτικές:

  - προειδοποίησης κατευθύνσεων,

  - κατευθύνσεων,

  - αρίθμησης οδών και χιλιομετρήσεων,

  - τοπωνυμιών,

  - χρήσιμων πληροφοριών για τους οδηγούς και

  - διαφόρων εγκαταστάσεων

- Πινακίδες πρόσθετες (Πρ.). Πρόκειται για μικρές πινακίδες που τοποθετούνται πάντοτε σε συνδυασμό με άλλες πινακίδες σήμανσης από τις παραπάνω, για να δηλώσουν την απόσταση που ισχύουν οι τελευταίες

Ανάλογα με το μέγεθος, οι πινακίδες διακρίνονται σε α)μικρού, β) μεσαίου και γ) μεγάλου μεγέθους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και την ισχύουσα νομοθεσία η παρούσα μελέτη αφορά προμήθεια Πινακίδων Μικρού Μεγέθους. Δηλαδή, κυκλικές διαμέτρου 450 χιλ., τριγωνικές πλευράς 600 χιλ. πληροφοριακές με γράμματα ύψους 100 χιλ., που τοποθετούνται σε οδούς τοπικού αστικού δικτύου.

Οι Πινακίδες θα πληρούν τα οριζόμενα στον Ν. 2696 / 23-03-99 (Κ.Ο.Κ.) τις Πρότυπες; Τεχνικές Προδιαγραφές Πινακίδων Σημάνσεως Οδών και σχέδια κατασκευής του ΥΠΕΧΩΔΕ–ΓΓΔΕ – Τμήμα Κυκλοφοριακής (Α6) τις προδιαγραφές αντανακλαστικότητας που περιλαμβάνονται στη ΔΜΕΟ /ε /ΟΙΚ /1102 έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 953-Β /24-10-97 και συγκεκριμένα:

Όλες οι πινακίδες σήμανσης οδών, ανεξαρτήτως μορφής και τύπου οδού, θα είναι πλήρως αντανακλαστικές με εξαίρεση τα μαύρα σύμβολα. Η αντανακλαστηκότητα των πινακίδων σήμανσης πρέπει να εξασφαλίζεται από την ορθή επιλογή οπισθοανακλαστικών μεμβρανών. Ως προς την κατηγορία, την περιβαλλοντική όχληση και την τοποθέτηση αυτών, η κατηγορία που επιλέχθηκε από την ΤΥΔΜ-Τ θα είναι Τύπου ΙΙ για τον τύπο των αντανακλαστικών μεμβρανών.

Οι αντανακλαστικές μεμβράνες θα φέρουν τις αντίστοιχες εγγυήσεις.

| Τύπος μεμβράνης | Χρόνος Εγγύησης |
| --- | --- |
| Αντανακλαστική μεμβράνη Τύπου ΙΙ (πρισματικό υλικό) | 10 έτη |

Οι ελάχιστοι συντελεστές οπισθανακλαστικότητας R’ (Cd/Lux * m2), θα είναι σύμφωνα με την CIE PUB 54, 1982.

Στα οπισθανακλαστικά υλικά, οι συντελεστές οπισθανάκλασης δεν θα είναι μικρότεροι του 70% των τιμών του ανωτέρω CIE, όπως αναφέρεται στο με αριθμό φύλλου Φ.Ε.Κ.953-24/10/1997-τεύχος Β.

Οι συντεταγμένες των κορυφών των χρωματικών περιοχών και ο ελάχιστος παράγοντας φωτεινότητας θα είναι ανώτερες ή αυτές που ορίζονται στην προδιαγραφή Σ-310, Σ-311 (ΦΕΚ 954/31-12-86) στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.

Οι προς προμήθεια πινακίδες θα φέρουν τους κωδικούς που αναφέρονται στο Ν.2696/23-03-99 (Κ.Ο.Κ.) και θα συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα για πλήρη ανάρτηση και ασφαλή στήριξη τους επί μεταλλικών ιστών.

## Υλικά και Τρόποι Κατασκευής

Τα υλικά κατασκευής των αντανακλαστικών πινακίδων σήμανσης για την Ελλάδα, καθορίζονται από τις ακόλουθες αποφάσεις, τις οποίες οι συμμετέχοντες θα πιστοποιούν ότι πληρούν:

- Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή Σ 301-75

- Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή Σ 302-75

- Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή Σ 310-86 (ΦΕΚ 954 Β’ 31/12/1996)

- Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή Σ 311-86 (ΦΕΚ 954 Β’ 31/12/1996)

- Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή Σ 306-74

- Προσωρινή Προδιαγραφή Ανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών (ΦΕΚ 953 Β’ 24/10/1997)

Όλες οι κατασκευασμένες πινακίδες θα φέρουν και μεμβράνη Antigraffity για την προστασία από βανδαλισμούς για να παρέχουν τη δυνατότητα καθαρισμού τους.

Επίσης, να ισχύουν τα εξής:

- Οι προς προμήθεια ιστοί στήριξης θα είναι από γαλβανιζέ σωλήνα με τάπα, μεσαίου τύπου, διαμέτρου 1,5’’ και ύψους 3,00 μ. Ακόμα θα έχουν κατάλληλες οπές για την στήριξη πινακίδων οδικής κυκλοφορίας. Οι ιστοί στήριξης που προορίζονται για τις ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2 που υποχρεώνουν σε διακοπή πορείας όλα τα οχήματα θα είναι από γαλβανιζέ σωλήνα με τάπα, αλλά διαμέτρου 2,0’’ και ύψους 3,00 μ.. Ακόμα θα έχουν κατάλληλες οπές για την στήριξη των εν λόγω ρυθμιστικών πινακίδων οδικής κυκλοφορίας.

- Οι πινακίδες Ρ-2 θα είναι πλευράς 60 εκ.

- Οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ θα είναι διαμέτρου 45 εκ.

- Σε πινακίδες όπως η Ρ-39 στο κόστος θα συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα να αναγράφονται ανάλογα αποσαφηνιστικές φράσεις όπως «ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΤΟΝΩΝ, κ.λ.π.»

- Οι πινακίδες Π4α & Π4δ θα είναι διαστάσεων 60Χ40 εκ.

- Η πινακίδα Π25 θα είναι διαστάσεων 45Χ45 εκ.

- Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ θα είναι πλευράς 60 εκ.

- Όλες οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο πάχους 3χιλ. και στην μία πλευρά θα έχουν ανακλαστική μεμβράνη (Τύπου ΙΙ) ενώ στην άλλη θα αναγράφουν την εταιρεία, το χρόνο κατασκευής καθώς τους νόμους και τις ποινές που προβλέπονται για την φθορά των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας.

- Κάθε πινακίδα της παρούσας προμήθειας θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης (βίδες, παξιμάδια, ροδέλες κ.λ.π.) για την σωστή τοποθέτηση των πινακίδων.

- Όλα τα υλικά θα φέρουν πιστοποιήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που θα δεσμεύουν τους προμηθευτές ότι τα υλικά καθώς και όλα τα τελικά προϊόντα θα πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές του Κ.Ο.Κ. και της ισχύουσας νομοθεσίας.

| - Ο Συντάξας Νικόλαος Χ Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός | Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Τ.Υ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο / / 2017 Θεωρήθηκε, ##### Η Διευθύντρια Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: |  | Προμήθεια υλικών σήμανσης της κυκλοφορίας και σήμανσης οδών του Δήμου. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. : 183 45 | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 35740,83€. (Κ.Α. :30.7135.0005, 30.7135.0012, 30.7135.0004) |
|  |  | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 62/2017 |

# ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο   Αντικείμενο της μελέτης.

Η παρούσα αφορά την: α) προμήθεια ιστών στήριξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας, β) προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών, & γ) προμήθεια ειδικών κώνων για τη σήμανση οδών. Σκοπός της παρούσας είναι να εφοδιαστούμε με το απαραίτητο υλικό, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμο προς αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων καθώς και προς τοποθέτηση του σε νέες θέσεις σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες και αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 2Ο  Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν4412/2016,

- του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,

- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010, τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη,

- Του Ν.4071/12 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση” (ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ),

- Του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112 / 13-07-10, τεύχος Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτόδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

ΑΡΘΡΟ 3Ο  Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α.	σύμβαση,

β.	η διακήρυξη του διαγωνισμού,

γ.	το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου,

δ.	η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

ε.	Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

στ.	τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου).

ΑΡΘΡΟ 4Ο  Σύμβαση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5Ο  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της προμήθειας και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 6Ο  Χρόνος παράδοσης – Τρόπος εκτέλεσης.

Η όλη προμήθεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δήμου τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής εντολής.

ΑΡΘΡΟ 7Ο  Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8Ο  Πλημμελής κατασκευή.

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών της προμήθειας δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9Ο  Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 10Ο  Παράδοση - Παραλαβή.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Θα ενεργείται τμηματικά σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου υλικού ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου δικαιούται να προβεί ,με σχετική απόφαση, στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

| - Ο Συντάξας Νικόλαος Χ Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός | Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Τ.Υ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο / / 2017 Θεωρήθηκε, ##### Η Διευθύντρια Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | Σύνολα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιστοί στήριξης 1,5'' | 265 |  |  |
| 2 | Ιστοί στήριξης 2,0'' | 47 |  |  |
|  | Πινακίδες ανταν/κότητας ΙΙ: |  |  |  |
| 3 | Κ15 | 20 |  |  |
| 4 | Κ16 | 30 |  |  |
| 5 | Κ31 | 6 |  |  |
| 6 | Κ37 | 6 |  |  |
| 7 | Ρ1 | 10 |  |  |
| 8 | Ρ2 (STOP) 60εκ | 132 |  |  |
| 9 | Ρ2 (STOP) 90εκ | 10 |  |  |
| 10 | Ρ7 | 120 |  |  |
| 11 | Ρ13 (2,5t) | 10 |  |  |
| 12 | Ρ13 (2,5t) | 10 |  |  |
| 13 | Ρ27 | 80 |  |  |
| 14 | Ρ28 | 80 |  |  |
| 15 | Ρ29 | 4 |  |  |
| 16 | Ρ39 | 10 |  |  |
| 17 | Ρ40 | 10 |  |  |
| 18 | Ρ55 | 10 |  |  |
| 19 | Π21 | 20 |  |  |
| 20 | Π25 | 4 |  |  |
| 21 | Π4 | 5 |  |  |
| 22 | Αυτόνομοι (με ηλιακούς συλλέκτες) σταθεροί ψηλοί παλλόμενοι σηματοδότες διάβασης πεζών έξω από σχολείο | 3 |  |  |
| 23 | ελαστικοί οριοδείκτες οδοστρώματος ύψους 45εκ. | 95 |  |  |
| 24 | ελαστικοί οριοδείκτες οδοστρώματος ύψους 75εκ. | 15 |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |

Μοσχάτο    …… /……/ 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ