ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

##### ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

προμηθεια υλικων για μερικη Αντικατάσταση - Συντήρηση των κερκίδων των Γηπέδων ποδοσφαίρου «σπ. γιαλαμπιδησ» (φωστηρασ) και «χ. παυλιδησ» (αγιαξ) της δ.κ. ταυρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  100.000,00 €

Κ.Α.:  	30.6262.0007

CPV: 	34946240-4 Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων

44316510-6 Σιδηρουργικά είδη

44430000-3 Ενισχυμένα ελάσματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ. 10  / 2017

# ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση - συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου «Σπ. Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας) και «Χ. Παυλίδης» (Άγιαξ) της Δ.Κ. Ταύρου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 100.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | Τ.Υ.10 / 2017 |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια καθισμάτων με το υλικό στερέωσης αυτών όπως και σιδηρουργικών υλικών και ελασμάτων όπως κοιλοδοκοί, σύνδεσμοι, κοχλίες, βαθμίδες κλιμάκων, δάπεδα, κιγκλιδώματα κλπ.

Τα προς προμήθεια υλικά προορίζονται για:

α) την υπάρχουσα 10βάθμια κερκίδα του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου «Σπύρος Γιαλαμπίδης» (Φωστήρα) επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Ταύρου και

β) την αντικατάσταση της κερκίδας του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου «Χάρης Παυλίδης» (Άγιαξ) επί των οδών Χαμοστέρνας – Κωνσταντινουπόλεως – Πειραιώς.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται η μεταφορά, έδραση καθώς και η πλήρης συναρμολόγηση των προς προμήθεια υλικών (μεταλλικά στοιχεία, καθίσματα κλπ). Επίσης ο ανάδοχος θα αποξηλώσει και απομακρύνει κάθε ακατάλληλο και προς αντικατάσταση στοιχείο από τις υπάρχουσες κερκίδες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, με τιμές εμπορίου, ανέρχεται σε 100.000,00€ μαζί με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.0007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται υπό:

CPV 34946240-4: Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων

CPV 44316510-6: Σιδηρουργικά είδη

CPV 44430000-3: Ενισχυμένα ελάσματα

Ο Συντάκτης

Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση - συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου «Σπ. Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας) και «Χ. Παυλίδης» (Άγιαξ) της Δ.Κ. Ταύρου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 100.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | Τ.Υ.10 / 2017 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV 34946240-4: Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων

CPV 44316510-6: Σιδηρουργικά είδη

CPV 44430000-3: Ενισχυμένα ελάσματα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια υλικών για την κερκίδα γηπέδου «Σπ.Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας) ως τεχνικές προδιαγραφές | 1 | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 2 | Προμήθεια υλικών για την κερκίδα γηπέδου «Χ.Παυλίδης» (Άγιαξ) ως τεχνικές προδιαγραφές | 1 | 35.645,16 | 35.645,16 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 80.645,16 |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  | + 19.354,84 |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 100.000,00 |  |  |

| Ο Συντάκτης Ο Σ Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο 04 / 09 / 17 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση - συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου «Σπ. Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας) και «Χ. Παυλίδης» (Άγιαξ) της Δ.Κ. Ταύρου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 100.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | Τ.Υ. 10 / 2017 |

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο     Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών κερκίδας για τα γήπεδα ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Ταύρου: α) «Σπύρος Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας) και β) «Χάρης Παυλίδης» (Άγιαξ)  .

ΑΡΘΡΟ 2ο     Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια των υλικών διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:

- Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ)»

- Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

- Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-10): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α’/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο     Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:

- Η Διακήρυξη

- Η Μελέτη

- Η Τεχνική Έκθεση

- Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Η Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων  – Τεχνικές Προδιαγραφές

- Η Προσφορά του Αναδόχου

- Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό

ΑΡΘΡΟ 4ο   Προϋπολογισμός προμήθειας

Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 100.000,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α  30.6262.0007 του προϋπολογισμού έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 5ο     Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους.

ΑΡΘΡΟ 6ο    Εγγύηση Συμμετοχής

- Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 7ο     Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 105  παρ.4 & 5 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο    Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 9ο    Χρόνος παράδοσης

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος δύναται να παραταθεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10ο    Έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά όταν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθούν από τον προμηθευτή τα υλικά (άρθρ. 203 παρ.1, 206 παρ.5 και 213 παρ.1 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 11ο    Παρακολούθηση και Παραλαβή της σύμβασης

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (παρ. 11β άρθρο 221 Ν.4412/16).

Οι κερκίδες παραλαμβάνονται οριστικά μετά την συναρμολόγησή τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από μελέτη στατικής και δυναμικής επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση απόρριψης των συμβατικών υλικών μπορεί να εγκριθεί αντικατάσταση αυτών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (άρθρο 213 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 12ο   Ευθύνη αναδόχου προμηθευτή

Η συναρμολόγηση των προμηθευόμενων υλικών επιβλέπεται από τον ανάδοχο αυτοπρόσωπα ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης, των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, όσο και για την ποιότητα των εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

ΑΡΘΡΟ 13ο    Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά

Η εξόφληση της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής ορίζονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (παρ.4).

ΑΡΘΡΟ 14ο      Φόροι-τέλη

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον τυχόν απαιτούμενο εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών. Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

| Ο Συντάκτης - Ο Σ Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο 04 / 09 / 17 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση - συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου «Σπ. Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας) και «Χ. Παυλίδης» (Άγιαξ) της Δ.Κ. Ταύρου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 100.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | Τ.Υ. 10 / 2017 |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) κερκίδα γηπέδου «Σπύρος Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας)

- Γενική περιγραφή προμήθειας

Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την ενίσχυση του υπάρχοντος σκελετού της 10βάθμιας κερκίδας, νέων μεταλλικών δαπέδων για την στήριξη των καθισμάτων, περιμετρικά προστατευτικά κιγκλιδώματα ύψους 1,10μ, πέντε (5) κλιμακοστάσια στα σημεία πρόσβασης και λοιπών υλικών (αντισκωριακά, χρώματα, συγκολλητικά, μικρουλικά κλπ) ώστε η κερκίδα να παραδοθεί πλήρης προς ασφαλή χρήση.

Η κερκίδα είναι σχήματος ορθογωνίου, περίπου 2.030 θέσεων, από συναρμολογούμενα μεταλλικά στοιχεία, υπερυψωμένη κατά 1,20-1,60μ από το δάπεδο έδρασης, με διάδρομο πλάτους 1,50μ προς τη πλευρά του γηπέδου.

Μετά την τοποθέτηση των υπό προμήθεια μεταλλικών στοιχείων η κερκίδα θα έχει δέκα (10) αναβαθμούς  ύψους 0,35-0,40εκ και βάθους 0,85εκ. και μεταλλικά φατνώματα για την έδραση των υπαρχόντων καθισμάτων. Θα διαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα των 480-520 θέσεων από τρεις διάδρομους - κλίμακες πλάτους 2,00μ. ενώ δύο όμοιοι διάδρομοι θα βρίσκονται στα πλαϊνά μέρη της κερκίδας. Το τελευταίο τμήμα της κερκίδας προς την έξοδο του γηπέδου (εξέδρα φιλοξενούμενων) θα διαχωρίζεται με σταθερό μεταλλικό κιγκλίδωμα ύψους 2,50μ.

Συνολικό μήκος κερκίδας 110-111μ και ύψος της τελευταίας 10ης βαθμίδας από το δάπεδο έδρασης 4,70-5,20μ.

Η συνολική κατασκευή εδράζεται σε επίπεδη διαμορφωμένη επιφάνεια. Η μεταφορά, έδραση, συναρμολόγηση των υλικών, μετά της επανατοποθέτησης των υπαρχόντων καθισμάτων, όπως επίσης η αποξήλωση και απομάκρυνση κάθε ακατάλληλου στοιχείου (όπως μαδέρια) από την υπάρχουσα κερκίδα, θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου της προμήθειας. Επίσης περιλαμβάνονται η αντισκωριακή και τελική βαφή του μεταλλικού σκελετού και οποιαδήποτε αναγκαία τροποποίησή και ενίσχυσή του.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων

α) Κοιλοδοκοί γαλβανισμένοι κυκλικής διατομής Ø48 πάχους 3,2χιλ. Υλικό St37. Να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

β) Κοιλοδοκοί γαλβανισμένοι κυκλικής διατομής Ø33,7. Εξωτερική διάμετρος 33χιλ πάχος 2χιλ. Υλικό St37. Να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

γ) Προκατασκευασμένο μεταλλικό ενισχυτικό τύπου «Χ» αποτελείται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής Ø33,7 ως άνω. Το μήκος κάθε σωλήνα είναι 3,00μ περίπου και τα άκρα τους είναι κατάλληλα διαμορφωμένα (ψυχρή πλάτυνση και διάνοιξη οπής). Οι σωλήνες ενώνονται μεταξύ τους στο μέσο του μήκους τους με σύνδεσμο χαλαρής συναρμογής.

δ) Μεταλλικοί σύνδεσμοι βαρέως τύπου σταθερής γωνίας, δηλαδή χυτή και συγκολλητή κατασκευή η οποία συνδέει υπό σταθερή γωνία 90ο δυο ίδιας διατομής σωλήνες (κατά κύριο λόγο Ø48). Υλικό St37.

ε) Ρυθμιστικοί κοχλίες βάσης. Εξωτερική διάμετρος Ø40. Φέρουν σπείρωμα καθ’ όλο το ύψος και περικόχλιο τύπου «πεταλούδα». Υλικό St 37. Στη βάση τους φέρουν συγκολλητό μεταλλικό έλασμα πάχους 6mm διαστάσεων 150mm Χ 150mm. Οι κοχλίες συγκολλούνται στο γεωμετρικό κέντρο των ελασμάτων.

στ) Βαθμίδες κλιμάκων από χαλύβδινα ελάσματα με δύο ομοιόμορφες κάμψεις ώστε να σχηματίζεται τελικά η μορφή «Π». Διαστάσεις (ύψος x μήκος x βάθος) 0,17-0,20m x 2,00m x 0,45m. Υλικό St37.

ζ) Οι διάδρομοι της εν λόγω κερκίδας θα αποτελούνται από μεταλλικά διάτρητα αντιολισθητικά δάπεδα διαστάσεων 0,25-0,30μ Χ 2,50μ πάχους 2χιλ. και θα συνοδεύονται από βεβαίωση εξέτασης τύπου και δήλωση πιστότητας. Πιστοποιημένα μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα κατηγορίας «6» (βαρέα φορτία).

η) Κλίμακες πρόσβασης αποτελούμενες από  επί μέρους κατασκευαστικά στοιχεία ως ανωτέρω (σωλήνες Ø48, ελάσματα, κλπ.). Οι δύο (2) ακριανές κλίμακες θα έχουν πλάτος 1,60μ ενώ οι τρεις (3) ενδιάμεσες θα έχουν πλάτος 2,00μ και πλατύσκαλο 2,00x2,00μ. Όλες οι κλίμακες θα έχουν ύψος μεταξύ των βαθμίδων 0,17-0,20μ.

θ) Η κερκίδα θα φέρει και στις τέσσερις (4) πλευρές της προστατευτικά κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνα Ǿ48 πάχους 3,2χιλ και ύψους 1,10μ. Τα κιγκλιδώματα δεν θα έχουν οριζόντιους σωλήνες ώστε να αποτρέπεται η αναρρίχηση, ούτε στραντζαριστά ορθογωνικής διατομής προς αποφυγή τραυματισμών. Παρόμοιου τύπου θα είναι και το σταθερό διαχωριστικό κιγκλίδωμα του τμήματος της εξέδρας φιλοξενούμενων.

ι) Τυπικοί μεταλλικοί κοχλίες Μ6 (κατά DIN) και περικόχλια ασφαλείας Μ6.

Όλα τα προς προμήθεια μεταλλικά στοιχεία της κερκίδας θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

β) κερκίδα γηπέδου «Χάρης Παυλίδης» (Αγιαξ)

- Γενική περιγραφή προμήθειας

Προμήθεια κερκίδας 250 θέσεων (κατ’ ελάχιστον), σχήματος ορθογωνίου, από μεταλλικά στοιχεία γαλβανισμένα εν θερμώ, συναρμολογούμενη, υπερυψωμένη κατά 1,60μ από το δάπεδο έδρασης, μετά των καθισμάτων και λοιπών υλικών και μικρουλικών ώστε η κερκίδα να παραδοθεί πλήρης προς ασφαλή χρήση.

Η κερκίδα θα έχει διάδρομο πλάτους 2,00μ προς τη πλευρά του γηπέδου, πέντε (5) αναβαθμούς ύψους 0,35-0,40εκ και βάθους 0,85-0,90εκ με πλαστικά καθίσματα επί κάθε σειράς φατνωμάτων και δύο διαδρόμους - κλίμακες πλάτους 1,00μ. (στα πλαϊνά μέρη της κερκίδας).

Περιμετρικά θα φέρει προστατευτικά κιγκλιδώματα ύψους 1,10μ.

Η πρόσβαση στην κερκίδα θα γίνεται και από τις δύο πλευρές με κλίμακες πλάτους 2,00μ.

Μήκος κερκίδας 26μ και ύψος της τελευταίας 5ης βαθμίδας από δάπεδο έδρασης 3,50-3,60μ.

Η συνολική κατασκευή θα εδράζεται σε επίπεδη διαμορφωμένη επιφάνεια σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η μεταφορά, έδραση, συναρμολόγηση των υλικών, όπως επίσης η αποξήλωση και απομάκρυνση της υπάρχουσας κερκίδας, θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου της προμήθειας.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων

α) Κοιλοδοκοί γαλβανισμένοι κυκλικής διατομής Ø48 πάχους 3,2χιλ. Υλικό St37. Να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

β) Κοιλοδοκοί γαλβανισμένοι κυκλικής διατομής Ø33,7. Εξωτερική διάμετρος 33χιλ πάχος 2χιλ. Υλικό St37. Να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

γ) Προκατασκευασμένο μεταλλικό ενισχυτικό τύπου «Χ» αποτελείται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής Ø33,7 ως άνω. Το μήκος κάθε σωλήνα είναι 3,00μ περίπου και τα άκρα τους είναι κατάλληλα διαμορφωμένα (ψυχρή πλάτυνση και διάνοιξη οπής). Οι σωλήνες ενώνονται μεταξύ τους στο μέσο του μήκους τους με σύνδεσμο χαλαρής συναρμογής.

δ) Μεταλλικοί σύνδεσμοι βαρέως τύπου σταθερής γωνίας, δηλαδή χυτή και συγκολλητή κατασκευή η οποία συνδέει υπό σταθερή γωνία 90ο δυο ίδιας διατομής σωλήνες (κατά κύριο λόγο Ø48). Υλικό St37.

ε) Ρυθμιστικοί κοχλίες βάσης. Εξωτερική διάμετρος Ø40. Φέρουν σπείρωμα καθ’ όλο το ύψος και περικόχλιο τύπου «πεταλούδα». Υλικό St 37. Στη βάση τους φέρουν συγκολλητό μεταλλικό έλασμα πάχους 6mm διαστάσεων 150mm Χ 150mm. Οι κοχλίες συγκολλούνται στο γεωμετρικό κέντρο των ελασμάτων.

στ) Βαθμίδες κλιμάκων από χαλύβδινα ελάσματα με δύο ομοιόμορφες κάμψεις ώστε να σχηματίζεται τελικά η μορφή «Π». Διαστάσεις (ύψος x μήκος x βάθος) 0,17-0,20m x 1,00m x 0,45m. Υλικό St37.

ζ) Οι διάδρομοι της εν λόγω κερκίδας θα αποτελούνται από μεταλλικά διάτρητα αντιολισθητικά δάπεδα διαστάσεων 0,25-0,30μ Χ 2,00μ πάχους 2χιλ και θα συνοδεύονται από βεβαίωση εξέτασης τύπου και δήλωση πιστότητας. Πιστοποιημένα μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα κατηγορίας «6» (βαρέα φορτία).

η) Κλίμακες πρόσβασης. Πρόκειται για ολοκληρωμένες κατασκευές κλιμάκων αποτελούμενες από  επί μέρους κατασκευαστικά στοιχεία ως ανωτέρω (σωλήνες Ø48, ελάσματα, κλπ.) Πλάτος κάθε κλίμακας 2,00μ και ύψος μεταξύ βαθμίδων 0,17-0,20μ.

θ) Η κερκίδα θα φέρει και στις τέσσερις (4) πλευρές της προστατευτικά κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνα Ǿ48 πάχους 3,2 χιλ. και σε ύψους 1,10μ. Τα κιγκλιδώματα δεν θα έχουν οριζόντιους σωλήνες ώστε να αποτρέπεται η αναρρίχηση, ούτε στραντζαριστά ορθογωνικής διατομής προς αποφυγή τραυματισμών.

ι) Τυπικοί μεταλλικοί κοχλίες Μ6 (κατά DIN) και περικόχλια ασφαλείας Μ6.

Όλα τα προς προμήθεια μεταλλικά στοιχεία της κερκίδας θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

ια) Καθίσματα τυποποιημένα, χυτά υπό πίεση, κατάλληλα για γήπεδα, με διπλό τοίχωμα στην πλάτη, καμπυλωμένα τελειώματα, με φίλτρο UV κατάλληλο για έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες, αντιστατικό, σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας, διαστάσεων (πλάτος x ύψος x βάθος) 42cm x 34cm x 44cm.

Υλικό πολυπροπυλένιο co-πολυμερές, βραδύκαυστο (κατηγορία "δύσκολα αναφλέξιμα") σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα V2 ή Class1, αποδεκτά από τις FIFA & UEFA. Το κάθισμα θα ανταποκρίνεται στις δοκιμές φορτίων και αντοχής κατά ΕΝ 12727 και στις προδιαγραφές ISO 4892-2/94, ISO EN 527-1/96, EN ISO 179-1/2000, UNI 8457/87, UNI 8457/A/96, UNI 9174/87 και UNI 9174/A/96.

Γ) Αντοχή και ασφάλεια κερκίδας

Όλα τα προς προμήθεια υλικά, μετά της συναρμολόγησής τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ώστε οι κερκίδες να ακολουθούν τις προδιαγραφές διαμόρφωσης και ορατότητας που θέτουν: α) το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13200:2003, β) ο εθνικός Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΠΔ 71/1988, ΦΕΚ 32Α) και συγκεκριμένα το άρθρο 10, το οποίο αναφέρεται σε χώρους συνάθροισης κοινού, και γ) η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 46596/2004 (ΦΕΚ 1793Β), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με τα οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον οι κατασκευές θα συνοδεύονται από μελέτη για επάρκεια στατικής και δυναμικής αντοχής σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 - Ευροκώδικας 1 Δράσεις στις φέρουσες κατασκευές - Ευροκώδικας 3 Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα - Ευροκώδικας 4 Σχεδιασμός σύμμικτων φερουσών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Ευροκώδικας 8 Αντισεισμικός σχεδιασμός φερουσών κατασκευών), η οποία θα παραδοθεί από τον ανάδοχο και αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο για την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

| Ο Συντάκτης - Ο Σ Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο 04 / 09 / 17 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση - συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου «Σπ. Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας) και «Χ. Παυλίδης» (Άγιαξ) της Δ.Κ. Ταύρου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 100.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | Τ.Υ. 10 / 2017 |

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

CPV 34946240-4: Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων

CPV 44316510-6: Σιδηρουργικά είδη

CPV 44430000-3: Ενισχυμένα ελάσματα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια υλικών για την κερκίδα γηπέδου «Σπ.Γιαλαμπίδης» (Φωστήρας) ως τεχνικές προδιαγραφές | 45.000,00 |  |  |
| 2 | Προμήθεια υλικών για την κερκίδα γηπέδου «Χ.Παυλίδης» (Άγιαξ) ως τεχνικές προδιαγραφές | 35.645,16 |  |  |

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

----------------------------------------------------------

Σφραγίδα & Υπογραφή