| Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Ν Ο Τ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Υ - Τ Α Υ Ρ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &΄ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοραή 36 &΄ Αγ. Γερασίμου, Μοσχάτο Τ.Κ.18345 Τηλέφωνο: 2132019600, Fax: 2109416154 Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Γρηγοράτος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μοσχάτο: 7-12-2017 |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ: ΔΥ |  |  |
|  |  | Προς: Δημ. Συμβούλιο Κοιν. Δ/νση Πρασίνου και Κηποτεχνίας, |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Με αφορμή το έγγραφο 24294/19-10-2017 της Δ/νσης Πρασίνου και την απόφαση 14/17-6-15 της ΕΠΟΙΖΩ (ΑΔΑ: 62ΥΧΩΚΡ-5ΗΑ) προς την Τεχνική Υπηρεσία για να γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα ή μη της κοπής δέντρων, η υπηρεσία μας προέβη στις κάτωθι ενέργειες.

Διενέργησε αυτοψία, στην οδό Θεσσαλονίκης 258 στο Ταύρο.

Η άποψη της υπηρεσίας διατυπώνεται παρακάτω:

Πρόκειται για δύο (2) δέντρα είδους «Ελιάς» που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου στην οδό Θεσσαλονίκης 258. Τα δέντρα φτάνουν σε ύψος περί το 1,5 και 2,5 μέτρα και το πεζοδρόμιο έχει πλάτος 1,60 μέτρα.

Τα δέντρα είναι φυτεμένα στην βάση του μαντρότοιχου της πρασιάς της οικίας με αποτέλεσμα να έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές με την ανάπτυξη τους. Ο μαντρότοιχος παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση και από την πίεση που ασκείται από τις ρίζες των δέντρων έχει πάρει κλίση. Η επιφάνεια του πεζοδρόμιου επίσης έχει εκτεταμένες ρηγματώσεις σε όλη την  επιφάνεια του μπροστά από την οικία. Λόγω των θέσεων των δέντρων και των ασφυκτικών συνθηκών που επικρατούν στο ριζικό σύστημα, συμπεραίνουμε ότι με την αναμενόμενη ανάπτυξη των δέντρων το πρόβλημα στην όμορη κατοικία θα επιδεινωθεί.

Στην αίτηση του ο ιδιοκτήτης της οικίας αναφέρει ότι στο ακίνητο του πρόκειται να εκδοθεί άδεια  οικοδομικών εργασιών και η θέση των δέντρων δυσκολεύουν την εκτέλεση τους.

Επιπροσθέτως οι θέσεις των δέντρων μειώνουν σημαντικά το πλάτος του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να μη πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του κτιριοδομικού  (ΦΕΚ 59Δ’/89, Υπ. Αποφ. 2621/2009) όσον αφορά το ελάχιστο απαραίτητο πλάτος του 1,50μ. πεζοδρομίου, που προορίζεται για την κυκλοφορία πεζών και ΑΜΕΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η υπηρεσία μας προτείνει την κοπή των συγκεκριμένων δέντρων.

Κατόπιν των προαναφερόμενων σας διαβιβάζουμε τη Τεχνική έκθεση για τις δικές σας ενέργειες.

|  |  | Ο Συντάξας Κωνσταντίνος Γρηγοράτος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

Συνημμένα φωτογραφίες.