ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00€

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού Πλατείας Λαού

| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 59.698,39 |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. (24%) | 14.327,61 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 74.026,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ……. |
| K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 30.6262.0008 |
| CPV | 34928400-2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 36/2018 |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | Συνοπτικός διαγωνισμός |

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Προϋπολογισμός

- Συγγραφή υποχρεώσεων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στο χώρο της Πλατείας Λαού στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου(συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ=00473031,Ψ=04202473),και αποβλέπει στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου, την αύξηση της λειτουργικότητας και επισκεψιμότητας του.

Η δαπάνη είναι αρμοδιότητα του Δήμου βάση του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 καθώς ο χώρος είναι κοινόχρηστος χώρος πρασίνου.

Η παρούσα προμήθεια θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής ΜΟΝΟ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.698,39 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 74.026,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.0008 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις του συνοπτικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 34928400-2.

Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον κωδικό ΚΑ : 30.6262.0008.

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018 Ο Συντάξας Διονυσόπουλος Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος ΤΕ 4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Ξυλεία γενικής χρήσης

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης , υγρασίας 16-18%.

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3

Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά	0,0015

Εφαπτομενικά 0,003

Κατά μήκος	0,00007

Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)

Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υγρασία (8-10%).

Οδοντωτή σφήνωση(τουλάχιστον 3 ξύλα)

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

Συγκόλληση ξύλου.

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες PVA( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη  βασικό  ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α. Αντοχή δεσμών κόλλας :DINEN204 -D4

β. Αντοχή σε υγρασία: DIN68 705AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα: WATT‘91 > 7N/mm2

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΜΕ TANALITHE3492

Ο εμποτισμός θα γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressurevacuum). Στον εμποτισμό χρησιμοποιείται TANALITHE3492 με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l(3.5% βάρος/όγκο).

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 28%.

Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού, πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού. Η όλη καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο από μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού. Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.

Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύματος TANALITHE3492, καθώς επίσης και ο εμποτισμός γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ξεπερνά  τους 40 οC. Το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας που είναι μεταξύ 5ο και 30 οC, επιτυγχάνεται με την τεχνητή θέρμανση της δεξαμενής. Το διάλυμα πριν τον εμποτισμό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρμογή του στο ξύλο να είναι ομοιογενές με όλα τα συστατικά του.

Το είδος του συντηρητικού TANALITHE3492 που χρησιμοποιείται καλύπτει την προδιαγραφή απαιτήσεων ENISO14001 και ENISO 9001. H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει την διαδικασία εμποτισμού ώστε να είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή ΕΝ 351-1 και να έχει σαν αποτέλεσμα την ικανοποίηση των απαιτήσεων για την κατάταξη της ξυλείας στις κλάσεις αντοχής  πουπεριγράφονταιστοΕΝ335-2 (προστασία της ξυλείας από βιολογικές προσβολές).

ΕΓΧΡΩΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή πλακάζ θαλάσσης. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

HPL (HighPressureLaminate)

Το HPL(HighPressureLaminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο),  όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

Οι σκάφες του εξοπλισμού παιδικής χαράς κατασκευάζονται από σύνθετο πλαστικό από GFRP (GLASSFIBRERAINFORCEDPOLYESTER) ή άλλου ισοδύναμου υλικού . Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL(τύπου MEG) ή άλλου ισοδύναμου υλικού

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα  βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά σύμφωνα με το ΕΝ 71. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΤΩΝΟΡΓΑΝΩΝ

Ο τρόπος θεμελίωσης – στήριξης και πάκτωσης των οργάνων θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε οργάνου και του προτύπου αυτού. Σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τέλος, θα υπολογίζεται η υπόβασης της κάθε παιδικής χαράς  (συμπιεσμένη επιφάνεια χώματος ή διάστρωση με gross–beton).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής πρέπει να είναι κάτοχος ISO14001που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (EnvironmentalManagementSystem/EMS).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα υλικά δεν πρέπει να είναι τοξικά και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα παιχνίδια θα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’EquipmentSafetyLawEN1176-2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον  σκοπό αυτό.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών είναι οι εξής:

Άρθρο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση  πολυσύνθετου οργάνου παιδικής χαράς  με 2 πύργους και 2 τσουλήθρες

Διαστάσεις οργάνου: 520Χ310εκ.

Μέγιστο ύψος πτώσης :120εκ.

Ύψος οργάνου:350εκ.

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας :8,20 x 6,10 m

Toσυγκρότημα αποτελείται από:

-Δύο τετράγωνα πατάρια στο επίπεδο των 120εκ.

-Μία γέφυρα

-Μία σκάλα ξύλινη για το επίπεδο των 120εκ.

-Δύο τσουλήθρες για το επίπεδο των 120εκ.

-Δυο δίρριχτα σκέπαστρα

Το Τετράγωνο πατάρι  διάστασης 110x110 εκ. αποτελείται από :

-τέσσερις ξύλινες δοκούς

-Μια  επιφάνεια δαπέδου από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ

-τέσσερα ξύλινα υποστηλώματα

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 9,5x4,5εκ. σχηματίζουν τετράγωνο πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών γίνεται με τέσσερις μεταλλικούς συνδέσμους  που στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες Φ10 και παξιμάδια ασφαλείας.

Πάνω στο πλαίσιο εφαρμόζεται ένα τετράγωνο κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mmμε διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται με ξυλόβιδες. Τέλος το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστηλώματα διατομής 95x95mmμε εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.

Τεχνικές προδιαγραφές

-Το πολυσύνθετο αποτελείται από δύο πύργους και δύο τσουλήθρες.

-Ο πύργος είναι στο επίπεδο των 120εκ. και φέρει ξύλινο φράχτη. Η είσοδος στο όργανο πραγματοποιείται με ξύλινη σκάλα και η έξοδος γίνεται με τις τσουλήθρες.

-Οι δύο πύργοι συνδέονται με ξύλινη γέφυρα μήκους 200εκ η οποία φέρει ξύλινο φράχτη και στις δύο πλευρές. Η γέφυρα κατασκευάζεται από  δυο ξύλινους δοκούς διατομής 14,5x4.5 εκ. Οι δυο δοκοί βιδώνονται σε δυο μεταλλικούς συνδέσμους με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Πάνω στο πλαίσιο βιδώνονται ξύλα διατομής 14,5x3 εκ. δημιουργώντας την επιφάνεια πατήματος. Όλη η κατασκευή  στερεώνεται στα ξύλα των δυο αντικριστών παταριών με βίδες Φ12 και παξιμάδια ασφαλείας. Την κατασκευή συμπληρώνουν οι δυο ξύλινες  κουπαστές .

-Οι πύργοι διαθέτουν ξύλινη πλατφόρμα σε ύψος 120εκ. αντίστοιχα από το έδαφος εξωτερικής διάστασης 110Χ110εκ.

-Η σκάλα κατασκευάζεται από ξύλινα μέρη στα οποία στηρίζονται ξύλινα στοιχεία που λειτουργούν ως σκαλοπάτια πλάτους περίπου 15εκ. Η σκάλα συνδέεται στο επίπεδο της πλατφόρμας με δυο κολώνες 9x9 εκ. και στο πίσω μέρος υπάρχουν δύο κάθετοι δοκοί για επιπλέον στήριξη.

-Η τσουλήθρα προσαρμόζεται στο αντίστοιχο επίπεδο του πολυσύνθετου

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  του πολυσύνθετου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης κούνιας νηπίων 2 θέσεων

Aπαιτήσεις ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm

Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm

Μέγιστος αριθμός χρηστών:2

Ηλικία χρήστη: 3+

Σκελετός

Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο  δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτίο της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.

Μεταλλικός σύνδεσμος

Ο μεταλλικός σύνδεσμος αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 60 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι σε γωνία 100 μοιρών. Κάθε μέρος ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.

Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο υπενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ενθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 430Χ310Χ250mm. Οι κούνιες έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1:2008 και EN 1176-2:2008.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766

Πάκτωση

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm   η  οποία έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση  ξύλινης κούνιας παίδων 2 θέσεων

Aπαιτήσεις ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm

Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm

Μέγιστος αριθμός χρηστών:2

Ηλικία χρήστη: 3+

Σκελετός

Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο  δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτιό της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.

Μεταλλικός σύνδεσμος

Ο μεταλλικός σύνδεσμος αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 60 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι σε γωνία 100 μοιρών. Κάθε μέρος ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.

Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο επενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ενθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 430Χ170Χ30mm και βάρους 2 kg. Οι κούνιες έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1:2008 και EN 1176-2:2008.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766

Πάκτωση

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm   η  οποία έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 4: Προμήθεια  και εγατάσταση ξύλινης τραμπάλας 2 θέσεων

| Διαστάσεις οργάνου |  |
| --- | --- |
| Μήκος | 2500 mm |
| Πλάτος | 500 mm |
| Ύψος | 700 mm προ της πακτώσεως |

Aπαιτούμενος χώρος ασφαλείας :5,50 mx3,50 m

Το όργανο θα αποτελείται από :

- Μια δοκό ταλάντωσης

- Μια βάση ταλάντωσης

- Δυο καθίσματα

- Δυο μεταλλικές χειρολαβές

- Δυο εξαρτήματα απόσβεσης κρούσης

Το ‘όργανο είναι μια δραστηριότητα ταλάντωσης για δυο χρήστες, το οποίο αποτελείται από δυο καθίσματα, δυο μεταλλικές χειρολαβές, δυο εξαρτήματα απόσβεσης κρούσης, μια ξύλινη δοκό και τη βάση.  Η δοκός ταλάντωσης θα κατασκευάζεται από  σύνθετη ξυλεία 9x9εκ.   στις άκρες της οποίας θα  τοποθετούνται τα καθίσματα από ανθεκτικό καουτσούκ που  έχουν  3 οπές στερέωσης.

Το κάθισμα θα είναι ανθεκτικό σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες . Κάτω από το κάθισμα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης.  Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται ένα χερούλι τραμπάλας από  ανοξείδωτο ατσάλι με πιστοποιημένες διαστάσεις και σχήμα προς αποφυγή παγίδευσης  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο. Η δοκός στερεώνεται με ρουλεμάν γαλβανιζέ επάνω στη βάση ταλάντωσης η οποία αποτελείται από 2 κολώνες από σύνθετη ξυλεία 9x9εκ .

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της τραμπάλας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου.

Άρθρο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση  δαπέδου ασφαλείας 40mm

Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας σε πλάκες 50x50x4 cm. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασµένο από µίγµα επιλεγµένων ανακυκλώσιµων κόκκων φυσικού ελαστικού (SBR) συνδυασµένο µε συγκολλητικό παράγοντα πολυουρεθάνη. Τα πλακίδια για να είναι πιο ασφαλή και να έχουν υψηλή αντοχή στο επάνω µέρος τους έχουν υποστεί επεξεργασία µε ειδικό ενισχυµένο υλικό ούτως ώστε να παρουσιάζουν αντοχή στη τριβή και να είναι αντιολισθητικά. Επίσης πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό. Οι άνω ακµές είναι στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά (σόκορο) έχει εργοστασιακές οπές, για την τοποθέτηση συνδετικών πλαστικών πύρων που διευκολύνουν την τοποθέτηση, καθώς και την ευθυγράµµιση των πλακιδίων. Στην κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου υπάρχουν γρόµποι σφαιρικοί ούτως ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερη απορροή υδάτων. Επίσης, είναι ανθεκτικά- αναλλοίωτα από τις καιρικές συνθήκες. Για τη σωστή εφαρµογή του στους χώρους των παιδικών χαρών (έδραση επί επιφανείας από GROSS- BETON), καθώς και για την σταθερότητά του, χρησιµοποιείται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε περισσότερα από το 40% των πλακιδίων και ειδικότερα στην περίµετρο του συνολικού δαπέδου ασφαλείας. Το δάπεδο είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως 1,40 µ. Όλες οι προδιαγραφές, καθώς και το ύψος πτώσης, αποδεικνύονται µε την προσκόµιση πιστοποίησης συµµόρφωσης επι ποινής αποκλεισμού κατά ΕΝ 1176-1/2008, ΕΝ 1177/2008 και ΕΝ 71-3 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης δαπέδων. Τα πλακίδια διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη, έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση και συντήρησή τους. Συνοδεύονται με έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ,ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl

Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται σε οποιοδήποτε υπόστρωμα , λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό δάπεδο, σε κατάλληλη υπόβαση από σκυρόδεμα C 16/20 με μονό πλέγμα (Τ151) πάχους 120-150mm περίπου, η  βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων. Η  κατασκευή της υπόβασης αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και  περιλαμβάνεται στην τιμή.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα δαπέδων ασφαλείας. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας.

Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία .

Άρθρο 6: Προμήθεια  και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα  30mm

Προβλέπεται η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα  με ύψος πέλους 30mm, σε χώρους εντός των ορίων της παιδικής χαράς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα που ζητούνται κατ ‘ ελάχιστον είναι τα εξής:

Ίνα :μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου και σγουρή ίνα πολυφαινυλίου

Πάχος υποστρώματος:  3/8”

Πυκνότητα πέλους: 11.000 κόμποι (Dtex)

Ύψος πέλους : 30mm (150ραφές/μ.)

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια

Βασικό υπόστρωμα : PPcloth + fleece

Δευτερεύον υπόστρωμα :Μαύρο  LATEX ενωμένο με βάση στυρολίου - βουταδιενίου

Tα χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα. Το φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του Διαγωνιζομένου

Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητα, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού  με την προσφορά του να καταθέσει τα εξής πιστοποιητικά: Το φύλλο συμμόρφωσης CE για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα, πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά.

Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ‘ότι :

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση

Άρθρο 7: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης

Η ξύλινη περίφραξη θα αποτελείται από μονάδες περίφραξης (τεμάχια) μήκους 1,80 μ.   και ύψους 1,00μ..

Κάθε μονάδα θα αποτελείται από δώδεκα(12) σανίδες ανά ένα ογδόντα (1,8) μέτρο. Διάσταση των σανίδων το πάχος 2  εκ., φάρδος 7  εκ.  και ύψος  100εκ. Οι σανίδες θα έχουν διάστημα μεταξύ τους 8εκ. και  θα ενώνονται μεταξύ τους με δύο σανίδες  πάχους 2  εκ. φάρδους 7  εκ. Θα στηρίζονται σε δύο κολώνες διαστάσεων τουλάχιστον 9 Χ 9 Χ 140εκ. με εγκιβωτισμό 30-40εκ.

Οι βίδες θα είναι Βίδες ξύλου με κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι), με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα.

Η ξυλεία θα είναι   απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία .

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα εμποτισμού, βερνίκια κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση και τοποθέτησή της σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 KAI OHSAS 18001:2007 με πεδίο εφαρμογής την "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ". Τα πιστοποιητικά αυτά θα κατατεθούν στο φάκελο προσφοράς του Συμμετέχοντος.

Ο  κατασκευαστής της ξύλινης πόρτας  θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για την  κατασκευή αστικού εξοπλισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο της περίφραξης υπογεγγραμμένο από τον κατασκευαστή της θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 8: Προμήθεια  και εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου για την κατασκευή γηπέδου τένις

Περιλαμβάνεται η επισκευή και ανανέωση του εξωτερικού χώρου άθλησης μέσω διορθωτικών επεμβάσεων και η νέα επίστρωση ελαστοσυνθετικού τάπητα. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

- Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων και καθαρισμός όλης της επιφάνειας

- Τοπικό στοκάρισμα στα σημεία των ρηγματώσεων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο πρόβλημα και κλείσιμο των ρωγμών με ακρυλικό στόκο

- Τοπικά τρίψιμο της επιφάνειας με τριβείο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την προετοιμασία πριν την εφαρμογή του γαλακτώματος

- Επίστρωση του γηπέδου με δυο στρώσεις ασφαλτικό γαλάκτωμα εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο για την δημιουργία κατάλληλης επιφάνειας πρόσφυσης για την εφαρμογή ακρυλικού χρώματος

- Διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση των  ορθοστατών με ειδικά μηχανήματα

- Εφαρμογή δυο διασταυρούμενων στρώσεων με ελαστικοσυνθετικό χρώμα ακρυλικής βάσης εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο

- Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου τένις

- Συνολικό πάχος ελαστικού δαπέδου 2,00-3,00mm

Άρθρο 9: Προμήθεια  και εγκατάσταση ορθοστατών τένις με τις βάσεις τους

Ορθοστάτες τένις γαλβανιζέ διατομής Φ76. Oμηχανισμός τάνυσης του συρματόσκοινου θα βρίσκεται εσωτερικά , στο επάνω μέρος του profil. Θα διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με το ΕΝ 1510:2007. Oι βάσεις των ορθοστατών θα είναι από γαλβανισμένο σίδηρο και  θα περιλαμβάνονται.

Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση

Άρθρο 10: Προμήθεια και εγκατάσταση δίχτυ (φιλέ) τένις

Δίχτυ τένις (φιλέ αγώνων ) διαστάσεων 12,8x1,07m . Θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο πάχους 3mm σε καρέ  4,5x4,5 cm, θα διαθέτει διπλή ενίσχυση επάνω και η πλέξη θα γίνεται με κόμπο. Θα περιλαμβάνεται συρματόσχοινο και ιμάντας καθώς και ταινία ρύθμισης. Το δίχτυ θα είναι μαύρου χρώματος με προστασία UVενώ ο ιμάντας θα είναι λευκός.

Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση

Άρθρο 11:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου στατικής βάδισης (stepper) – οργάνου παράλληλες μπάρες

Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο παράλληλες μπάρες  για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων αλλά και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Άρθρο 12: Προμήθεια και εγκατάσταση  διπλού οργάνου πιέσεων ώμων – οργάνου ελλεπτικής κίνησης ποδιών

Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης ολόκληρου του σώματος.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών για την ενδυνάμωση και την εκγύμναση των κάτω άκρων, της σπονδυλικής στήλης και του ισχύου.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Άρθρο 13: Προμήθεια και εγκατάσταση  διπλού οργάνου ποδηλάτου – οργάνου πάγκος κοιλιακών

Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης των κάτω άκρων. Μίμηση φυσικής κίνησης ποδηλάτου εκγυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύμναση των μυών της κοιλιακής χώρας, των ραχιαίων μυών και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Άρθρο 14:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου εκτάσεων – οργάνου βάδισης αέρος

Όργανο εκτάσεων  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά και της πλάτης.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και βελτίωση της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Μίμηση φυσικής κίνηση βάδην.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Άρθρο 15:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου εκτάσεων – οργάνου στατικής βάδισης

Όργανο εκτάσεων  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά και της πλάτης.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:

Τα όργανα  τοποθετούνται σε κοινό πόλο ανά δύο δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συνδυασμών ανάλογα με τις ανάγκες.

Για σαθρό έδαφος ο κοινός πόλος  στερεώνεται πάνω σε μεταλλική βάση διαστάσεων

τουλάχιστον 45x20cm με εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία  είναι εγκλωβισμένη εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας, και  ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.

Για σταθερό έδαφος η τοποθέτηση του κοινού πόλου  πρέπει να είναι δυνατή σε κυβόλιθους,

τσιμέντου ή μπετόν ή ταρτάν με μεταλλικά upat απευθείας.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού  γίνεται:

α) με εγκιβωτισμό εντός εδάφους μέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό  γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 60 – 80εκ και διαμέτρου 60εκ περίπου όπου και  εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισμού μέσω των δοκοθηκών.

Στη συνέχεια κάθε οπή  γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα.

β) Με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω δοκοθηκών κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης.

Η στερέωση γίνεται με μεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω οργάνων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού χώρου. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού χώρου

Άρθρο 16: Προμήθεια  και εγκατάσταση Πίνγκ – Πόνγκ εξωτερικού χώρου

Διάσταση: 2745 Χ 1530 Χ 760 (mm)

Πεδίο ασφαλούς  χρήσης : 5800 Χ 4600 (mm)

Τρόπος  χρήσης

Σύμφωνα με τους κανόνες του πινγκ πονγκ και των μεθόδων  χρήσης που  χρησιμοποιούνται  για  άσκηση του πινγκ-πονγκ και  του ανταγωνισμού.

Οι κύριες τεχνικές παράμετροι

- Ενσωματωμένος τύπος, μεγέθους   2745 mm Χ 1530 mm Χ  760 mm ύψος,  μεταλλικό δίχτυ   καθαρού ύψους 150 mm, μήκους 1530 mm. Τραπέζι κατασκευασμένο από υλικό SMC , γενική χύτευση με θερμότητα, μπορεί να είναι 500 Ν  υπό συνθήκες στατικού φορτίου και τις κατάλληλες απαιτήσεις κρούσης , καλής σταθερότητας με ισχυρή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Υψηλός βαθμός αντοχής στη γήρανση, αντιδιαβρωτικό, διαθέτει προστασία από τον ήλιο, αδιάβροχο, επιβραδυντικό φλόγας,  δεν είναι εύκολο να παραμορφωθεί κλπ., διαθέτει εγγύηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους οχτώ χρόνια έναντι των παραμορφώσεων, ρωγμών και ζημιών.

- Το σασί υιοθετεί τη δομή σχεδιασμού ποδιού ουράνιου τόξου με σωλήνα κάμψης με διάμετρο 60 mm, υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώματος 3 mm, εξασφαλίζοντας  συνολική σταθερότητα.

- Κάθε υποστηρικτικό αρχείο, μεγαλύτερο από 230 mm από το έδαφος, εξασφαλίζει την ασφάλεια της κίνησης του χρήστη.

- Τα δίκτυα μπάλας και η σκουριά των ράβδων, το κλείδωμα και η ασφάλεια, αποτρέπουν τις ζημιές.

- Για να αυξήσετε τη συνολική σταθερότητα μπορείτε να αυξήσετε το μακρύ πεδίο σε κάθε τραπέζι κάτω από τον βραχίονα και το στήριγμα για σωλήνες 20 * 30 * 2 mm ορθογωνίου εθνικού πρότυπου σωλήνα, που συνδέεται με την επιφάνεια  υιοθετώντας μπουλόνια από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Για να αγκιστρωθεί σε βάθος όχι μικρότερο από 400 mm, το θαμμένο μέγεθος δεν είναι μικρότερο από 500 * 500 * 500 mm.

- Εξοπλισμός σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο GB19272-2011 για τις δοκιμές  της  σταθερότητας  του στατικού φορτίου και συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα του προτύπου.

- Ο εξοπλισμός  χρησιμοποιεί διαδικασία κάμψης σωλήνα με αυτόματο ψηφιακό έλεγχο της κοπής , υψηλής απόδοσης και ακριβή διαδικασία κάμψης σωλήνα χρησιμοποιώντας μηχανή CNC κάμψης σωλήνα.

Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης  σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα  ΕΝ  14468-1,2:2015 επί ποινή αποκλεισμού. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2004 , ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβάλλονται με την προσφορά του συμμετέχοντος.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Περιλαμβάνεται η προμήθεια  και η τοποθέτηση του  παιχνιδιού.

Άρθρο 17: Προμήθεια  και εγκατάσταση Ξύλινο εξάγωνο κιόσκι

Διαστάσεις

Εξωτερική Διάμετρος : 3,50m

Διαγώνια  Απόσταση: 4,00 m

Ύψος : 2,50 m

Σύνθεση:

Φέρουσα Κατασκευή

Έξι (6) ξύλινες κολώνες

Έξι (6) οριζόντιοι δοκοί

Πέντε (5) καθιστικά

Εξάγωνο  Κιόσκι  , εξωτερικής διαμέτρου  τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών  (3.5)    και διαγώνιας απόστασης τεσσάρων (4) μέτρων, αποτελούμενο από πέντε  καθιστικά , σκεπή   με σανίδες 1cm πάχους  .

Υλικό κατασκευής θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία  πεύκης, με στρογγυλεμένες ακμές , βερνίκια  χρώματα και μεταλλικά μέρη σύνδεσης  βάσει των κάτωθι προδιαγραφών :

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ξυλεία  πεύκης άριστης ποιότητας η οποία θα έχει λειανθεί    και   κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της ,με   στρογγυλευμένες  ακμές .

Στα πόδια βιδώνονται μεταλλικά ελάσματα σε σχήμα διπλού Γ (ορθής γωνίας της οποίας η μία πλευρά αγκαλιάζει τα πόδια και η άλλη πλευρά εφαρμόζει στο έδαφος για την πάκτωση)   για την αποφυγή υγρασίας του ξύλου .  Θα είναι περασμένη με έγχρωμο συντηρητικό εμποτισμού  για προστασία από μύκητες     και   έντομα . Τα ξύλινα στοιχεία θα επικαλύπτονται με δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος.   Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς    χρήση στο ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά   και δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα ή μόλυβδο.

Τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα γαλβανισμένο    εν θερμώ, Οι διαστάσεις και οι    διατομές   των μεταλλικών στοιχείων να είναι επαρκής για να παραλάβουν ( με κατάλληλο  συντελεστή  ασφαλείας ) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη   διάβρωση και σε  αντίξοες συνθήκες

Περιγραφή :

Το ξύλινο εξάγωνο Κιόσκι  έχει εξωτερική διάμετρο 3,5 μέτρα από πλευρά σε πλευρά και 4 μέτρα απόσταση διαγώνια .

Στηρίζεται σε έξι κολώνες 9*9εκ . Οι δύο απέναντι πλευρές έχουν απόσταση μεταξύ τους  3,5μέτρα και οι διαγώνιες πλευρές απόσταση  4,00μέτρα

Οι κολώνες στο επάνω μέρος τους ενώνονται με 6 οριζόντιους δοκούς διατομής 3*15εκ.   σχηματίζοντας έτσι έτερο εξάγωνο.

Για την ενίσχυση της στιβαρότητας του εξάγωνου πλαισίου τοποθετούνται ξύλινα τμήματα κατά μήκος, διατομής 3*15εκ.

Στο επάνω μέρος των κολώνων τοποθετούνται κεκλιμένα ξύλινα στοιχεία  διατομής 3*15εκ.   σχηματίζοντας έτσι τη σκεπή του εξαγώνου ύψους 0.80 μέτρα .

Στην οροφή θα γίνει επένδυση με τάβλες 1 εκ. πάχους που θα αλληλοκαλύπτονται .

Στις πέντε  από τις έξι πλευρές του, θα τοποθετηθούν καθιστικά  από ξυλεία που αποτελούνται από δύο ξύλινα τμήματα διατομής 3*15εκ.  και πλάτη από ένα ξύλινο τμήμα διατομής 3*15εκ.

Για την πάκτωση του οικίσκου  τοποθετούνται δύο μεταλλικά ελάσματα πάχους

0,4 mm σε σχήμα «Γ», μήκους 60 cm. Τα δύο αυτά «Γ» αγκαλιάζουν την κολώνα και συνδέονται μεταξύ τους με βίδες περαστές 8*60 cm. Τα μεταλλικά αυτά ελάσματα πακτώνονται με μεταλλικά ουπατ 10*100εκ.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα της ξυλείας του άρθρου σε ιάσαση 10x10 εκ. θα προσκοστεί στην Υπηρεσία

Τεχνικό φυλλάδιο του ξύλινου κιοσκιού υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 18: Προμήθεια  και εγκατάσταση Ξύλινος τραπεζόπαγκος με στέγαστρο

Προμήθεια  τραπεζόπαγκων ( πάγκοι πικ-νικ) , εξωτερικών διαστάσεων  τουλάχιστον μήκος  1.80* Πλάτος 1.60 * ύψος  2,20  μέτρων , οι οποίοι  αποτελούνται από ένα τραπέζι, δυο  καθίσματα δεξιά και αριστερά  δύο ξύλινα «Λ» στήριξης  ,και στέγη συνολικού ανοίγματος διαστάσεων  2,15m.

Τραπέζι : Τουλάχιστον Μ 1.80*Π0.80 *Υ0.80 μέτρα

Καθιστικά : Τουλάχιστον Μ1.80*Π0.30*Υ0.40 μέτρα

Στέγη   : ύψος  2μ, μήκος 1,90μ κα άνοιγμα 2,15μ

Ο σκελετός και τα πόδια κατασκευάζονται από ξυλεία διαστάσεων  4,5x9cm   και τα καθίσματα και το τραπέζι από ίδιας διατομής ξυλεία   .

Στην οροφή θα έχει γίνει επένδυση με σανίδα διατομής τουλάχιστον 0.012*0.12 μέτρα  με κάλυψη η μια στην άλλη και στερεωμένη σε πλαίσιο από δοκούς τουλάχιστον 4,5x9cm    για προστασία από τα νερά της βροχής

Τα  ξύλινα   και τα μεταλλικά στοιχεία  της κατασκευής θα είναι από :

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ξυλεία  Πεύκης οικολογικά εμποτισμένη ξυλεία σε κενό αέρος, θα έχουν λειανθεί   και   κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνουν ακίδες στην επιφάνειά τους ,με   στρογγυλευμένες  ακμές .

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο του τραπεζόπαγκου υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 19: Προμήθεια και εγκατάσταση Πέργολα ξύλινη για υφιστάμενα παγκάκια.

Ξύλινη πέργκολα τραπέζιου σχήματος για την σκίαση υφιστάμενων καθιστικών .

Διαστάσεις :

Μεγάλη πλευρά : 4,23m

Μικρή πλευρά: 2,11m

Πλάγιες πλευρές : 1,78m

Oι κολώνες της κατασκευής είναι ξύλινες διατομής 9x9cm ενώ το πλαίσιο αποτελείται από ξυλεία διατομής 4,5x4,5cm.

Η σκίαση γίνεται με σανίδα διατομής 12x10cmσε οριζόντια διάσταση με ενδιάμεσο κενό 5cm.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 20: Προμήθεια και εγκατάσταση Ξύλινα παγκάκια με καφασωτό αναρρίχησης φυτών

Θα είναι κατασκευές που θα σχηματίζουν από την πλάγια όψη τους «Γ» . Θα στηρίζονται σε κολώνες 9Χ9εκ. ανά 2 μέτρα. Το ύψος τους θα είναι 2,5μ. Οι κολώνες θα ενώνονται μεταξύ τους  στηριζόμενες σε οριζόντια δοκό  9*9εκ..Κάθετα στην οριζόντια δοκό και   σχηματίζοντας γωνία 90◦ θα τοποθετηθούν δοκοί μήκους 1,5μ. από ξυλεία 4,5*9εκ. σχηματίζοντας έτσι το «Γ».  Επίσης ίδιοι δοκοί θα τοποθετηθούν στην οριζόντια δοκό και στο ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ των δύο κολώνων.  Για την στήριξη των δοκών με τις κολώνες  αλλά και για λόγους αισθητικής θα τοποθετηθούν αντηρίδες σε όλη την έκταση από κολωνάκια 4,5*9εκ .   Επίσης για  λόγους αισθητικής και αρχιτεκτονικής οι δοκοί (1,5μ μήκους ) θα ενώνονται μεταξύ τους με συνδετήριους δοκούς από ξυλεία διατομής 4,5*9εκ. σε διάταξη ασύμμετρα εναλλάξ 1,15μ και 0,55μ. από την πίσω δοκό της πέργκολας.

Η στήριξη της κατασκευής θα γίνει με λόγχες σε  βάθος 60εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.

Σε αυτές τις πέργκολες θα αναρριχηθούν φυτά δημιουργώντας σκίαση στα καθιστικά.

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 21: Προμήθεια και εγκατάσταση Ξύλινα παγκάκια 2 μέτρων

Διαστάσεις

Μήκος     200εκ

Ύψος     :  40εκ

Πλάτος : 47εκ.

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασμένο για να τοποθετηθεί μεμονωμένα ή σε συστάδα περισσότερων τεμαχίων σε  ακολουθία και σε όποιο μήκος κρίνει η Υπηρεσία. Θα αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5εκ που θα αποτελούν το κάθισμα θα στηρίζεται σε δύο τεμ.  πόδια  (ένα στη μπροστινή και 1 στην πίσω πλευρά) από διατομής (9Χ9εκ, ) ξυλεία.

Τα παγκάκια θα πακτωθούν στο έδαφος σε σειρά ή μεμονωμένα.

Υλικά κατασκευής

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο του παγκακιού  υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 22:Προμήθεια  και εγκατάσταση Ζαρντινιέρα με παγκάκι

Διαστάσεις ζαρντινιέρας  :

Μήκος    : 151εκ.

Πλάτος   : 52 εκ.

Διαστάσεις καθίσματος  :

Μήκος    : 120εκ.

Πλάτος   : 52 εκ.

Ύψος :  50 εκ.

Ξύλινη ζαρντινιέρα σχήματος παραλληλόγραμμου με συνεχόμενο καθιστικό από ξυλεία πεύκης απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού σε χρώμα που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η ζαρντινιέρα θα έχει διαστάσεις 151εκ. μήκος * 52εκ. πλάτος. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι 120εκ. μήκος *52εκ. πλάτος. Το κάθισμα θα αποτελεί προέκταση της ζαρντινιέρας από την στενή της πλευρά, και θα είναι τοποθετημένο σε ύψος 50 εκ. από το έδαφος. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από την επιβλέπουσα υπηρεσία ως προς τη θέση τοποθέτησης του καθίσματος δεξιά ή αριστερά της ζαρντινιέρας.

Τα ξύλα της πρόσοψης του καθίσματος και το τελευταίο επάνω ξύλο της ζαρντινιέρας θα είναι στρογγυλεμένα.

Η διατομή της ξυλείας της κατασκευής θα είναι 4,5*9εκ. για τη ζαρντινιέρα και το κάθισμα του καθιστικού, ενώ για τα πόδια και τη σύνδεση του καθίσματος θα χρησιμοποιηθεί δοκάρι ίδιας διατομής .

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου torx  (αστεράκι) με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα  και διαγώνιο τομή στη μύτη της βίδας, προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα των ξύλων.  Οι βίδες θα είναι επισκέψιμες για πιθανή αποσυναρμολόγηση.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο της ζαρντινιέρας με παγκάκι  υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή της θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 23: Προμήθεια και εγκατάσταση πατήματα κήπου

Γενικές Διαστάσεις

Διάμετρος : 38 cm (στη μεγαλύτερη του διάσταση λόγω του ακανόνιστου σχήματος του)

Πάχος : 4 cm

Βάρος : 11-13 kg

Τεχνική περιγραφή

Διακοσμητικά πατήματα κήπου, από σκυρόδεμα (σκύρο 0,5-1cm) εμποτισμένο με χρωματικές ρητίνες. Θα έχει τον ίδιο χρωματισμό σε όλο του το σώμα (τομή). Δεν πρέπει να είναι βαμμένο. Όλα τα πατήματα θα έχουν το ίδιο σχήμα.  Αναπαριστούν τομή κορμού δέντρου και είναι μεγάλης αντοχής. Ιδανικά για την δημιουργία πρωτότυπων μονοπατιών, σε επιφάνειες χώματος ή μέσα σε εκτάσεις χλοοτάπητα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σκουρόχρωμης ή ανοιχτόχρωμης απόχρωσης.

Άρθρο 24: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικός  κάδος απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση

Δοχείο μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, ανθεκτικό στη διάβρωση, στα οξέα και στις χημικές ουσίες. Θα  έχει σχήμα οκταγωνικού πρίσματος, με διευρυμένες βάσεις, παραδοσιακής αισθητικής, με στρογγυλεμένες γωνίες και έδραση σταθερά στο έδαφος. Το άδειασμα του θα επιτυγχάνεται με την απασφάλιση του σκέπαστρου και την αφαίρεση του εσωτερικού κάδου.

Το δοχείο θα αποτελείται από   τρία μέρη, τον κορμό και τις δύο βάσεις του. Ο κορμός θα είναι διαμορφωμένος σε οκταγωνικό σχήμα και κατασκευασμένος από γαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα  πάχους 2,0 χιλιοστών. Η άνω και η κάτω βάση του, θα είναι διαμορφωμένες σε οκταγωνική μορφή   συνδεδεμένες με πριτσίνια  με τον κορμό του κυρίως σώματος, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο. Η άνω βάση του θα διαθέτει στην εμπρός και επάνω όψη, κλειδαριά που θα απασφαλίζει με κλειδί τριγωνικής διατομής , ώστε να επιτρέπει το άνοιγμα του κάδου στην πάνω πλευρά, την απελευθέρωση του εσωτερικού κάδου και το άδειασμα του. Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του κάδου θα φέρει δύο πρόσθετες μεταλλικές βάσεις , κατάλληλες για τη στερέωση του κάδου  στο έδαφος. Το καπάκι  Θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, θα έχει  στο κέντρο του οκταγωνική οπή και θα ανοίγει προς τα επάνω.

Η σύνδεση με τον υπόλοιπο δοχείο θα γίνεται με κατάλληλο  μεντεσέ.  Το καπάκι του σε κάποια από αυτά (μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας)  θα περιλαμβάνει δύο  σταχτοδοχεία από  κράμα αλουμινίου . Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος του απορριμματοδέκτη θα είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 60  λίτρων.
 Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το δοχείο θα είναι βαμμένο με  ηλεκτροστατική βαφή με τη μορφή πούδρας και θα είναι επενδεδυμένο  περιμετρικά  με ξύλινα πηχάκια σουηδικής προέλευσης, διατομής 4,7Χ0,9 cm.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια, χρώματα  κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Άρθρο 25: Προμήθεια  και Εγκατάσταση Καθιστικά με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη

Διαστάσεις

Μήκος : 1900 mm

Πλάτος : 595 mm

Ύψος : 785 mm

Σύνθεση

- 5 Ξύλινοι δοκοί για κάθισμα

- 3 Ξύλινοι δοκοί για πλάτη

- 2 μεταλλικές  βάσεις

Το παγκάκι αποτελείται από το κάθισμα, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσματος είναι κατασκευασμένη από 5 ξύλινους δοκούς διατομής 70x70x1900mm και η πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Οι μεταλλικές βάσεις είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την πλάκα πάκτωσης διατομής 120x500x4mm, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120x60x3mm L=360mm, πάνω στο οποίο εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100x910x8mm. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με κλίση 30ο , για πιο εργονομική σχεδίαση. Οι βάσεις είναι ενισχυμένες για κάθετη φόρτιση με μεταλλική λάμα διατομής, 25x5mm.Oι μεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Tα μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι χαλύβδινα  θερμογαλβανισμένα (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένα. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί.

ΧΡΩΜΑΤΑ. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και τα μεταλλικά μέρη είναι πλήρως απαλλαγμένα από μόλυβδο, κάδμιο, χρώμιο και βαρέα μέταλλα, ανθεκτικά σε ιδιαίτερα διαβρωτικές συνθήκες. Τα χρώματα είναι συμμορφωμένα προς τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρουλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Συνδέσμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Το καθιστικό θα συνοδεύεται από CE– Δήλωση Συμμόρφωση επί ποινή αποκλεισμού

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 26: Προμήθεια  και Εγκατάσταση  μεταλλικός κάδος  απορριμμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Διαστάσεις :

Διάμετρος           :Φ 317mm

Ύψος: 1360mm

Χωρητικότητα    : 40lt

Υλικά κατασκευής

Μεταλλικά στοιχεία: Τα μεταλλικά στοιχεία είναι από μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1mmπροσαρτημένο σε στύλο γαλβανισμένο. Ο κάδος έχει διάμετρο 317mm και ύψος 455mm.

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή.

Τοποθέτηση: Με πάκτωση ή βίδωμα στο έδαφος.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Άρθρο 27: Προμήθεια  και Εγκατάσταση  ξυλείας 4,5x9x180cm

Για την επένδυση των κερκίδων περιμετρικά του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το πινγκ-πονγκ εξωτερικού χώρου , ξυλεία πεύκης άριστης ποιότητας απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια  κλπ) .

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018           Μοσχάτο 26 / 04 / 2018                  Μοσχάτο 26 / 04 / 2018

Ο Συντάξας                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	     Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                             Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση  πολυσύνθετου οργάνου παιδικής χαράς  με 2 πύργους και 2 τσουλήθρες

Διαστάσεις οργάνου: 520Χ310εκ.

Μέγιστο ύψος πτώσης :120εκ.

Ύψος οργάνου:350εκ.

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας :8,20 x 6,10 m

Toσυγκρότημα αποτελείται από:

-Δύο τετράγωνα πατάρια στο επίπεδο των 120εκ.

-Μία γέφυρα

-Μία σκάλα ξύλινη για το επίπεδο των 120εκ.

-Δύο τσουλήθρες για το επίπεδο των 120εκ.

-Δυο δίρριχτα σκέπαστρα

Το Τετράγωνο πατάρι  διάστασης 110x110 εκ. αποτελείται από :

-τέσσερις ξύλινες δοκούς

-Μια  επιφάνεια δαπέδου από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ

-τέσσερα ξύλινα υποστηλώματα

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 9,5x4,5εκ. σχηματίζουν τετράγωνο πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών γίνεται με τέσσερις μεταλλικούς συνδέσμους  που στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες Φ10 και παξιμάδια ασφαλείας.

Πάνω στο πλαίσιο εφαρμόζεται ένα τετράγωνο κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mmμε διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται με ξυλόβιδες. Τέλος το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστηλώματα διατομής 95x95mmμε εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.

Τεχνικές προδιαγραφές

-Το πολυσύνθετο αποτελείται από δύο πύργους και δύο τσουλήθρες.

-Ο πύργος είναι στο επίπεδο των 120εκ. και φέρει ξύλινο φράχτη. Η είσοδος στο όργανο πραγματοποιείται με ξύλινη σκάλα και η έξοδος γίνεται με τις τσουλήθρες.

-Οι δύο πύργοι συνδέονται με ξύλινη γέφυρα μήκους 200εκ η οποία φέρει ξύλινο φράχτη και στις δύο πλευρές. Η γέφυρα κατασκευάζεται από  δυο ξύλινους δοκούς διατομής 14,5x4.5 εκ. Οι δυο δοκοί βιδώνονται σε δυο μεταλλικούς συνδέσμους με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Πάνω στο πλαίσιο βιδώνονται ξύλα διατομής 14,5x3 εκ. δημιουργώντας την επιφάνεια πατήματος. Όλη η κατασκευή  στερεώνεται στα ξύλα των δυο αντικριστών παταριών με βίδες Φ12 και παξιμάδια ασφαλείας. Την κατασκευή συμπληρώνουν οι δυο ξύλινες  κουπαστές .

-Οι πύργοι διαθέτουν ξύλινη πλατφόρμα σε ύψος 120εκ. αντίστοιχα από το έδαφος εξωτερικής διάστασης 110Χ110εκ.

-Η σκάλα κατασκευάζεται από ξύλινα μέρη στα οποία στηρίζονται ξύλινα στοιχεία που λειτουργούν ως σκαλοπάτια πλάτους περίπου 15εκ. Η σκάλα συνδέεται στο επίπεδο της πλατφόρμας με δυο κολώνες 9x9 εκ. και στο πίσω μέρος υπάρχουν δύο κάθετοι δοκοί για επιπλέον στήριξη.

-Η τσουλήθρα προσαρμόζεται στο αντίστοιχο επίπεδο του πολυσύνθετου

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  του πολυσύνθετου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  (2.800,00 €)

Άρθρο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης κούνιας νηπίων 2 θέσεων

Aπαιτήσεις ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm

Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm

Μέγιστος αριθμός χρηστών:2

Ηλικία χρήστη: 3+

Σκελετός

Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο  δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτίο της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.

Μεταλλικός σύνδεσμος

Ο μεταλλικός σύνδεσμος αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 60 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι σε γωνία 100 μοιρών. Κάθε μέρος ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.

Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο υπενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ανθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 430Χ310Χ250mm. Οι κούνιες έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1:2008 και EN 1176-2:2008.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766

Πάκτωση

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm   η  οποία έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια  ευρώ  (1.000,00 €)

Άρθρο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση  ξύλινης κούνιας παίδων 2 θέσεων

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm

Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm

Μέγιστος αριθμός χρηστών:2

Ηλικία χρήστη: 3+

Σκελετός

Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο  δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτιό της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.

Μεταλλικός σύνδεσμος

Ο μεταλλικός σύνδεσμος αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 60 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι σε γωνία 100 μοιρών. Κάθε μέρος ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.

Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο επενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ανθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 430Χ170Χ30mm και βάρους 2 kg. Οί κούνιες έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1:2008 και EN 1176-2:2008.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766

Πάκτωση

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm   η  οποία έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Εννιακόσια  ευρώ  (900,00 €)

Άρθρο 4: Προμήθεια  και εγκατάσταση ξύλινης τραμπάλας 2 θέσεων

| Διαστάσεις οργάνου |  |
| --- | --- |
| Μήκος | 2500 mm |
| Πλάτος | 500 mm |
| Ύψος | 700 mm προ της πακτώσεως |

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας :5,50 mx3,50 m

Το όργανο θα αποτελείται από :

- Μια δοκό ταλάντωσης

- Μια βάση ταλάντωσης

- Δυο καθίσματα

- Δυο μεταλλικές χειρολαβές

- Δυο εξαρτήματα απόσβεσης κρούσης

Το ‘όργανο είναι μια δραστηριότητα ταλάντωσης για δυο χρήστες, το οποίο αποτελείται από δυο καθίσματα, δυο μεταλλικές χειρολαβές, δυο εξαρτήματα απόσβεσης κρούσης, μια ξύλινη δοκό και τη βάση.  Η δοκός ταλάντωσης θα κατασκευάζεται από  σύνθετη ξυλεία 9x9εκ.   στις άκρες της οποίας θα  τοποθετούνται τα καθίσματα από ανθεκτικό καουτσούκ που  έχουν  3 οπές στερέωσης.

Το κάθισμα θα είναι ανθεκτικό σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες . Κάτω από το κάθισμα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης.  Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται ένα χερούλι τραμπάλας από  ανοξείδωτο ατσάλι με πιστοποιημένες διαστάσεις και σχήμα προς αποφυγή παγίδευσης  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο. Η δοκός στερεώνεται με ρουλεμάν γαλβανιζέ επάνω στη βάση ταλάντωσης η οποία αποτελείται από 2 κολώνες από σύνθετη ξυλεία 9x9εκ .

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της τραμπάλας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €)

Άρθρο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση  δαπέδου ασφαλείας 40mm

Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας σε πλάκες 50x50x4 cm. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασµένο από µίγµα επιλεγµένων ανακυκλώσιµων κόκκων φυσικού ελαστικού (SBR) συνδυασµένο µε συγκολλητικό παράγοντα πολυουρεθάνη. Τα πλακίδια για να είναι πιο ασφαλή και να έχουν υψηλή αντοχή στο επάνω µέρος τους έχουν υποστεί επεξεργασία µε ειδικό ενισχυµένο υλικό ούτως ώστε να παρουσιάζουν αντοχή στη τριβή και να είναι αντιολισθητικά. Επίσης πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό. Οι άνω ακµές είναι στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά (σόκορο) έχει εργοστασιακές οπές, για την τοποθέτηση συνδετικών πλαστικών πύρων που διευκολύνουν την τοποθέτηση, καθώς και την ευθυγράµµιση των πλακιδίων. Στην κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου υπάρχουν γρόµποι σφαιρικοί ούτως ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερη απορροή υδάτων. Επίσης, είναι ανθεκτικά- αναλλοίωτα από τις καιρικές συνθήκες. Για τη σωστή εφαρµογή του στους χώρους των παιδικών χαρών (έδραση επί επιφανείας από GROSS- BETON), καθώς και για την σταθερότητά του, χρησιµοποιείται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε περισσότερα από το 40% των πλακιδίων και ειδικότερα στην περίµετρο του συνολικού δαπέδου ασφαλείας. Το δάπεδο είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως 1,40 µ. Όλες οι προδιαγραφές, καθώς και το ύψοςπτώσης, αποδεικνύονται µε την προσκόµιση πιστοποίησης συµµόρφωσηςεπι ποινής αποκλεισμού κατά ΕΝ 1176-1/2008, ΕΝ 1177/2008 και ΕΝ 71-3 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης δαπέδων. Τα πλακίδια διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη, έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση και συντήρησήτους. Συνοδεύονται με έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ,ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl

Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται σε οποιοδήποτε υπόστρωμα , λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό δάπεδο, σε κατάλληλη υπόβαση από σκυρόδεμα C 16/20 με μονό πλέγμα (Τ151) πάχους 120-150mm περίπου, η  βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων. Η  κατασκευή της υπόβασης αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και  περιλαμβάνεται στην τιμή.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα δαπέδων ασφαλείας. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας.

Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία .

Τιμή ανά τετραγωνικό : πενήντα ευρώ (50,00 € )

Άρθρο 6: Προμήθεια  και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα  30mm

Προβλέπεται η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα  με ύψος πέλους 30mm, σε χώρους εντός των ορίων της παιδικής χαράς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα που ζητούνται κατ ‘ ελάχιστον είναι τα εξής:

Ίνα :μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου και σγουρή ίνα πολυφαινυλίου

Πάχος υποστρώματος:  3/8”

Πυκνότητα πέλους: 11.000 κόμποι (Dtex)

Ύψος πέλους : 30mm (150ραφές/μ.)

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια

Βασικό υπόστρωμα : PPcloth + fleece

Δευτερεύον υπόστρωμα :Μαύρο  LATEX ενωμένο με βάση στυρολίου - βουταδιενίου

Tα χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα. Το φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του Διαγωνιζομένου

Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητα, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού  με την προσφορά του να καταθέσει τα εξής πιστοποιητικά: Το φύλλο συμμόρφωσης CE για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα, πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά.

Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ‘ότι :

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση

Τιμή ανά τετραγωνικό : τριάντα πέντε ευρώ (35,00 € )

Άρθρο 7: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης

Η ξύλινη περίφραξη θα αποτελείται από μονάδες περίφραξης (τεμάχια) μήκους 1,80 μ.   και ύψους 1,00μ..

Κάθε μονάδα θα αποτελείται από δώδεκα(12) σανίδες ανά ένα ογδόντα (1,8) μέτρο. Διάσταση των σανίδων το πάχος 2  εκ., φάρδος 7  εκ.  και ύψος  100εκ. Οι σανίδες θα έχουν διάστημα μεταξύ τους 8εκ. και  θα ενώνονται μεταξύ τους με δύο σανίδες  πάχους 2  εκ. φάρδους 7  εκ. Θα στηρίζονται σε δύο κολώνες διαστάσεων τουλάχιστον 9 Χ 9 Χ 140εκ. με εγκιβωτισμό 30-40εκ.

Οι βίδες θα είναι Βίδες ξύλου με κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι), με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα.

Η ξυλεία θα είναι   απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία .

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα εμποτισμού, βερνίκια κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση και τοποθέτησή της σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 KAI OHSAS 18001:2007 με πεδίο εφαρμογής την "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ". Τα πιστοποιητικά αυτά θα κατατεθούν στο φάκελο προσφοράς του Συμμετέχοντος.

Ο  κατασκευαστής της ξύλινης πόρτας  θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για την  κατασκευή αστικού εξοπλισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο της περίφραξης υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή της θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά μέτρο : εξήντα πέντε ευρώ (65,00 € )

Άρθρο 8: Προμήθεια  και εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου για την κατασκευή γηπέδου τένις

Περιλαμβάνεται η επισκευή και ανανέωση του εξωτερικού χώρου άθλησης μέσω διορθωτικών επεμβάσεων και η νέα επίστρωση ελαστοσυνθετικού τάπητα. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

- Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων και καθαρισμός όλης της επιφάνειας

- Τοπικό στοκάρισμα στα σημεία των ρηγματώσεων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο πρόβλημα και κλείσιμο των ρωγμών με ακρυλικό στόκο

- Τοπικά τρίψιμο της επιφάνειας με τριβείο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την προετοιμασία πριν την εφαρμογή του γαλακτώματος

- Επίστρωση του γηπέδου με δυο στρώσεις ασφαλτικό γαλάκτωμα εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο για την δημιουργία κατάλληλης επιφάνειας πρόσφυσης για την εφαρμογή ακρυλικού χρώματος

- Διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση των  ορθοστατών με ειδικά μηχανήματα

- Εφαρμογή δυο διασταυρούμενων στρώσεων με ελαστικοσυνθετικό χρώμα ακρυλικής βάσης εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο

- Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου τένις

- Συνολικό πάχος ελαστικού δαπέδου 2,00-3,00mm

Τιμή ανά τετραγωνικό : δέκα πέντε ευρώ (15,00 € )

Άρθρο 9: Προμήθεια  και εγκατάσταση ορθοστατών τένις με τις βάσεις τους

Ορθοστάτες τένις γαλβανιζέ διατομής Φ76. Oμηχανισμός τάνυσης του συρματόσκοινου θα βρίσκεται εσωτερικά , στο επάνω μέρος του profil. Θα διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με το ΕΝ 1510:2007. Oι βάσεις των ορθοστατών θα είναι από γαλβανισμένο σίδηρο και  θα περιλαμβάνονται.

Στην  τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των ορθοστατών.

Τιμή ανά τεμάχιο: Επτακόσια  ευρώ (700,00 €)

Άρθρο 10: Προμήθεια και εγκατάσταση δίχτυ (φιλέ) τένις

Δίχτυ τένις (φιλέ αγώνων ) διαστάσεων 12,8x1,07m . Θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο πάχους 3mm σε καρέ  4,5x4,5 cm, θα διαθέτει διπλή ενίσχυση επάνω και η πλέξη θα γίνεται με κόμπο. Θα περιλαμβάνεται συρματόσχοινο και ιμάντας καθώς και ταινία ρύθμισης. Το δίχτυ θα είναι μαύρου χρώματος με προστασία UVενώ ο ιμάντας θα είναι λευκός.

Στην  τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του φιλέ τένις .

Τιμή ανά τεμάχιο: τριακόσια σαράντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα  λεπτά  (342,39 €)

Άρθρο 11:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου στατικής βάδισης (stepper) – οργάνου παράλληλες μπάρες

Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο παράλληλες μπάρες  για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων αλλά και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τιμή ανά τεμάχιο: δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ευρώ (2.281,00 €)

Άρθρο 12: Προμήθεια και εγκατάσταση  διπλού οργάνου πιέσεων ώμων – οργάνου ελλειπτικής κίνησης ποδιών

Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης ολόκληρου του σώματος.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών για την ενδυνάμωση και την εκγύμναση των κάτω άκρων, της σπονδυλικής στήλης και του ισχύου.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Τιμή ανά τεμάχιο: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €)

Άρθρο 13: Προμήθεια και εγκατάσταση  διπλού οργάνου ποδηλάτου – οργάνου πάγκος κοιλιακών

Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης των κάτω άκρων. Μίμηση φυσικής κίνησης ποδηλάτου εκγυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύμναση των μυών της κοιλιακής χώρας,των ραχιαίων μυών και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τιμή ανά τεμάχιο: χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00 €)

Άρθρο 14:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου εκτάσεων – οργάνου βάδισης αέρος

Όργανο εκτάσεων  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά και της πλάτης.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και βελτίωση της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Μίμηση φυσικής κίνηση βάδην.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Τιμή ανά τεμάχιο: Δύο χιλιάδες διακόσια  ευρώ (2.200,00 €)

Άρθρο 15:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου εκτάσεων – οργάνου στατικής βάδισης

Όργανο εκτάσεων  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά και της πλάτης.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Τιμή ανά τεμάχιο: Δύο χιλιάδες εξακόσια  ευρώ (2.600,00 €)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:

Τα όργανα  τοποθετούνται σε κοινό πόλο ανά δύο δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συνδυασμών ανάλογα με τις ανάγκες.

Για σαθρό έδαφος ο κοινός πόλος  στερεώνεται πάνω σε μεταλλική βάση διαστάσεων

τουλάχιστον 45x20cm με εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία  είναι εγκλωβισμένη εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας, και  ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.

Για σταθερό έδαφος η τοποθέτηση του κοινού πόλου  πρέπει να είναι δυνατή σε κυβόλιθους,

τσιμέντου ή μπετόν ή ταρτάν με μεταλλικά upat απευθείας.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού  γίνεται:

α) με εγκιβωτισμό εντός εδάφους μέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό  γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 60 – 80εκ και διαμέτρου 60εκ περίπου όπου και  εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισμού μέσω των δοκοθηκών.

Στη συνέχεια κάθε οπή  γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα.

β) Με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω δοκοθηκών κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης.

Η στερέωση γίνεται με μεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω οργάνων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού χώρου. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού χώρου

Άρθρο 16: Προμήθεια  και εγκατάσταση Πίνγκ – Πόνγκ εξωτερικού χώρου

Διάσταση: 2745 Χ 1530 Χ 760 (mm)

Πεδίο ασφαλούς  χρήσης : 5800 Χ 4600 (mm)

Τρόπος  χρήσης

Σύμφωνα με τους κανόνες του πινγκ πονγκ και των μεθόδων  χρήσης που  χρησιμοποιούνται  για  άσκηση του πινγκ-πονγκ και  του ανταγωνισμού.

Οι κύριες τεχνικές παράμετροι

- Ενσωματωμένος τύπος, μεγέθους   2745 mm Χ 1530 mm Χ  760 mm ύψος,  μεταλλικό δίχτυ   καθαρού ύψους 150 mm, μήκους 1530 mm. Τραπέζι κατασκευασμένο από υλικό SMC , γενική χύτευση με θερμότητα, μπορεί να είναι 500 Ν  υπό συνθήκες στατικού φορτίου και τις κατάλληλες απαιτήσεις κρούσης , καλής σταθερότητας με ισχυρή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Υψηλός βαθμός αντοχής στη γήρανση, αντιδιαβρωτικό, διαθέτει προστασία από τον ήλιο, αδιάβροχο, επιβραδυντικό φλόγας,  δεν είναι εύκολο να παραμορφωθεί κλπ., διαθέτει εγγύηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους οχτώ χρόνια έναντι των παραμορφώσεων, ρωγμών και ζημιών.

- Το σασί υιοθετεί τη δομή σχεδιασμού ποδιού ουράνιου τόξου με σωλήνα κάμψης με διάμετρο 60 mm, υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώματος 3 mm, εξασφαλίζοντας  συνολική σταθερότητα.

- Κάθε υποστηρικτικό αρχείο, μεγαλύτερο από 230 mm από το έδαφος, εξασφαλίζει την ασφάλεια της κίνησης του χρήστη.

- Τα δίκτυα μπάλας και η σκουριά των ράβδων, το κλείδωμα και η ασφάλεια, αποτρέπουν τις ζημιές.

- Για να αυξήσετε τη συνολική σταθερότητα μπορείτε να αυξήσετε το μακρύ πεδίο σε κάθε τραπέζι κάτω από τον βραχίονα και το στήριγμα για σωλήνες 20 * 30 * 2 mm ορθογωνίου εθνικού πρότυπου σωλήνα, που συνδέεται με την επιφάνεια  υιοθετώντας μπουλόνια από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Για να αγκιστρωθεί σε βάθος όχι μικρότερο από 400 mm, το θαμμένο μέγεθος δεν είναι μικρότερο από 500 * 500 * 500 mm.

- Εξοπλισμός σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο GB19272-2011 για τις δοκιμές  της  σταθερότητας  του στατικού φορτίου και συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα του προτύπου.

- Ο εξοπλισμός  χρησιμοποιεί διαδικασία κάμψης σωλήνα με αυτόματο ψηφιακό έλεγχο της κοπής , υψηλής απόδοσης και ακριβή διαδικασία κάμψης σωλήνα χρησιμοποιώντας μηχανή CNC κάμψης σωλήνα.

Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης  σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα  ΕΝ  14468-1,2:2015 επί ποινή αποκλεισμού. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2004 , ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβάλλονται με την προσφορά του συμμετέχοντος.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Περιλαμβάνεται η προμήθεια  και η τοποθέτηση του  παιχνιδιού.

Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια εξακόσια  πενήντα ευρώ (1.650,00 €)

Άρθρο 17: Προμήθεια  και εγκατάσταση Ξύλινο εξάγωνο κιόσκι

Διαστάσεις

Εξωτερική Διάμετρος : 3,50m

Διαγώνια  Απόσταση: 4,00 m

Ύψος : 2,50 m

Σύνθεση:

Φέρουσα Κατασκευή

Έξι (6) ξύλινες κολώνες

Έξι (6) οριζόντιοι δοκοί

Πέντε (5) καθιστικά

Εξάγωνο  Κιόσκι  , εξωτερικής διαμέτρου  τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών  (3.5)    και διαγώνιας απόστασης τεσσάρων (4) μέτρων, αποτελούμενο από πέντε  καθιστικά , σκεπή   με σανίδες 1cm πάχους  .

Υλικό κατασκευής θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία  πεύκης, με στρογγυλεμένες ακμές , βερνίκια  χρώματα και μεταλλικά μέρη σύνδεσης  βάσει των κάτωθι προδιαγραφών :

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ξυλεία  πεύκης άριστης ποιότητας η οποία θα έχει λειανθεί    και   κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της ,με   στρογγυλευμένες  ακμές .

Στα πόδια βιδώνονται μεταλλικά ελάσματα σε σχήμα διπλού Γ (ορθής γωνίας της οποίας η μία πλευρά αγκαλιάζει τα πόδια και η άλλη πλευρά εφαρμόζει στο έδαφος για την πάκτωση)   για την αποφυγή υγρασίας του ξύλου .  Θα είναι περασμένη με έγχρωμο συντηρητικό εμποτισμού  για προστασία από μύκητες     και   έντομα . Τα ξύλινα στοιχεία θα επικαλύπτονται με δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος.   Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς    χρήση στο ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά   και δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα ή μόλυβδο.

Τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα γαλβανισμένο    εν θερμώ, Οι διαστάσεις και οι    διατομές   των μεταλλικών στοιχείων να είναι επαρκής για να παραλάβουν ( με κατάλληλο  συντελεστή  ασφαλείας ) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη   διάβρωση και σε  αντίξοες συνθήκες

Περιγραφή :

Το ξύλινο εξάγωνο Κιόσκι  έχει εξωτερική διάμετρο 3,5 μέτρα από πλευρά σε πλευρά και 4 μέτρα απόσταση διαγώνια .

Στηρίζεται σε έξι κολώνες 9*9εκ . Οι δύο απέναντι πλευρές έχουν απόσταση μεταξύ τους  3,5μέτρα και οι διαγώνιες πλευρές απόσταση  4,00μέτρα

Οι κολώνες στο επάνω μέρος τους ενώνονται με 6 οριζόντιους δοκούς διατομής 3*15εκ.   σχηματίζοντας έτσι έτερο εξάγωνο.

Για την ενίσχυση της στιβαρότητας του εξάγωνου πλαισίου τοποθετούνται ξύλινα τμήματα κατά μήκος, διατομής 3*15εκ.

Στο επάνω μέρος των κολώνων τοποθετούνται κεκλιμένα ξύλινα στοιχεία  διατομής 3*15εκ.   σχηματίζοντας έτσι τη σκεπή του εξαγώνου ύψους 0.80 μέτρα .

Στην οροφή θα γίνει επένδυση με τάβλες 1 εκ. πάχους που θα αλληλοκαλύπτονται .

Στις πέντε  από τις έξι πλευρές του, θα τοποθετηθούν καθιστικά  από ξυλεία που αποτελούνται από δύο ξύλινα τμήματα διατομής 3*15εκ.  και πλάτη από ένα ξύλινο τμήμα διατομής 3*15εκ.

Για την πάκτωση του οικίσκου  τοποθετούνται δύο μεταλλικά ελάσματα πάχους

0,4 mm σε σχήμα «Γ», μήκους 60 cm. Τα δύο αυτά «Γ» αγκαλιάζουν την κολώνα και συνδέονται μεταξύ τους με βίδες περαστές 8*60 cm. Τα μεταλλικά αυτά ελάσματα πακτώνονται με μεταλλικά ουπατ 10*100εκ.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα της ξυλείας του άρθρου σε διάσταση 10x10εκ. θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Τεχνικό φυλλάδιο του ξύλινου κιοσκιού υπογεγγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά τεμάχιο: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ (3.500,00 €)

Άρθρο 18: Προμήθεια  και εγκατάσταση Ξύλινος τραπεζόπαγκος με στέγαστρο

Προμήθεια  τραπεζόπαγκων ( πάγκοι πικ-νικ) , εξωτερικών διαστάσεων  τουλάχιστον μήκος  1.80* Πλάτος 1.60 * ύψος  2,20  μέτρων , οι οποίοι  αποτελούνται από ένα τραπέζι, δυο  καθίσματα δεξιά και αριστερά  δύο ξύλινα «Λ» στήριξης  ,και στέγη συνολικού ανοίγματος διαστάσεων  2,15m.

Τραπέζι : Τουλάχιστον Μ 1.80*Π0.80 *Υ0.80 μέτρα

Καθιστικά : Τουλάχιστον Μ1.80*Π0.30*Υ0.40 μέτρα

Στέγη   : ύψος  2μ, μήκος 1,90μ κα άνοιγμα 2,15μ

Ο σκελετός και τα πόδια κατασκευάζονται από ξυλεία διαστάσεων  4,5x9cm   και τα καθίσματα και το τραπέζι από ίδιας διατομής ξυλεία   .

Στην οροφή θα έχει γίνει επένδυση με σανίδα διατομής τουλάχιστον 0.012*0.12 μέτρα  με κάλυψη η μια στην άλλη και στερεωμένη σε πλαίσιο από δοκούς τουλάχιστον 4,5x9cm    για προστασία από τα νερά της βροχής

Τα  ξύλινα   και τα μεταλλικά στοιχεία  της κατασκευής θα είναι από :

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ξυλεία  Πεύκης οικολογικά εμποτισμένη ξυλεία σε κενό αέρος, θα έχουν λειανθεί   και   κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνουν ακίδες στην επιφάνειά τους ,με   στρογγυλευμένες  ακμές .

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο του τραπεζόπαγκου υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά τεμάχιο: Οκτακόσια  ευρώ (800,00 €)

Άρθρο 19: Προμήθεια και εγκατάσταση Πέργολα ξύλινη για υφιστάμενα παγκάκια.

Ξύλινη πέργκολα τραπέζιου σχήματος για την σκίαση υφιστάμενων καθιστικών .

Διαστάσεις :

Μεγάλη πλευρά : 4,23m

Μικρή πλευρά: 2,11m

Πλάγιες πλευρές : 1,78m

Oι κολώνες της κατασκευής είναι ξύλινες διατομής 9x9cm ενώ το πλαίσιο αποτελείται από ξυλεία διατομής 4,5x4,5cm.

Η σκίαση γίνεται με σανίδα διατομής 12x10cmσε οριζόντια διάσταση με ενδιάμεσο κενό 5cm.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια  ευρώ (1.000,00 €)

Άρθρο 20: Προμήθεια και εγκατάσταση Ξύλινα παγκάκια με καφασωτό αναρρίχησης φυτών

Θα είναι κατασκευές που θα σχηματίζουν από την πλάγια όψη τους «Γ» . Θα στηρίζονται σε κολώνες 9Χ9εκ. ανά 2 μέτρα. Το ύψος τους θα είναι 2,5μ. Οι κολώνες θα ενώνονται μεταξύ τους  στηριζόμενες σε οριζόντια δοκό  9*9εκ..Κάθετα στην οριζόντια δοκό και   σχηματίζοντας γωνία 90◦ θα τοποθετηθούν δοκοί μήκους 1,5μ. από ξυλεία 4,5*9εκ. σχηματίζοντας έτσι το «Γ».  Επίσης ίδιοι δοκοί θα τοποθετηθούν στην οριζόντια δοκό και στο ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ των δύο κολώνων.  Για την στήριξη των δοκών με τις κολώνες  αλλά και για λόγους αισθητικής θα τοποθετηθούν αντηρίδες σε όλη την έκταση από κολωνάκια 4,5*9εκ .   Επίσης για  λόγους αισθητικής και αρχιτεκτονικής οι δοκοί (1,5μ μήκους ) θα ενώνονται μεταξύ τους με συνδετήριους δοκούς από ξυλεία διατομής 4,5*9εκ. σε διάταξη ασύμμετρα εναλλάξ 1,15μ και 0,55μ. από την πίσω δοκό της πέργκολας.

Η στήριξη της κατασκευής θα γίνει με λόγχες σε  βάθος 60εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.

Σε αυτές τις πέργκολες θα αναρριχηθούν φυτά δημιουργώντας σκίαση στα καθιστικά.

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τιμή ανά μέτρο : Εκατό ευρώ (100,00 €)

Άρθρο 21: Προμήθεια και εγκατάσταση Ξύλινα παγκάκια 2 μέτρων

Διαστάσεις

Μήκος     200εκ

Ύψος     :  40εκ

Πλάτος : 47εκ.

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασμένο για να τοποθετηθεί μεμονωμένα ή σε συστάδα περισσότερων τεμαχίων σε  ακολουθία και σε όποιο μήκος κρίνει η Υπηρεσία. Θα αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5εκ που θα αποτελούν το κάθισμα θα στηρίζεται σε δύο τεμ.  πόδια  (ένα στη μπροστινή και 1 στην πίσω πλευρά) από διατομής (9Χ9εκ, ) ξυλεία.

Τα παγκάκια θα πακτωθούν στο έδαφος σε σειρά ή μεμονωμένα.

Υλικά κατασκευής

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο του παγκακιού  υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά τεμάχιο: Εκατόν πενήντα  ευρώ (150,00 €)

Άρθρο 22:Προμήθεια  και εγκατάσταση Ζαρντινιέρα με παγκάκι

Διαστάσεις ζαρντινιέρας  :

Μήκος    : 151εκ.

Πλάτος   : 52 εκ.

Διαστάσεις καθίσματος  :

Μήκος    : 120εκ.

Πλάτος   : 52 εκ.

Ύψος :  50 εκ.

Ξύλινη ζαρντινιέρα σχήματος παραλληλόγραμμου με συνεχόμενο καθιστικό από ξυλεία πεύκης απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού σε χρώμα που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η ζαρντινιέρα θα έχει διαστάσεις 151εκ. μήκος * 52εκ. πλάτος. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι 120εκ. μήκος *52εκ. πλάτος. Το κάθισμα θα αποτελεί προέκταση της ζαρντινιέρας από την στενή της πλευρά, και θα είναι τοποθετημένο σε ύψος 50 εκ. από το έδαφος. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από την επιβλέπουσα υπηρεσία ως προς τη θέση τοποθέτησης του καθίσματος δεξιά ή αριστερά της ζαρντινιέρας.

Τα ξύλα της πρόσοψης του καθίσματος και το τελευταίο επάνω ξύλο της ζαρντινιέρας θα είναι στρογγυλεμένα.

Η διατομή της ξυλείας της κατασκευής θα είναι 4,5*9εκ. για τη ζαρντινιέρα και το κάθισμα του καθιστικού, ενώ για τα πόδια και τη σύνδεση του καθίσματος θα χρησιμοποιηθεί δοκάρι ίδιας διατομής .

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου torx  (αστεράκι) με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα  και διαγώνιο τομή στη μύτη της βίδας, προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα των ξύλων.  Οι βίδες θα είναι επισκέψιμες για πιθανή αποσυναρμολόγηση.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο της ζαρντινιέρας με παγκάκι  υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή της θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά τεμάχιο: Οκτακόσια  ευρώ (800,00 €)

Άρθρο 23: Προμήθεια και εγκατάσταση πατήματα κήπου

Γενικές Διαστάσεις

Διάμετρος : 38 cm (στη μεγαλύτερη του διάσταση λόγω του ακανόνιστου σχήματος του)

Πάχος : 4 cm

Βάρος : 11-13 kg

Τεχνική περιγραφή

Διακοσμητικά πατήματα κήπου, από σκυρόδεμα (σκύρο 0,5-1cm) εμποτισμένο με χρωματικές ρητίνες. Θα έχει τον ίδιο χρωματισμό σε όλο του το σώμα (τομή). Δεν πρέπει να είναι βαμμένο. Όλα τα πατήματα θα έχουν το ίδιο σχήμα.  Αναπαριστούν τομή κορμού δέντρου και είναι μεγάλης αντοχής. Ιδανικά για την δημιουργία πρωτότυπων μονοπατιών, σε επιφάνειες χώματος ή μέσα σε εκτάσεις χλοοτάπητα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σκουρόχρωμης ή ανοιχτόχρωμης απόχρωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο: Δέκα  ευρώ (10,00 €)

Άρθρο 24: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικός  κάδος απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση

Δοχείο μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, ανθεκτικό στη διάβρωση, στα οξέα και στις χημικές ουσίες. Θα  έχει σχήμα οκταγωνικού πρίσματος, με διευρυμένες βάσεις, παραδοσιακής αισθητικής, με στρογγυλεμένες γωνίες και έδραση σταθερά στο έδαφος. Το άδειασμα του θα επιτυγχάνεται με την απασφάλιση του σκέπαστρου και την αφαίρεση του εσωτερικού κάδου.

Το δοχείο θα αποτελείται από   τρία μέρη, τον κορμό και τις δύο βάσεις του. Ο κορμός θα είναι διαμορφωμένος σε οκταγωνικό σχήμα και κατασκευασμένος από γαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα  πάχους 2,0 χιλιοστών. Η άνω και η κάτω βάση του, θα είναι διαμορφωμένες σε οκταγωνική μορφή   συνδεδεμένες με πριτσίνια  με τον κορμό του κυρίως σώματος, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο. Η άνω βάση του θα διαθέτει στην εμπρός και επάνω όψη, κλειδαριά που θα απασφαλίζει με κλειδί τριγωνικής διατομής , ώστε να επιτρέπει το άνοιγμα του κάδου στην πάνω πλευρά, την απελευθέρωση του εσωτερικού κάδου και το άδειασμα του. Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του κάδου θα φέρει δύο πρόσθετες μεταλλικές βάσεις , κατάλληλες για τη στερέωση του κάδου  στο έδαφος. Το καπάκι  Θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, θα έχει  στο κέντρο του οκταγωνική οπή και θα ανοίγει προς τα επάνω.

Η σύνδεση με τον υπόλοιπο δοχείο θα γίνεται με κατάλληλο  μεντεσέ.  Το καπάκι του σε κάποια από αυτά (μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας)  θα περιλαμβάνει δύο  σταχτοδοχεία από  κράμα αλουμινίου . Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος του απορριμματοδέκτη θα είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 60 λίτρων.
 Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το δοχείο θα είναι βαμμένο με  ηλεκτροστατική βαφή με τη μορφή πούδρας και θα είναι επενδεδυμένο  περιμετρικά  με ξύλινα , διατομής 4,7Χ0,9 cm.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια, χρώματα  κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Τιμή ανά τεμάχιο: Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00 €)

Άρθρο 25: Προμήθεια  και Εγκατάσταση Καθιστικά με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη

Διαστάσεις

Μήκος : 1900 mm

Πλάτος : 595 mm

Ύψος : 785 mm

Σύνθεση

- 5 Ξύλινοι δοκοί για κάθισμα

- 3 Ξύλινοι δοκοί για πλάτη

- 2 μεταλλικές  βάσεις

Το παγκάκι αποτελείται από το κάθισμα, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσματος είναι κατασκευασμένη από 5 ξύλινους δοκούς διατομής 70x70x1900mm και η πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Οι μεταλλικές βάσεις είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την πλάκα πάκτωσης διατομής 120x500x4mm, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120x60x3mm L=360mm, πάνω στο οποίο εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100x910x8mm. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με κλίση 30ο , για πιο εργονομική σχεδίαση. Οι βάσεις είναι ενισχυμένες για κάθετη φόρτιση με μεταλλική λάμα διατομής, 25x5mm.Oι μεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Tα μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι χαλύβδινα  θερμογαλβανισμένα (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένα. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί.

ΧΡΩΜΑΤΑ. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και τα μεταλλικά μέρη είναι πλήρως απαλλαγμένα από μόλυβδο, κάδμιο, χρώμιο και βαρέα μέταλλα, ανθεκτικά σε ιδιαίτερα διαβρωτικές συνθήκες. Τα χρώματα είναι συμμορφωμένα προς τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρουλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Συνδέσμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Το καθιστικό θα συνοδεύεται από CE– Δήλωση Συμμόρφωση επί ποινή αποκλεισμού

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο: Διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €)

Άρθρο 26: Προμήθεια  και Εγκατάσταση  μεταλλικός κάδος  απορριμμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Διαστάσεις :

Διάμετρος           :Φ 317mm

Ύψος: 1360mm

Χωρητικότητα    : 40lt

Υλικά κατασκευής

Μεταλλικά στοιχεία: Τα μεταλλικά στοιχεία είναι από μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1mmπροσαρτημένο σε στύλο γαλβανισμένο. Ο κάδος έχει διάμετρο 317mm και ύψος 455mm.

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή.

Τοποθέτηση: Με πάκτωση ή βίδωμα στο έδαφος.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Τιμή ανά τεμάχιο: Εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €)

Άρθρο 27: Προμήθεια  και Εγκατάσταση  ξυλείας 4,5x9x180cm

Για την επένδυση των κερκίδων περιμετρικά του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το πινγκ-πονγκ εξωτερικού χώρου , ξυλεία πεύκης άριστης ποιότητας απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια  κλπ) και η τοποθέτηση της ξυλείας

Τιμή ανά τεμάχιο: Δέκα πέντε ευρώ (15,00 €)

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018           Μοσχάτο 26 / 04 / 2018                  Μοσχάτο 26 / 04 / 2018

Ο Συντάξας                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	     Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                             Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)(€) | Συνολική Τιμή(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΉΘΡΕΣ | ΤΕΜ | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM | Μ2 | 103 | 50,00 | 5.150,00 |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ | Μ2 | 174 | 35,00 | 6.090,00 |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | M | 55 | 65,00 | 3.575,00 |
| 8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ | Μ2 | 550 | 15,00 | 8.250,00 |
| 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ | ΤΕΜ | 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) (€) | Συνολική Τιμή (€) |
| 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΧΤΥ ΦΙΛΕ ΤΕΝΙΣ | ΤΕΜ | 1 | 342,39 | 342,39 |
| 11 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ(STEPPER) –ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ | ΤΕΜ | 1 | 2.281,00 | 2.281,00 |
| 12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ –ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ | ΤΕΜ | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 15 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΗΣΒΑΔΙΣΗΣ (STEPPER) | ΤΕΜ | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 16 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΓΚ -ΠΟΝΓΚ | ΤΕΜ | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 17 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ | ΤΕΜ | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 18 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ | ΤΕΜ | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 19 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΕΡΓΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ | ΤΕΜ | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ | Μ | 12 | 100,00 | 1.200,00 |
| 21 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 15 | 150,00 | 2.250,00 |
| 22 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ | ΤΕΜ | 3 | 800,00 | 2.400,00 |
| 23 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ | ΤΕΜ | 30 | 10,00 | 300,00 |
| 24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝMEΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ΤΕΜ | 6 | 380,00 | 2.280,00 |
| 25 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΣΤΗ | ΤΕΜ | 3 | 220,00 | 660 |
| 26 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 27 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΕΙΑ 4,5x9x180cm | ΤΕΜ | 80 | 15,00 | 1.200,00 |

| ΣΥΝΟΛΟ | 59.698,39 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 14.327,61 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74.026,00 |

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά.

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018           Μοσχάτο 26 / 04 / 2018                  Μοσχάτο 26 / 04 / 2018

Ο Συντάξας                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	     Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                             Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Άρθρο 1: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στο χώρο της Πλατείας Λαού στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου(συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ=00473031,Ψ=04202473),και αποβλέπει στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου, την αύξηση της λειτουργικότητας και επισκεψιμότητας του.

- Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

- του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,

- του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,

- του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

- Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

- της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

1. Μελέτη

-  Τεχνική Έκθεση

-  Τεχνική Προδιαγραφές

-  Περιγραφικό Τιμολόγιο

-  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

-  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Προσφορά αναδόχου

3. Συμφωνητικό

Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής

Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/16).

Άρθρο 4:   Προσφορές

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των δημοπρατούμενων ειδών και για το σύνολο της ποσότητας αυτών. Κριτήριο ανάδειξης του ανάδοχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ΜΟΝΟ (χαμηλότερη τιμή)

Άρθρο 5:   Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 6:    Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

Άρθρο 7:    Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.

Άρθρο 8: Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους

Σύμφωνα με το άρθρο 132. του Ν.4412/16

Άρθρο 9:   Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 10:    Προσδιορισμός  ποσοτήτων

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε αλλαγή της προμήθειας των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της , στα τιμολογημένα είδη , με την προϋπόθεση , το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσόν του προϋπολογισμού .

Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται στην απορρόφηση όλου του ποσού του προϋπολογισμού αλλά οι ποσότητες θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Άρθρο 11:    Παραλαβή

Οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

1.Η παραλαβή θα γίνεται πριν την τοποθέτηση στο χώρο της εργασίας (Πλ. Λαού)

2. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις  συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412 (απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση)

Η παράδοση θα γίνεται, το αργότερο, έως τρεις (3) ημέρες μετά την παραλαβή του αιτήματος της υπηρεσίας από τον ανάδοχο και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018           Μοσχάτο 26 / 04 / 2018                   Μοσχάτο 26/ 04 / 2018

Ο Συντάξας                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	     Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                             Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)(€) | Συνολική Τιμή(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΉΘΡΕΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM | Μ2 | 103 |  |  |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ | Μ2 | 174 |  |  |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | M | 55 |  |  |
| 8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ | Μ2 | 550 |  |  |
| 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) (€) | Συνολική Τιμή (€) |
| 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΧΤΥ ΦΙΛΕ ΤΕΝΙΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 11 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ(STEPPER) –ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ –ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 15 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΗΣΒΑΔΙΣΗΣ (STEPPER) | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 16 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΓΚ -ΠΟΝΓΚ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 17 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 18 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 19 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΕΡΓΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 20 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ | Μ | 12 |  |  |
| 21 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 22 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 23 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝMEΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 25 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΣΤΗ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 26 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 27 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΕΙΑ 4,5x9x180cm | ΤΕΜ | 80 |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………….2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ