| Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Ν Ο Τ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Υ - Τ Α Υ Ρ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοραή 36 &΄ Αγ. Γερασίμου, Μοσχάτο Τ.Κ.18345 Τηλέφωνο: 2132019600, Fax: 2109416154 Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μοσχάτο | 23-05-2018 |
|  |  | Αρ. Πρωτ: | Δ.Υ. |

ΘΕΜΑ : Διενέργεια αυτοψίας.

Σχετ. το υπ’ αριθ. 5475/27-03-18 έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού διενεργήθηκε αυτοψία στις παρακάτω διευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν προβλήματα από υπάρχοντα δέντρα. Διαπιστώθηκε ότι τα δέντρα βρίσκονται σε κοινόχρηστα πεζοδρόμια του δήμου, ήτοι:

- Ομήρου 71 – ΜΟΣΧΑΤΟ, πλάτος πεζοδρομίου 1,44 μ. με 1,47 μ. μεικτό πλάτος μαζί με δέντρο, με το κράσπεδο επιπρόσθετα 0,18μ.. Αναλυτικότερα το πεζοδρόμια είναι 0.40 μ. με 0.44 μ. στην εσωτερική πλευρά 0,54 μ. με 0,53 μ. οι τρύπες των δέντρων και τέλος 0.50 μ. μέχρι το κράσπεδο.

- Εμμανουήλ Καμπούρη 34 – ΜΟΣΧΑΤΟ, πλάτος πεζοδρομίου 1,32 μ. μεικτό πλάτος μαζί με δέντρο, με ανασηκωμένες πλάκες καταλαμβάνοντας όλο το πεζοδρόμιο, ενώ το κράσπεδο είναι 0,12 μ.,

με το είδος πλακόστρωσης των πεζοδρομίων να είναι παντού τσιμεντόπλακες.

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι

- Η υπηρεσία μας αδυνατεί να γνωμοδοτήσει για πιθανές ζημιές από το ριζικό σύστημα των δένδρων σε υπόγειες, μη εμφανείς εγκαταστάσεις.

- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 2621Β /2009 Απόφαση 52907/18 «ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» το ελάχιστο πλάτος όδευσης επί του πεζοδρομίου πρέπει να είναι 1,50μ. καθαρό δίχως να συνυπολογίζεται το κράσπεδο, οι οποίες διατάξεις δεν ικανοποιούνται σε καμία περίπτωση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

|  |  | Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |