| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού , αθλητισμού, αναψυχής» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 800.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Ιθάκης Ταχ.Κώδ: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 3 / 2018 |

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α.

ΓΕΝΙΚΑ

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

«Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού , αθλητισμού, αναψυχής»

- Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Το πάρκο Ενόπλων, βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου στη δημοτική κοινότητα Ταύρου. Ανατολικά έχει μέτωπο επί της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, βόρεια και βόρειο ανατολικά συνορεύει με το Ο.Τ. 153Α, το οποίο είναι χώρος στρατοπέδου, (όπου βρίσκονται κατοικίες υπαλλήλων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας). Νότια και Νοτιοδυτικά και δίπλα στην είσοδο επί της λεωφόρου Ειρήνης, γειτνιάζει με Ο.Τ. η χρήση των οποίων επίσης είναι κατοικίες, καθώς και με μια βιομηχανία ποτών. Δυτικά συνορεύει με χώρους φαρμακαποθηκών του στρατού, καθώς επίσης γειτνιάζει με ανοιχτό χώρο στάθμευσης φορτηγών.

- Αριθμός μελέτης: 03/2018

- Στοιχεία των κυρίων του έργου

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό  / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερ/νία κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- TΑΥΡΟΥ | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | 100% |

- Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ κατά την εκπόνηση της μελέτης

Δήμητρα Ευσταθίου, Μπαχάς Αντώνης.-Υπάλληλοι Δ/νσης Τ.Υ. και Κωνσταντίνος Μπαλντούνης Δ/ντης Δ/νσης Πρασίνου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

- Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερ/νία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Εργολήπτης |  |  |

ΤΜΗΜΑ Β.

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Τεχνική περιγραφή του έργου

Με την παρούσα μελέτη, θα γίνουν εργασίες για την ανάπλαση και αναβάθμιση σημαντικών τομέων του πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο, (σε συνέχεια του ‘Masterplan’ το οποίο και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διαχειριστικής μελέτης αυτού). Έτσι διαμορφώνεται ένας πιο φιλικός, λειτουργικός, κοινόχρηστος χώρος, μέσα από τον πράσινο σχεδιασμό και την εισαγωγή νεωτεριστικών στοιχείων. Με την εν λόγω μελέτη, προβλέπεται επίσης η ανακατασκευή της υφιστάμενης παιδικής χαράς που βρίσκεται στον χώρο του πάρκου με τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, παιχνιδιών, και λοιπού εξοπλισμού.

Το Πάρκο επιμερίστηκε στους κάτωθι τομείς, ανάλογα με τη φυσιογνωμία της βλάστησης του καθενός από αυτούς τους χώρους:

- τομέας φυσιογνωμίας κλειστού τύπου πάρκου

- τομέας του χώρου φυσιογνωμίας ευκαλύπτων

- τομέας του χώρου βοτανόκηπου και πολιτιστικών εκδηλώσεων

- τομέας χώρου των φιλόζωων

- μονοπάτια

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι:

- Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέας μεταλλικής περίφραξης επί του υφιστάμενου τοιχίου από μπετό επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως,

- Διάστρωση της επιφάνειας επέμβασης με κηπιαίο χώμα, σημειακές εκσκαφές-διαμορφώσεις όπου χρειάζεται, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές στάθμες της τελικής επιφάνειες .

- Χάραξη των χώρων του πάρκου, μονοπατιών, παρτεριών, με ηλεκτρονικά τοπογραφικά όργανα προς εφαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης.

- Υπογειοποίηση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

- Κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του πάρκου, κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος.

- Διαμόρφωση των χώρων των μονοπατιών με την τοποθέτηση των κρασπέδων εγκιβωτισμού.

- Διαμόρφωση της υποδομής των χώρων και των μονοπατιών με τη διάστρωση του ασυμπίεστου υλικού όπου απαιτείται και σε συνέχεια των κατασκευαστικών λεπτομερειών και των σχεδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης.

- Χάραξη του εσωτερικού χώρου της παιδικής χαράς,

- Κατασκευή ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στο χώρο της παιδικής χαράς.

- Τοποθέτηση πέργκολας και τριών διαφορετικών τύπων καθιστικών.

- Ενίσχυση του υπάρχοντος φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών ιστών ύψους 3μέτρων.

- Διάστρωση των τελικών επιφανειών των χώρων του Πάρκου και των μονοπατιών με πορώδεις μαλακές επιφάνειες από πατημένο επεξεργασμένο χώμα τύπου ‘κουρασάνι’, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

- Διάστρωση των τελικών επιφανειών των χώρων του Πάρκου με βότσαλο και χαλίκι, γαρμπίλι, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

- Τοποθέτηση σύγχρονων οργάνων στο χώρο της παιδικής χαράς σε συνέχεια τη μελέτης.

- Κατασκευή ξύλινων κρασπέδων και διαμόρφωση των παρτεριών φύτευσης- φύτευση.

- Τοποθέτηση μεταλλικών ταμπελών περιήγησης και ξενάγησης στο χώρο.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την 3/2018 μελέτη, τα σχέδια και τις εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Σχέδια

(Επισυνάπτονται τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη)

- Στοιχεία για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν

Στα σχέδια που προαναφέρονται στην παράγραφο Β.2, καθώς και στα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης, αναφέρονται το είδος και η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. (Σκυροδέματα, δάπεδα, καλώδια κλπ.)

- Στοιχεία για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

  - Τεχνικές προδιαγραφές

Ως οι τεχνικές προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ. και Γ.Σ.Υ. του έργου. Στα σχέδια της μελέτης καθώς και στα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης φαίνονται το είδος και η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

  - Δελτία ασφαλείας προϊόντων επικινδύνων υλικών

Δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά στο έργο.

- Εγκατεστημένος εξοπλισμός

Εξοπλισμός παιδικής χαράς , αστικός εξοπλισμός, εξοπλισμός Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΤΜΗΜΑ Γ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η κατασκευή του έργου γενικά δεν απαιτεί ειδικευμένη τεχνολογία ή ειδικές μεθόδους εργασίας, που πιθανόν να ενέχουν κινδύνους για μελλοντικές εργασίες. Ορισμένες ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες, αναφέρονται παρακάτω:

- Θέσεις δικτύων

(εντός του έργου, μη ορατών ή στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί, ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες)

- ύδρευσης

- ηλεκτροδότησης

- Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου1.

- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Πολυουρεθάνη ( δάπεδο)

- Ιδιαιτερότητες στη στατικά δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου. Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων κλπ.)

Καμία.

- Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

Πρόκειται για ανοικτό χώρο.

- Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

Κανένα.

- Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Καμία.

- Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Κανένας.

- Άλλες ζώνες κινδύνου

ΤΜΗΜΑ Δ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών).

- Εργασίες σε στέγες

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

- Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

- Εργασίες σε ύψος στο έργο

Για εργασίες σε ύψος θα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση ικριώματα, κυλιόμενος πύργος ή κλαρκ.

- Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

- Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

ΤΜΗΜΑ  Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Ο χώρος του πάρκου καθώς και οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα.

- Συντήρηση περίφραξης.

- Συντήρηση δαπέδων.

- Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και άρδρευσης

- Προγραμματισμός καθημερινής συντήρησης και φροντίδας του πράσινου. Εάν κριθεί αναγκαίος ο ψεκασμός των κήπων με φυτοφάρμακα τότε θα διακόπτεται η λειτουργία της παιδικής χαράς για όσο διάστημα απαιτείται.

- Συντήρηση αστικού εξοπλισμού.

Ο χώρος της παιδικής χαράς πρέπει να ελέγχεται καθημερινά για τυχόν φθορές στο δάπεδο ή βλάβες στα παιχνίδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα.

- Τακτική επιθεώρηση του ελαστικού δαπέδου προς εντοπισμό καθιζήσεων, ρηγματώσεων, φθοράς κλπ και αποκατάσταση.

- Σε περίπτωση φθοράς ή αποξήλωσης του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με μέριμνα για την άμεση αποκατάσταση του.

- Όλες οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο.

| / / 2018 ##### Οι Συντάξαντες Δήμητρα Ευσταθίου Αρχιτέκτονας Μηχανικός Αντώνιος Μπαχάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Κωνσταντίνος Μπαλντούνης Γεωπόνος ΤΕ | / / 2018 Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | / / 2018 Θεωρήθηκε ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |