ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 226.685,51 €

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  21  /2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 226.685,51 €

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  21  /2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η Μελέτη αυτή συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια  Ηλεκτρολογικού Υλικού , που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου μας  για το Έτος 2018. Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι :

Ασφάλειες – Πρίζες – Διακόπτες – Ρελέ – Φωτιστικά Σώματα – Λαμπτήρες – Καλώδια – χαλκός διαφόρων διατομών και άλλα μικροϋλικά.

Κριτήριο κατακύρωσης, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη  τιμή)  για μία ή και για περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων, με την απαραίτητη προϋπόθεση στην προσφορά να περιλαμβάνεται το σύνολο των ζητούμενων ειδών της εκάστοτε ομάδας.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα οκτώ  χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (226.685,52€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους ΚΑ, όπως αυτοί αναφέρονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, του οικονομικού έτους  2018, κατά αντίστοιχα ποσά, όπως αναλύονται παρακάτω:

-Κ.Α.20.6662.0003 με τίτλο ΄΄Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού΄΄,ποσού 99.823,60 €

-Κ.Α.20.6662.0001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σιδηροοιστοί, λαμπτήρες, κ.λ.π.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων΄΄ ποσού 39.915,60 €

-Κ.Α.20.6662.0005 με τίτλο ΄΄Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζόδρομους πλατείες - κοινόχρηστους χώρους ποσού 2.979,72€

-Κ.Α.20.6262.0001 με τίτλο ΄΄Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ποσού 998,20€

-Κ.Α.20.7325.0001 με τίτλο΄΄ Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών , πλατειών και εορταστικού φωτισμού΄΄ ποσού 24.998,40 €

- Κ.Α.10.6691.0002   με τίτλο  ΄΄ Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου”,  ποσού

57.970,00 €

Μοσχάτο   23/5/ 2018

Ο Συντάξας

ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 226.685,51 €

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  21  /2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΩΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.6662.0003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 99.823,60 € |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ |  | M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ TIMH MON. |  | ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ |  |
| 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV31213000-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 Α |  | 40 |  | 2,60 € |  | 104,00 € |  |
| 2 | 16 Α |  | 50 |  | 2,60 € |  | 130,00 € |  |
| 3 | 20 Α |  | 50 |  | 2,60 € |  | 130,00 € |  |
| 4 | 25 Α |  | 50 |  | 2,60 € |  | 130,00 € |  |
| 5 | 32 Α |  | 30 |  | 2,60 € |  | 78,00 € |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 * 20 Α |  | 5 |  | 4,00 € |  | 20,00 € |  |
| 7 | 2 * 25 Α |  | 5 |  | 4,00 € |  | 20,00 € |  |
| 8 | 2 * 32 Α |  | 5 |  | 4,00 € |  | 20,00 € |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 * 10 Α |  | 2 |  | 6,50 € |  | 13,00 € |  |
| 10 | 3 * 16 Α |  | 5 |  | 6,50 € |  | 32,50 € |  |
| 11 | 3 * 20 Α |  | 5 |  | 6,50 € |  | 32,50 € |  |
| 12 | 3 * 25 Α |  | 5 |  | 6,50 € |  | 32,50 € |  |
| 13 | 3 * 32 Α |  | 5 |  | 6,50 € |  | 32,50 € |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΚΤΕΣ ΡΑΓΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΒΑΣΗ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 14 | 35 A-63A ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ |  | 20 |  | 2,00 € |  | 40,00 € |  |
| 15 | 100 Α |  |  |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  |
|  | ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 16 | 35 Α |  | 10 |  | 0,60 € |  | 6,00 € |  |
| 17 | 50 Α |  | 10 |  | 0,60 € |  | 6,00 € |  |
| 18 | 63 Α |  | 20 |  | 0,60 € |  | 12,00 € |  |
|  | ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 19 | 35 A |  | 10 |  | 0,60 € |  | 6,00 € |  |
| 20 | 63 Α |  | 10 |  | 0,80 € |  | 8,00 € |  |
|  | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 21 | 35 Α ΜΙΝΙΟΝ (ΔΕΗ) DI |  | 100 |  | 0,60 € |  | 60,00 € |  |
| 22 | 50 Α ΜΙΝΙΟΝ (ΔΕΗ) DI |  | 100 |  | 0,60 € |  | 60,00 € |  |
| 23 | 35 Α |  | 50 |  | 0,50 € |  | 25,00 € |  |
| 24 | 63 Α |  | 50 |  | 0,60 € |  | 30,00 € |  |
| 25 | 100 Α |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ «00» |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 26 | 80 Α |  | 5 |  | 2,50 € |  | 12,50 € |  |
| 27 | 100 Α |  | 5 |  | 2,50 € |  | 12,50 € |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ «0» |  | TEM |  |  |  |  |  |
| 28 | 160 Α ΕΩΣ 200 Α |  | 5 |  | 3,50 € |  | 17,50 € |  |
| * | ΜΙΚΡΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 29 | 5 Α |  | 400 |  | 0,10 € |  | 40,00 € |  |
| 30 | 8 Α |  | 100 |  | 0,10 € |  | 10,00 € |  |
| * | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 * 40 Α |  | 5 |  | 3,00 € |  | 15,00 € |  |
| 32 | 1 * 63 Α |  | 10 |  | 3,00 € |  | 30,00 € |  |
| 33 | 3 * 63 Α |  | 10 |  | 8,00 € |  | 80,00 € |  |
| * | ΧΤΕΝΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 34 | ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ |  | 5 |  | 10,00 € |  | 50,00 € |  |
| 35 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ |  | 2 |  | 50,00 € |  | 100,00 € |  |
| * | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 36 | 1Φ+Ν 40 Α – 30 mA |  | 5 |  | 25,00 € |  | 125,00 € |  |
| 37 | 1Φ+Ν 63 Α – 30 mA |  | 10 |  | 30,00 € |  | 300,00 € |  |
| 38 | 3Φ+Ν 40 Α – 30mA |  | 5 |  | 60,00 € |  | 300,00 € |  |
| 39 | 3Φ+Ν 63 Α – 30 mA |  | 5 |  | 70,00 € |  | 350,00 € |  |
| 40 | 3Φ+Ν 100 A – 30 mA |  | 2 |  | 70,00 € |  | 140,00 € |  |
| 41 | 3Φ+Ν 63 A – 300 mA |  | 10 |  | 80,00 € |  | 800,00 € |  |
| * | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 42 | 4 * 25 Α |  | 10 |  | 24,00 € |  | 240,00 € |  |
| 43 | 4 * 40 Α |  | 20 |  | 45,00 € |  | 900,00 € |  |
| 44 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΗ |  | 20 |  | 2,50 € |  | 50,00 € |  |
| 45 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗ |  | 10 |  | 5,50 € |  | 55,00 € |  |
| * | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 46 | ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ |  | 3 |  | 30,00 € |  | 90,00 € |  |
| 47 | ΔΥΟ ΣΕΙΡΩΝ |  | 3 |  | 40,00 € |  | 120,00 € |  |
| 48 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ |  | 3 |  | 50,00 € |  | 150,00 € |  |
| 49 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ |  | 3 |  | 60,00 € |  | 180,00 € |  |
| * | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 50 | 2 ΣΕΙΡΩΝ |  | 5 |  | 30,00 € |  | 150,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 5.445,50 € |  |
| 2 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ CPV 31224100-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΣΟΥΚΟ |  | 100 |  | 3,50 € |  | 350,00 € |  |
| 2 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 50 |  | 4,00 € |  | 200,00 € |  |
| 3 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ |  | 30 |  | 5,00 € |  | 150,00 € |  |
| 4 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3ΦΑΣΙΚΟΙ |  | 30 |  | 15,00 € |  | 450,00 € |  |
|  | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  | 0,00 € |  |
| 5 | 4 ΘΕΣΕΩΝ |  | 20 |  | 16,00 € |  | 320,00 € |  |
| 6 | 5 ΘΕΣΕΩΝ |  | 10 |  | 18,00 € |  | 180,00 € |  |
| * | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 ΘΕΣΕΩΝ |  | 30 |  | 5,00 € |  | 150,00 € |  |
| 8 | 5 ΘΕΣΕΩΝ |  | 30 |  | 6,00 € |  | 180,00 € |  |
| 9 | 6 ΘΕΣΕΩΝ |  |  |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  |
| * | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 10 | ΘΗΛΥΚΟ |  | 50 |  | 1,00 € |  | 50,00 € |  |
| 11 | ΑΡΣΕΝΙΚΟ |  | 50 |  | 1,00 € |  | 50,00 € |  |
| * | ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 12 | ΘΗΛΥΚΟ |  | 20 |  | 2,00 € |  | 40,00 € |  |
| 13 | ΑΡΣΕΝΙΚΟ |  | 20 |  | 2,00 € |  | 40,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 2.160,00 € |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV 31320000-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| * | ΚΑΛΩΔΙΑ : |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |  |
|  | NYA ( HO7V – U ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,5mm2 |  | 300 |  | 0,30 € |  | 90,00 € |  |
| 2 | 4mm2 |  | 300 |  | 0,50 € |  | 150,00 € |  |
| 3 | 6mm2 |  | 300 |  | 0,60 € |  | 180,00 € |  |
|  | NYY (J1VV – U ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3x1,5mm2 |  | 300 |  | 0,80 € |  | 240,00 € |  |
| 5 | 4x4mm2 |  | 400 |  | 2,50 € |  | 1.000,00 € |  |
| 6 | 5x4mm2 |  | 400 |  | 3,00 € |  | 1.200,00 € |  |
| 7 | 5x10mm2 |  | 100 |  | 6,50 € |  | 650,00 € |  |
|  | NYLHY ( H05VV-F) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2x1mm2 |  | 500 |  | 0,70 € |  | 350,00 € |  |
| 9 | 3x1,5mm2 |  | 1300 |  | 0,80 € |  | 1.040,00 € |  |
| 10 | 3x2,5mm2 |  | 700 |  | 1,20 € |  | 840,00 € |  |
| 11 | 3x4mm2 |  | 200 |  | 2,50 € |  | 500,00 € |  |
| 12 | 5x4mm2 |  | 100 |  | 3,00 € |  | 300,00 € |  |
| 13 | 3x10mm2 |  | 100 |  | 4,00 € |  | 400,00 € |  |
| 14 | NYFAZ 2X0.75 |  | 100 |  | 0,60 € |  | 60,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 7.000,00 € |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CPV 32521000-1 |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΠΛΑΚΕ |  | 100 |  | 0,60 € |  | 60,00 € |  |
| 2 | U.T.P 4 ΖΕΥΓΩΝ |  | 918 |  | 0,55 € |  | 504,90 € |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. V |  | 100 |  | 0,50 € |  | 50,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 614,90 € |  |
| 5 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CPV32522000-8 |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  | 30 |  | 2,00 € |  | 60,00 € |  |
| 2 | ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ ΜΟΝΕΣ |  | 20 |  | 10,00 € |  | 200,00 € |  |
| 3 | ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΕΣ |  | 30 |  | 5,00 € |  | 150,00 € |  |
| 4 | ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ |  | 30 |  | 5,00 € |  | 150,00 € |  |
| 5 | ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  | 200 |  | 0,20 € |  | 40,00 € |  |
| 6 | ΚΛΙΠΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |  | 200 |  | 0,40 € |  | 80,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 680,00 € |  |
| 6 | ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CPV 31213300-5 |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |  |
| * | ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 * 16 cm |  | 100 |  | 2,00 € |  | 200,00 € |  |
| 2 | ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  | 90 |  | 1,50 € |  | 135,00 € |  |
| 3 | ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  | 90 |  | 2,50 € |  | 225,00 € |  |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  | 50 |  | 0,80 € |  | 40,00 € |  |
| 5 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  | 50 |  | 1,40 € |  | 70,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 670,00 € |  |
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 31681410-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΚΟΛΑΡΑ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  | 300 |  | 0,15 € |  | 45,00 € |  |
| 2 | ΚΟΛΑΡΑ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  | 300 |  | 0,35 € |  | 105,00 € |  |
| 3 | ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  | 100 |  | 0,15 € |  | 15,00 € |  |
| 4 | ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  | 100 |  | 0,30 € |  | 30,00 € |  |
| 5 | ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  | 50 |  | 0,10 € |  | 5,00 € |  |
| 6 | ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  | 50 |  | 0,25 € |  | 12,50 € |  |
| 7 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 8Χ8 |  | 50 |  | 1,00 € |  | 50,00 € |  |
| 8 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 10Χ10 |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
| 9 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 24Χ19 |  | 20 |  | 5,00 € |  | 100,00 € |  |
| * | ΔΕΜΑΤΙΚΑ «ΚΛΙΠΣ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 250*3,6 |  | 1000 |  | 0,10 € |  | 100,00 € |  |
| 11 | ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 12V |  | 5 |  | 15,00 € |  | 75,00 € |  |
| 12 | ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΩΔΙΑΣ |  | 5 |  | 15,00 € |  | 75,00 € |  |
| 13 | ΚΟΥΔΟΥΝΕΣ 220 V |  | 10 |  | 25,00 € |  | 250,00 € |  |
| 14 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ |  | 400 |  | 1,00 € |  | 400,00 € |  |
| 15 | ΜΠΡΑΤΣΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΟΝΤΑ |  | 20 |  | 10,00 € |  | 200,00 € |  |
| 16 | ΜΠΡΑΤΣΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΚΡΙΑ |  | 10 |  | 15,00 € |  | 150,00 € |  |
| * | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 17 | ΦΑΝΑΡΙΩΝ - Ε 40 |  | 20 |  | 4,00 € |  | 80,00 € |  |
| 18 | ΦΑΝΑΡΙΩΝ - Ε 40 ΚΑΜΠΑΝΑ |  | 20 |  | 3,50 € |  | 70,00 € |  |
| 19 | Ε 27 1/8 |  | 50 |  | 3,00 € |  | 150,00 € |  |
| 20 | Ε 27 ΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΟ |  | 150 |  | 3,00 € |  | 450,00 € |  |
| 21 | Ε27 ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
|  | ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ΒΙΔΩΤΑ Ε 27 |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
| 23 | ΒΙΔΩΤΑ Ε 14 |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
| 24 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Ε40-Ε27 |  | 100 |  | 2,00 € |  | 200,00 € |  |
| 25 | ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΑ Η ΜΕ ΒΙΔΑ |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
| 26 | ΝΤΟΥΙ GU10 K GU5.3 |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
| * | ΟΥΠΑ (ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΙΔΑ) |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 27 | Νο 6 |  | 100 |  | 0,50 € |  | 50,00 € |  |
| 28 | Νο 8 |  | 300 |  | 0,50 € |  | 150,00 € |  |
| 29 | Νο 10 |  | 100 |  | 0,80 € |  | 80,00 € |  |
| 30 | Νο 12 |  | 100 |  | 0,90 € |  | 90,00 € |  |
| * | ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (ΜΕ ΒΙΔΑ) |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 31 | ΤΣΕΡΚΙ 50 ΜΕΤΡΑ ( ΚΟΥΛΟΥΡΑ ) |  | 2 |  | 50,00 € |  | 100,00 € |  |
|  | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 3/4” |  | 20 |  | 3,00 € |  | 60,00 € |  |
| 33 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) |  | 5 |  | 3,00 € |  | 15,00 € |  |
| * | ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 34 | 5 * 20 |  | 500 |  | 0,10 € |  | 50,00 € |  |
| 35 | 6 * 25 |  | 500 |  | 0,10 € |  | 50,00 € |  |
| 36 | 7 * 25 |  | 500 |  | 0,10 € |  | 50,00 € |  |
| 37 | 8 * 25 |  | 500 |  | 0,10 € |  | 50,00 € |  |
| 38 | 9 * 25 |  | 500 |  | 0,10 € |  | 50,00 € |  |
| 39 | 10 * 25 |  | 200 |  | 0,20 € |  | 40,00 € |  |
| 40 | 11 * 25 |  | 200 |  | 0,20 € |  | 40,00 € |  |
| 41 | 6 * 35 |  | 200 |  | 0,20 € |  | 40,00 € |  |
| 42 | 16 * 35 |  | 100 |  | 0,20 € |  | 20,00 € |  |
| 43 | 17 * 35 |  | 100 |  | 0,20 € |  | 20,00 € |  |
| 44 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ Φ100 |  | 5 |  | 25,00 € |  | 125,00 € |  |
| 45 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ Φ120 |  | 5 |  | 30,00 € |  | 150,00 € |  |
| 46 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ |  | 5 |  | 20,00 € |  | 100,00 € |  |
| 47 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ |  | 5 |  | 10,00 € |  | 50,00 € |  |
| * | ΚΛΕΜΕΝΣ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 48 | 2,5 mm |  | 300 |  | 0,20 € |  | 60,00 € |  |
| 49 | 6 mm |  | 200 |  | 0,30 € |  | 60,00 € |  |
| 50 | 16 mm |  | 100 |  | 0,40 € |  | 40,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 4.702,50 € |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ CPV 31520000-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.60 M |  | 600 |  | 2,00 € |  | 1.200,00 € |  |
| 2 | 1.00 M |  | 100 |  | 2,00 € |  | 200,00 € |  |
| 3 | 1.20 M |  | 600 |  | 2,50 € |  | 1.500,00 € |  |
| 4 | 1.50 M |  | 50 |  | 3,00 € |  | 150,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.20 M 28W |  | 25 |  | 4,00 € |  | 100,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 W |  | 10 |  | 3,00 € |  | 30,00 € |  |
| 7 | 26 W |  | 20 |  | 3,00 € |  | 60,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 8 | Ε27 55 W |  | 100 |  | 10,00 € |  | 1.000,00 € |  |
| 9 | Ε14 7W LED |  | 100 |  | 3,00 € |  | 300,00 € |  |
| 10 | GU10 5-7W LED |  | 20 |  | 4,00 € |  | 80,00 € |  |
| 11 | ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ E 27 – 42V 11W LED |  | 50 |  | 3,50 € |  | 175,00 € |  |
| 12 | ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ E 27 – 12V 11W LED |  | 30 |  | 6,00 € |  | 180,00 € |  |
| 13 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ Ε14 4WLED |  | 50 |  | 3,50 € |  | 175,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 14 | ΑΛΟΓΟΝΟΥ 230V, 575W |  | 5 |  | 30,00 € |  | 150,00 € |  |
| 15 | ΑΛΟΓΟΝΟΥ 230V, 500W |  | 5 |  | 35,00 € |  | 175,00 € |  |
| 16 | ΑΛΟΓΟΝΟΥ 230V 3200 K 1000 W |  | 5 |  | 40,00 € |  | 200,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 17 | 160 W |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
| 18 | 400 W |  | 50 |  | 2,00 € |  | 100,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 19 | 70W/I |  | 80 |  | 10,00 € |  | 800,00 € |  |
| 20 | 150 W |  | 100 |  | 30,00 € |  | 3.000,00 € |  |
| 21 | 250 W |  | 200 |  | 35,00 € |  | 7.000,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΣΩΛΗΝΑ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 22 | 100 W |  | 400 |  | 8,00 € |  | 3.200,00 € |  |
| 23 | 150 W |  | 50 |  | 10,00 € |  | 500,00 € |  |
| 24 | 250 W |  | 50 |  | 10,00 € |  | 500,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 25 | 150W E27 |  | 30 |  | 26,00 € |  | 780,00 € |  |
| 26 | 250 W |  | 20 |  | 10,00 € |  | 200,00 € |  |
| 27 | 400 W |  | 100 |  | 10,00 € |  | 1.000,00 € |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HQI |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 28 | 125W |  | 80 |  | 16,00 € |  | 1.280,00 € |  |
| 29 | 1000W |  | 20 |  | 90,00 € |  | 1.800,00 € |  |
| 30 | 2000W |  | 5 |  | 120,00 € |  | 600,00 € |  |
| 31 | 2000 W / D / I |  | 11 |  | 140,00 € |  | 1.540,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 28.075,00 € |  |
| 9 | ΠΗΝΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ CPV 31532600-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| * | ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2Χ28W |  | 10 |  | 12,00 € |  | 120,00 € |  |
| 2 | 2Χ35W |  | 10 |  | 12,00 € |  | 120,00 € |  |
| * | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Να |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 3 | 100 W |  | 300 |  | 14,00 € |  | 4.200,00 € |  |
| 4 | 150 W |  | 200 |  | 15,00 € |  | 3.000,00 € |  |
| 5 | 250 W |  | 50 |  | 18,00 € |  | 900,00 € |  |
| * | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ metal halide |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 6 | 400 W |  | 50 |  | 15,00 € |  | 750,00 € |  |
| 7 | 2000 W |  | 5 |  | 80,00 € |  | 400,00 € |  |
| 8 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 220-12V 60W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ |  | 4 |  | 10,00 € |  | 40,00 € |  |
| 9 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 70 εώς 400 W |  | 550 |  | 6,00 € |  | 3.300,00 € |  |
|  | EKKINHTEΣ metal halide |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 10 | 1000 W |  | 40 |  | 18,00 € |  | 720,00 € |  |
| 11 | 2000 W |  | 5 |  | 25,00 € |  | 125,00 € |  |
| * | ΣΤΑΡΤΕΡ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 12 | PS 22 ΦΘΟΡΙΟΥ 4 – 22 W |  | 1000 |  | 0,30 € |  | 300,00 € |  |
| 13 | PS 11 ΦΘΟΡΙΟΥ 4 – 65 W |  | 1000 |  | 0,30 € |  | 300,00 € |  |
| 14 | ΣΤΑΡΤΕΡΟΘΗΚΕΣ |  | 50 |  | 1,00 € |  | 50,00 € |  |
| 15 | ΣΤΑΡΤΕΡΟΘΗΚΕΣ με ντουι |  | 50 |  | 1,00 € |  | 50,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 14.375,00 € |  |
| 10 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CPV 3152760-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| * | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ Να |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | 150 W |  | 20 |  | 60,00 € |  | 1.200,00 € |  |
| 2 | LED |  | 5 |  | 40,00 € |  | 200,00 € |  |
| 3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΜΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ LED |  | 25 |  | 155,00 € |  | 3.875,00 € |  |
| 4 | Φωτιστικό φωτοβολταικό 40W με πάνελ (πλήρες) |  | 4 |  | 400,00 € |  | 1.600,00 € |  |
| 5 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ |  | 4 |  | 200,00 € |  | 800,00 € |  |
| 6 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ |  | 5 |  | 45,00 € |  | 225,00 € |  |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  | 10 |  | 25,00 € |  | 250,00 € |  |
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΟΙΧΟΥ Η ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗ ΚΩΔΩΝΑ«ΧΕΛΩΝΑ» ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΩΣ 100 W |  | 10 |  | 30,00 € |  | 300,00 € |  |
| 9 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1,2μ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ |  | 8 |  | 50,00 € |  | 400,00 € |  |
| 10 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1,5μ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ |  | 10 |  | 40,00 € |  | 400,00 € |  |
| 11 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 0,60μ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  | 5 |  | 25,00 € |  | 125,00 € |  |
| 12 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 1,20μ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  | 10 |  | 25,00 € |  | 250,00 € |  |
| 13 | ΠΡΟΒΟΛΑΚΙ ΜΕ ΣΕΝΣΟΡΑ |  | 5 |  | 27,00 € |  | 135,00 € |  |
| 14 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 10W |  | 80 |  | 18,00 € |  | 1.440,00 € |  |
| 15 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 50W |  | 50 |  | 33,00 € |  | 1.650,00 € |  |
| 16 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 100W |  | 10 |  | 59,00 € |  | 590,00 € |  |
| 17 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED 20W |  | 30 |  | 26,00 € |  | 780,00 € |  |
| 18 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 16W (ΠΛΗΡΕΣ) |  | 20 |  | 60,00 € |  | 1.200,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 15.420,00 € |  |
| 11 | ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV 31154000-0 |  | TEM |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS 1500VA |  | 2 |  | 100,00 € |  | 200,00 € |  |
| 2 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ PANEL 150Wp,12V |  | 2 |  | 200,00 € |  | 400,00 € |  |
| 3 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ |  | 4 |  | 150,00 € |  | 600,00 € |  |
| 4 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 10 Α |  | 4 |  | 40,00 € |  | 160,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 1.360,00 € |  |
|  | OMAΔΑ Α |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 80.502,90 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  | 19.320,70 € |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 99.823,60 € |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΙ , ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π) ΓΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.20.6662.0001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.915,60 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ |  | M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ TIMH MON. |  | ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ |  |
|  | Εξοπλισμός φωτισμού οδών CPV 34928500-3 |  | TEM |  |  |  |  |  |
| 1 | Σιδηροϊστός ύψους 3 m |  | 20 |  | 150,00 € |  | 3.000,00 € |  |
| 2 | Ιστός 2,80m |  | 15 |  | 380,00 € |  | 5.700,00 € |  |
| 3 | Κλωβός πάκτωσης ιστού 3 m |  | 20 |  | 30,00 € |  | 600,00 € |  |
| 4 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο εσωτ. διαστάσεων περίπου 30χ 30 cm |  | 20 |  | 50,00 € |  | 1.000,00 € |  |
| 5 | Kαλύμματα φρεατίων στεγανά από |  |  |  |  |  |  |  |
|  | σύνθετο υλικό εσωτ. Διαστάσεων περίπου 30X30 cm |  | 20 |  | 45,00 € |  | 900,00 € |  |
| 6 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά |  |  |  |  |  |  |  |
|  | εσωτ. διαστάσεων περίπου 44χ44cm |  | 30 |  | 40,00 € |  | 1.200,00 € |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 8W LED |  | 250 |  | 3,50 € |  | 875,00 € |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 12W LED |  | 250 |  | 2,90 € |  | 725,00 € |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 15W LED |  | 300 |  | 15,00 € |  | 4.500,00 € |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 30-35W LED |  | 150 |  | 35,00 € |  | 5.250,00 € |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 48W LED |  | 120 |  | 43,50 € |  | 5.220,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 28.970,00 € |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 31731000-9 |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |  |
| 12 | Σωλήνας σπιράλ εύκαμπτος Φ63 |  | 200 |  | 3,50 € |  | 700,00 € |  |
| 13 | Σωλήναςσπιράλ εύκαμπτος Φ50 |  | 200 |  | 3,00 € |  | 600,00 € |  |
| 14 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1 ½’’ |  | 48 |  | 7,00 € |  | 336,00 € |  |
| 15 | Σωλήνες γαλβανιζέ 2 ½’’ |  | 48 |  | 8,00 € |  | 384,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 2.020,00 € |  |
|  | ΚΕΡΑΥΝΑΓΩΓΟΙ CPV31216200-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΧΑΛΚΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ) |  | ΚΙΛΟ |  |  |  |  |  |
| 16 | 25mm |  | 100 |  | 12,00 € |  | 1.200,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 1.200,00 € |  |
|  | OMAΔΑ Β |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 32.190,00 € |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 7.725,60 € |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 39.915,60 € |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Γ’ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.6262.0005 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2979,72€ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φωτιστικό σώμα κορυφής 100 W Νa με λαμπτήρα (πλήρες) |  | 27 |  | 89,00 € |  | 2.403,00 € |  |
|  | OMAΔΑ Γ |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 2.403,00 € |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 576,72 € |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 2.979,72 € |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Δ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.6262.0001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 998,20 € |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV31213000-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 72 H |  | 7 |  | 30,00 € |  | 210,00 € |  |
| 2 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ |  | 2 |  | 90,00 € |  | 180,00 € |  |
| * | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 3 | ΑΠΛΟΙ |  | 40 |  | 1,50 € |  | 60,00 € |  |
| 4 | ΜΕΣΑΙΟΣ /Α/R |  | 10 |  | 2,50 € |  | 25,00 € |  |
| 5 | Α/R |  | 30 |  | 2,00 € |  | 60,00 € |  |
| 6 | K/R |  | 30 |  | 2,00 € |  | 60,00 € |  |
| 7 | ΜΠΟΥΤΟΝ |  | 10 |  | 2,00 € |  | 20,00 € |  |
| * | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 8 | ΑΠΛΟΙ |  | 30 |  | 3,00 € |  | 90,00 € |  |
| 9 | A/R |  | 10 |  | 3,00 € |  | 30,00 € |  |
| 10 | K/R |  | 10 |  | 3,00 € |  | 30,00 € |  |
| 11 | ΜΠΟΥΤΟΝ |  | 10 |  | 4,00 € |  | 40,00 € |  |
|  | OMAΔΑ Δ |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 805,00 € |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 193,20 € |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 998,20 € |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Ε’ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.7325.0001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.998,40 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ |  | M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ TIMH MON. |  | ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ |  |
|  | Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα CPV 315220000-1 |  | TEM |  |  |  |  |  |
| 1 | ΨΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΘΕΡΜΑ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΕΚΤEINOMENA |  | 200 |  | 25,00 € |  | 5.000,00 € |  |
| 2 | ΨΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΨΥΧΡΑ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΕΚΤEINOMENA |  | 200 |  | 25,00 € |  | 5.000,00 € |  |
| 3 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΔΙΑΜ 13 mm |  | 2400 |  | 2,50 € |  | 6.000,00 € |  |
| 4 | ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ |  | 500 |  | 2,50 € |  | 1.250,00 € |  |
| 5 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ |  | 500 |  | 2,00 € |  | 1.000,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 18.250,00 € |  |
|  | Ηλεκτρολογικό υλικό CPV31681410-0 |  | TEM |  |  |  |  |  |
| 6 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ |  | 200 |  | 0,90 € |  | 180,00 € |  |
| 7 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200 Χ 2,5 mm2 |  | 10000 |  | 0,03 € |  | 300,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 480,00 € |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV 31320000-5 |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |  |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 Χ 1 mm2 |  | 2200 |  | 0,65 € |  | 1.430,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  | 1.430,00 € |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 20.160,00 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  | 4.838,40 € |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 24.998,40 € |  |
|  | ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ Κ.Α.10.6691.0002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 57.970,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες CPV 31523000-8 |  | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτ/να και λυχνίες LED Προμήθεια και τοποθέτηση |  | 39 |  | 250,00€ |  | 9.750,00€ |  |
| 2 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου (TΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΔΕΝΤΡΟ) με φωτ/να και λυχνίες LED Προμήθεια και τοποθέτηση |  | 2 |  | 10.850,00€ |  | 21.700,00€ |  |
| 3 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου (TΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΛΚΗΘΡΟ) με φωτ/να και λυχνίες LED Προμήθεια και τοποθέτηση |  | 2 |  | 1.650,00€ |  | 3.300,00€ |  |
| 4 | Διακόσμηση δέντρου με μικρολαμπάκια LED πάχους 35-40cm |  | 48 |  | 250,00€ |  | 12.000,00€ |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 46.750,00 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  | 11.220,00 € |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 57.970,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΩΝ |  |  |  |  |  | 182.810,90 € |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 43.874,61 € |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 226.685,51 € |  |
| Χωρίς να αλλαχθεί το συνολικό ποσό της μελέτης υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των προαναφερόμενων ποσοτήτων λόγω των απρόβλεπτων αναγκών που θα προκύψουν για τη συγκεκριμένη συντήρηση. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Μοσχάτο, 23 /5/ 2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Μοσχάτο 24 /5/2018 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΔΜ-Τ ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Μοσχάτο 24/5/2018 Ο Διευθυντής ΤΥΔΜ-Τ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 226.685,51 €

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  21  /2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη, εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες.

Άρθρο 1ο

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών .

Προσφερόμενο υλικό που δεν συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

Όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού πρέπει - σύμφωνα με το παράρτημα IV της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/13897/15.09.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1792) – να είναι κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α΄ η Β΄ ή εκτός αν ορίζεται διαφορετικά , καθώς και τα στραγγαλιστικά πηνία που πρέπει να είναι ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού με ρύθμιση και εναλλακτικά μαγνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, αποκλειόμενης της προμήθειας μαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard

Άρθρο 2ο

Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς:

- Τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, κτλ στοιχεία (κατά προτίμηση στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική) για όλα τα είδη της παρούσας μελέτης .

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να έχουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες παραγωγής που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο.

- θα πρέπει να προσκομιστούν τα ISO 9001:2008 των εργοστασίων κατασκευής σε ότι αφορά στα παρακάτω άρθρα:

ΟΜΑΔΑ Α: 8.1-31, 9.1-11, 10.1-18,  ΟΜΑΔΑ Β: 1-3, 7-11,  ΟΜΑΔΑ Γ: 1,  ΟΜΑΔΑ Ε: 1-2

Θα γίνονται δεκτά  πιστοποιητικά ISO 9001:2008 (ή άλλα ισοδύναμα), τα οποία θα αναφέρονται στην παραγωγική – κατασκευαστική διαδικασία του παραγόμενου προϊόντος.

- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται για όλα τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού τα εξής.: α) Η χώρα προέλευσης και κατασκευής, β) Το εργοστάσιο κατασκευής ή η εμπορική ονομασία του προϊόντος (brand name).

- Τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικών υλικών.

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμα  του προσφέροντος (Προμηθευτή)

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης αποβλήτων για το τρέχον έτος , όπως ορίζεται στο Ν2939/01 όπως ισχύει, στους Ν3854/10, Ν.4042/12, ΚΥΑ 23615/51/ΕΕ.103/2014 περί Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.

- Οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι  καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών.

- Προσκόμιση Δειγμάτων με την κατάθεση της προσφοράς - ένα τεμάχιο ανά είδος-, για τα παρακάτω είδη:

-Ομάδα Α: 8.8-13, 19-21, 25-27, 28, 30, 9.3-5, 9-11, 10.1, 3, 4,18

-Ομάδα Β:    2, 7-11

-Ομάδα Γ:    1

-Ομάδα Ε:   1-2

- Για την ομάδα ΣΤ’ τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι:

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 της κάθε κατασκευάστριας εταιρείας

- Δήλωση συμμόρφωσης CE για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από :

α) πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή σύμφωνα με τη νέα ETEΠ (εγκύκλιος 22/24-1-2014/ΔΙΠΑΔ/οικ658), από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τα κάτωθι πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με τη χαμηλή τάση :

- EN 60598-1:2015(IEC 60598-1:2014)

- EN 60598-2-20:2015 (IEC 60598-2-20:2014)

- EN 60598-2-21:2015 (IEC 60598-2-21:2014)

β) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC:

- (EN 55015:2013+A1:2015, (CISPR 15:2013+IS1:2013+IS2:2013+A1:2015)

- ΕΝ 61547:2009 (IEC 61547:2009)

- EN 61000-3-3:2013 (IEC 61000-3-3:2013)

- EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014)

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις συμμετοχής:

- Σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης αποβλήτων και

- Σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών για το τρέχον έτος , όπως ορίζεται στο Ν2939/01 όπως ισχύει, στους Ν3854/10, Ν.4042/12, ΚΥΑ 23615/51/ΕΕ.103/2014 περί Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.

- Οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση, ενώ οι μεταπωλητές–έμποροι  καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών.

Άρθρο 3ο

ΟΜΑΔΑ A΄

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

K.A.20.6662.0003         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.823,60 €

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV31213000-2

- 5               ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Φ 10-16-20-25-32 Α

Η αυτόματη ασφάλεια θα πρέπει να διακόπτει αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος, 6ΚΑ καμπύλης C βραδείας απόκρισης.θα περιλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα.

6- 8              ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 2Φ 10-16-20-25-32 Α

Η αυτόματη ασφάλεια θα πρέπει να διακόπτει αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος, 6ΚΑ καμπύλης C βραδείας απόκρισης.θα περιλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα.

9-13              ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 3Φ 10-16-20-25-32 Α

Η αυτόματη ασφάλεια θα πρέπει να διακόπτει αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος, 6ΚΑ καμπύλης C βραδείας απόκρισης.θα περιλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα.

14- 15           ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 35-63 Α

Η βάση θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα. Χρήση με φυσίγγια τύπου diazed.

16-18            ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 35-50-63

Η μήτρα θα έχει σπείρωμα ώστε να βιδώνει στη βάση και υποδοχή ώστε να προσαρμόζεται το αντίστοιχο φυσίγγι.

19-20            ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Το πώμα θα έχει σπείρωμα ώστε να βιδώνει στη βάση και να εφαρμόζει το φυσίγγι στη μήτρα.

21-25           ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Το φυσίγγι θα είναι τύπου DI, DIII ,DIV

26-28           ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ 00 ,80-200 Α

Οι διαστάσεις των ασφαλειών αυτών προκαθορίζονται από τον τύπο 0 , 00 ,1

29-30            ΜΙΚΡΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 5-8 Α

Γυάλινη ασφάλεια σε  διαστάσεις 5Χ20 βραδείας τήξεως.

31-33            ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1Χ40,1Χ63,3Χ63 Α

Για την στερέωσή της θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα. Οι διαστάσεις της θα είναι περιορισμένες, θα έχει πλάτος 17,5mm η μονοφασική και  32,5mm η τριφασική.

34-35            ΧΤΕΝΙ  ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Φ ΚΑΙ 3Φ

Χτένι κατασκευασμένο από χαλκό 63 Α ανά φάση κατάλληλο για τη συνδεσμολογία πινάκων.

36-41            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

Ο ηλεκτρονόμοι  μονοφασικοί, τριφασικοί 30ΜΑ και 300ΜΑ

42-43            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Οι ηλεκτρονόμοι αυτοί θα είναι με πηνίο στα 230V με 4 επαφές ΝΟ

IEC EN61095

44-45            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Η ενδεικτική λυχνία LED θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα με ένδειξη για 1 ή 3 φάσεις.Με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 100.000h.

46-50             ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακες πλαστικοί η μεταλλοπλαστικοί, και μεταλλικοί στεγανοί κατάλληλοι για συνδεσμολογία και τοποθέτηση 1,2 ή περισσοτέρων σειρών υλικών ράγας, εξωτερικοί και χωνευτοί.

2 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ     CPV 31224100-3

1                    ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ

Ρευματοδότες διάφορων λειτουργιών με πλακίδιο και βάση στήριξης

κατάλληλοι για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη με βίδες η νύχια.

2                    ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

3 -4                ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ

Ρευματοδότες διάφορων λειτουργιών στεγανότητας τουλάχιστον IP 54

για εξωτερικούς χώρους. Ρευματοδότες τριφασικοί εξωτερικοί IP673X63A.

5-6               ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Κατάλληλα για προστασία ευαίσθητων συσκευών από στιγμιαίες

υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ .

7-9                ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ

Ρευματοδότες πολλών παροχών κατάλληλοι για τροφοδοσία συσκευών

μικρής κατανάλωσης.

10-13            ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ

Ρευματοδότης και ρευματολήπτης τύπου σούκο, πλαστικός για

εσωτερική χρήση και λαστιχένιος για εξωτερική.

3 ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV 31320000-5

1-3                NYA ( HO7V – U )

Μονοπολικό καλώδιο με μονόκλωνο αγωγό, μόνωση PVC χωρίς

εξωτερικό μανδύα ονομαστικής τάσης 450/750 V.

4-7	ΚΑΛΩΔΙΑ NYY  (J1VV – U )

Καλώδιο μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους αγωγούς , με μόνωση

από PVC, μανδύα από PVC χρώματος μαύρου ,κατάλληλο για ξηρούς

ή υγρούς χώρους, στον αέρα η στο έδαφος.

8-13	ΚΑΛΩΔΙΑ NYLHY ( H03VV-F,ΗΟ5VV-F)

Εύκαμπτο καλώδιο από χαλκό με μόνωση και μανδύα από PVC ,

κατάλληλο για ξηρούς ή υγρούς χώρους.

14	ΚΑΛΩΔΙΑ NYFAZ

Πολύ εύκαμπτο πεπλατυσμένο καλώδιο με εύκαμπτους χάλκινους

αγωγούς , με μόνωση από PVC για ελαφριές χρήσεις.

4 ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ           CPV 32521000-1

1	ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  ΠΛΑΚΕ

Εύκαμπτο πολύκλωνο καλώδιο προεκτάσεως τηλεφώνου.

2	ΚΑΛΩΔΙΑ U.T.P  4  ΖΕΥΓΩΝ

Καλώδιο CAT5 ή CAT6 500MHz 4x2x23 AWG διατομή 4 x 2 x 23 AWG

με χάλκινος μονόκλωνος αγωγός, με μόνωση πολυαιθυλενίου.

3	ΚΑΛΩΔΙΟ  Τ. V

Ομοαξονικό καλώδιο με αγωγό διατομής 1mm αντίσταση 75ΩΜ

5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CPV32522000-8

1	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Καλώδιο σπιράλ για συσκευές τηλεφώνου με κλίπς στα άκρα του.

2	ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ

Διαχωριστική οριολωρίδα 10 ζευγών τύπου LSA- PLUS

3-4	ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πρίζες τηλεφώνου 6P4C προδιαγραφών ΟΤΕ  κατάλληλες για

τοποθέτηση σε τοίχο ή επίτοιχες .

5-6	ΚΛΙΠΣ ΠΡΙΖΩΝ

Κλίπς για συνδέσεις τηλεφώνων RJ11 ή υπολογιστών RJ45.

6 ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CPV 31213300-5

1	ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Κανάλι προστασίας καλωδίων από PVC

16Χ16 για επίτοιχη ή επιδαπεδία τοποθέτηση.

2-3	ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ διαμέτρου Φ20-Φ32

1250Ν βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους

4-5 	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ διαμέτρου Φ20-Φ32

1250 Ν βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους

7 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ              CPV 31731000-9

1-6               ΚΟΛΑΡΑ, ΜΟΥΦΕΣ, ΡΑΚΟΡ κατάλληλα για τους ανωτέρω σωλήνες

7-9 	ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Κουτιά στρογγυλά ή τετράγωνα κατάλληλα για εξωτερικές

εγκαταστάσεις στεγανότητας IP65κατάλληλα για διέλευση καλωδίων,

με  περιφερειακές τρύπες για την είσοδο σωλήνων, με πρεσσαριστό η

βιδωτό καπάκι

10	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Πλαστικά δεματικά υψηλής αντοχής, κατασκευασμένα από NYLON66 94V-2L

θερμοκρασία λειτουργίας -30 +80 °C  για ασφαλές, γρήγορο και εύκολο

δέσιμο καλωδίων, σωλήνων κ.λ.π 18kg αντοχή.

Λευκό ή μαύρο

11-12           ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΜΕΛΩΔΙΑΣ

Κουδούνι ηλεκτρονικό 8-12V,Κουδούνια  μελωδικά2 εισόδων (10 μελωδίες) μ

230V

13	ΚΟΥΔΟΥΝΕΣ 220V

Κουδούνια κατάλληλα για σχολεία και εξωτερικούς χώρους

τροφοδοσίας 230 V Φ240mm

14	ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Μονωτική ταινία PVC διαστάσεις: 19X20 αυτοκόλλητη
                              χρώμα λευκό, μαύρο κατάλληλη για μονωση ηλεκτρικών συνδέσεων

15-16	ΜΠΡΑΤΣΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

Μεταλλικός βραχίονας φωτιστικού γαλβανισμένος για τη στήριξη

φωτιστικών σε τοίχο η κολώνα ΔΕΗ με προβολή 60cm και 100cm

17-21	ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Πορσελάνη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες & ρεύματα μεγάλης 
                      έντασης E27 ή Ε40 Βιδωτό με σπείρωμα η με λαμάκι και βίδα M10 (1/8”)

(διαιρούμενο ή μη)

22-24	ΝΤΟΥΙ  ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ

Ντουί E27 Ε14 Β22 καμπάνα 1/8 βακελίτου και αντάπτορες μετατροπής

25                ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ

Ντουί κατάλληλα για την υποδοχή ευθύων λαμπτήρων φθορίου T8,

κουμπωτά η με βίδα

26                ΝΤΟΥΙ GU 10 KAI GU5.3

Ντουί κατάλληλα για την υποδοχή λαμπτήρων SPOT GU10 και GU 5.3

27-30          ΟΥΠΑΤ

Ούπατ κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο μπετό,

διαφόρων διατομών. Θα συνοδεύεται με την αντίστοιχη βίδα.

31-32	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ Κ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ανοξείδωτη χαλυβδοταινία 19mm κατάλληλη για δέσιμο

φωτιστικών σε στύλους ΔΕΗ με τον αντίστοιχο ανοξείδωτο

συνδετήρα

33	ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Σωληνάριο πιστολιού σιλικόνης διάφανη κατάλληλη για σφράγιση καθέτων                           και οριζοντίων αρμών  με μεγάλη αντοχή στη γήρανση.

34-43	ΡΟΚΑ

Στερεωτικά καλωδίων διαφόρων μεγεθών για καλώδιο στρογγυλό η

πλακέ,με το αντίστοιχο ατσαλόκαρφο.

44-45	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

Εξαεριστήρες για την απαγωγή αέρα από κλειστούς χώρους

διαφόρων διαμέτρων

46	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

Αντιστάσεις θερμοσιφώνων κατάλληλες για οριζόντια ή κάθετη	τοποθέτηση διαφόρων διαμέτρων και ισχύος.

47	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

Θερμοστάτες θερμοσιφώνων κατάλληλοι για οριζόντια ή κάθετη	τοποθέτηση 4 επαφών, με ρύθμιση θερμοκρασίας διακοπής.

48-50	ΚΛΕΜΜΕΣ  Σύνδεσμοι καλωδίων μονωμένοι με βίδα για γρήγορη

σύνδεση διαφόρων διατομών

8 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ    CPV 31520000-7

1	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 60cm

Λαμπτήρες φθορισμού ευθύγραμμοι ισχύος 18 W με κάλυκα G13 και

απόχρωσης 6500Κ και απόδοσης               τουλάχιστον1300Lm.

Χρόνος ζωής περίπου 20000 ώρες.

2	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 100cm

Λαμπτήρες φθορισμού ευθύγραμμοι ισχύος 36 W με κάλυκα G13 και

απόχρωσης φωτός ημέρας  4000K και απόδοσης τουλάχιστον 3100Lm.

Χρόνος ζωής περίπου 20.000 ώρες.

3	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 120cm

Λαμπτήρες φθορισμού ευθύγραμμοι ισχύος 36 W με κάλυκα G13 και

απόχρωσης 4000Κ και απόδοσης τουλάχιστον3350Lm.

Χρόνος ζωής περίπου 20.000 ώρες.

4	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 150cm

Λαμπτήρες φθορισμού ευθύγραμμοι ισχύος 58 W με κάλυκα G13 και

απόχρωσης 4000Κ και απόδοσης τουλάχιστον5200Lm.

Χρόνος ζωής περίπου 20.000 ώρες.

5	Λαμπτήρες φθορισμού μήκους  1,20m με κάλυκα G13 και

απόχρωσης 4000Κ τύπου Τ 5  2470lm.

6-7                ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL

Λαμπτήρες PL 18W και 26W 4000Κ με κάλυκα G24d-2 ,G24	d-3 και

απόδοσης περίπου 1100Lm 1560lm και χρόνο ζωής 12000 ώρες.

8                  Λαμπτήρες ηλεκτρονικοί 55w Ε27 12000 ώρες ζωής 3300 lm  2700-6500k

9                  Λαμπτήρες led  7w Ε14 μέγιστο μήκος 80mm 25000h

ώρες ζωής 6000-6500k  630 lm

10	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SPOT

Λαμπτήρες για σποτ με κάλυκα GU10  για λειτουργία στα

220V 5-7W 38 °LED 630lm 25000h

11-12	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Λαμπτήρες χαμηλής τάσης 42V 11W LED 920lm και 12V 11W 920lm,  με  κάλυκα Ε27 25000h 300°2700-6500Κ

13	ΛΑΜΠΑΚΙΑ Ε14 4W

Λαμπάκια με σπείρωμα Ε14 4W LED G45 25000h ζωής Ra> 80 μέγιστο ύψος 80mm

14-16	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Λαμπτήρες θεάτρου αλογόνου, σε διάφορες ισχύς σύμφωνα με τα

δείγματα της υπηρεσίας   για την εξασφάλιση του ίδιου φωτεινού

αποτελέσματος αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε φωτιστικού.

17-18	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ

Λαμπτήρες γραμμικοί αλογόνου εξοικονόμησης ενέργειας , με

κάλυκα R7s.

19	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W ΑΧΛΑΔΙ

Λαμπτήρες νατρίου 70 W με κάλυκα Ε27 και ενσωματωμένο εναυστήρα με

φωτεινή ροή τουλάχιστον 6000lm και χρόνο ζωής 32000 ώρες .

20                  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔΙ

Λαμπτήρες νατρίου 150 W με κάλυκα Ε40 άμεσης επανέναυσης,

φωτεινή ροή τουλάχιστον 15500 Lm και χρόνο ζωής 55000 ώρες.

Απόδοση τουλάχιστον 102Lm/W. Διατήρηση της φωτεινής ροής στο

90% μετά τις πρώτες 16000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α+

21	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔΙ

Λαμπτήρες νατρίου 250 W με κάλυκα Ε40, άμεσης επανέναυσης,

φωτεινή ροή τουλάχιστον 30000 Lm και χρόνο ζωής 55000 ώρες.

Απόδοση τουλάχιστον 116  Lm/W. Διατήρηση της φωτεινής ροής στο

90% μετά τις πρώτες 16000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α+

22	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W ΣΩΛΗΝΑ

Λαμπτήρες νατρίου 100 W με κάλυκα Ε40, με φωτεινή ροή τουλάχιστον	10000 Lm και χρόνο ζωής 32000 ώρες. Απόδοση τουλάχιστον 100

Lm/W ενεργειακής κλάσης Α+

23	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΣΩΛΗΝΑ

Λαμπτήρες νατρίου 150 W με κάλυκα Ε40, με φωτεινή ροή τουλάχιστον	17000 Lm και χρόνο ζωής 32000 ώρες.

24	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΣΩΛΗΝΑ

Λαμπτήρες νατρίου 250 W με κάλυκα Ε40, με φωτεινή ροή τουλάχιστον	33000 Lm και χρόνο ζωής 32000 ώρες.

25	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE 150W

Λαμπτήρες METAL HALIDE 150 W με κάλυκα Ε27, με φωτεινή ροή

τουλάχιστον	13500 Lm και χρόνο ζωής 20000 ώρες 4000Κ. Απόδοση

τουλάχιστον 86 Lm/W

26	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE 250W

Λαμπτήρες METAL HALIDE 250 W 4200K με κάλυκα Ε40, με φωτεινή         ροή τουλάχιστον	22000 Lm και χρόνο ζωής 20000 ώρες. Απόδοση

τουλάχιστον 88 Lm/W

27	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE 400W

Λαμπτήρες METAL HALIDE 400 W με κάλυκα Ε40, 4200Κ με φωτεινή ροή	τουλάχιστον	40000 Lm και χρόνο ζωής

20000 ώρες. Απόδοση τουλάχιστον 100 Lm/W

28	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HQI 125W

Λαμπτήρες Hqi 125w 10000LM 10000h 4000K αντικατάστασης υδραργύρου ο λαμπτήρας πρέπει να λειτουργεί με μετασχηματιστή υδραργύρου 125W, ενεργειακής κλάσης Α++

29                ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HQI 1000W

Λαμπτήρες HQI 1000W daylight με κάλυκα Ε40 για οριζόντια

λειτουργία τουλάχιστον 85000 Lm και χρόνο ζωής τουλάχιστον 9000

ώρες. Απόδοση τουλάχιστον 85 Lm/W.

30	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HQI 2000W

Λαμπτήρες HQI 2000W 4500Kμε κάλυκα Ε40 για οριζόντια

λειτουργία τουλάχιστον 245000 Lm και χρόνο ζωής τουλάχιστον 5000

ώρες Ra 63 .Απόδοση τουλάχιστον 120 Lm/W.

31	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HQI 2000W

Λαμπτήρες HQI 2000W  >6500K με κάλυκα Ε40 για οριζόντια

λειτουργία τουλάχιστον 180000 Lm και χρόνο ζωής τουλάχιστον 5000

ώρες. Απόδοση τουλάχιστον 87 Lm/W. Mε ενσωματωμένο εκκινητή

9 ΠΗΝΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ                      CPV 31532600-0

1-2 	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Μετασχηματιστές (ballast) ηλεκτρονικοί κατάλληλοι για τη λειτουργία

λαμπτήρων φθορισμού χωρίς starter σε διάφορα νούμερα ισχύος.

3-5 	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Μετασχηματιστές (ballast) κατάλληλοι για τη λειτουργία

λαμπτήρων νατρίου σε διάφορα νούμερα ισχύος.

6-7 	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑL HALIDE

Μετασχηματιστές (ballast) κατάλληλοι για τη λειτουργία

λαμπτήρων metal halide σε διάφορα νούμερα ισχύος.

8 	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 220-12V

Μετασχηματιστές υποβιβασμού τάσης από 220 σε 12V κατάλληλοι για

τη λειτουργία λαμπτήρων που λειτουργούν με 12V σε διάφορα νούμερα

ισχύος. Κλασικοί η ηλεκτρονικοί.

9                  ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ  70 – 400W

Εκκινητές για λαμπτήρα 70 – 400 watt ατμών Νατρίου η HQI τάση

τροφοδοσίας 198Volt έως 264 Volt, συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz,

ένταση συνεχούς λειτουργίας 4,6 Α, κλέμμα σύνδεσης 2,5mm,

τάσης απόκρισης 98Voltt

10                EKKINHTEΣ 1000 W

Εκκινητές για λαμπτήρα 1000 watt ατμών Νατρίου η HQI τάση

τροφοδοσίας 198Volt έως 264 Volt, συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz,

μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας 12 Α, κλέμμα σύνδεσης 2,5mm,

απόκριση τάσης 98Volt, τάση αποκοπής 170Volt, τάση εκκίνησης 4,0

έως 5,0 Kvolt.

11                EKKINHTEΣ  2000 W

Εκκινητές για λαμπτήρα 2000 watt HQI τάση

τροφοδοσίας 380-400V 50-60 Hz, 12 Α , 20-1500PF

12-13             ΣΤΑΡΤΕΡ

Κατάλληλα για την εκκίνηση λαμπτήρων φθορισμού 18-22-32-36-56-

65W.

14-15               ΣΤΑΡΤΕΡΟΘΗΚΕΣ

Bάσεις κατάλληλες για την υποδοχή των στάρτερ εντός των φωτιστικών

φθορίου.

10 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ                  CPV 3152760-6

1   	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 150W

Φωτιστικό οδικού φωτισμού, κατάλληλο για ύψος τοποθέτησης 5-10 m.

150w Nατρίου. Σώμα ενιαίο, κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό

κράμα αλουμινίου (AL 12 Si Fe UNE-38269), βαμμένο εξωτερικά με

πολυεστερική πούδρα χρώματος γκρι RAL 7035 και εσωτερικά λευκό.

Αυτό χωρίζεται από πλαστικό διάφραγμα ενισχυμένο με fibreglass (για

μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες) σε 2 χώρους: α) Στο χώρο

του λαμπτήρα, ο οποίος περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα από

γυαλιστερό ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητος 99,9. Αυτά έχουν τη

δυνατότητα μετατόπισης για ρύθμιση της φωτεινής ροής. Λυχνιολαβή

πορσελάνης Ε-40. Ο ανωτέρω χώρος καλύπτεται με porycar-bonate

κάλυμμα injection πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις, καθώς

και στην ακτινοβολία U.V. Στηρίζεται στο κυρίως σώμα με ανοξείδωτο

μάνδαλο, στο διάφραγμα με άγκιστρο αλουμινίου, το οποίο παρέχει τη

δυνατότητα κρέμασης του κατά τη συντήρηση. Μεταξύ του κυρίως

σώματος και του πλαστικού καλύμματος υπάρχει παρέμβυσμα από

EPDM, το οποίο εξασφαλίζει στεγανότητα IP 44. β) Στο χώρο των

οργάνων, που περιλαμβάνει την υποδοχή του βραχίονος Φ 42 mm.

Φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες. Πυκνωτής

διόρθωσης συνημίτονου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9, σε

παράλληλη σύνδεση,αντιπαρασιτικό φίλτρο,

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, αντιπαρασιτική διάταξη (προστασία κατά

των ραδιοπαρεμβολών). Καλώδια πολύκλωνα σιλικόνης

, διατομής 1-1,5 mm2, θερμικής αντοχής ΗΤ -60° C έως

+200° C. Κλέμα σύνδεσης με μικροασφάλεια για προστασία του

κυκλώματος με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm. Χώρος

οργάνων ΙP 23 Το φωτιστικό είναι κλάση μόνωσης  II. CUT-OFF κατά

IES. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1, ΕΝ

60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3

2   	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Φωτιστικό οδικού φωτισμού, κατάλληλο για ύψος τοποθέτησης 5-10 m για               .                    λαμπτήρα LED. Σώμα ενιαίο, κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό

κράμα αλουμινίου (AL 12 Si Fe UNE-38269), βαμμένο εξωτερικά με

πολυεστερική πούδρα χρώματος γκρι RAL 7035 και εσωτερικά λευκό.

Αυτό χωρίζεται από πλαστικό διάφραγμα ενισχυμένο με fibreglass (για

μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες) σε 2 χώρους: α) Στο χώρο

του λαμπτήρα, ο οποίος περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα από

γυαλιστερό ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητος 99,9. Αυτά έχουν τη

δυνατότητα μετατόπισης για ρύθμιση της φωτεινής ροής. Λυχνιολαβή

πορσελάνης Ε-27 . Ο ανωτέρω χώρος καλύπτεται με porycar-bonate

κάλυμμα injection πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις, καθώς

και στην ακτινοβολία U.V. Στηρίζεται στο κυρίως σώμα με ανοξείδωτο

μάνδαλο, στο διάφραγμα με άγκιστρο αλουμινίου, το οποίο παρέχει τη

δυνατότητα κρέμασης του κατά τη συντήρηση. Μεταξύ του κυρίως

σώματος και του πλαστικού καλύμματος υπάρχει παρέμβυσμα από

EPDM, το οποίο εξασφαλίζει στεγανότητα IP 44. β) Στο χώρο των

οργάνων, που περιλαμβάνει την υποδοχή του βραχίονος Φ 42 mm.Στον χώρο

αυτό θα υπάρχουν μόνο οι συνδέσεις καθώς η λάμπα LED δεν απαιτεί σύστημα έναυσης. Καλώδια πολύκλωνα σιλικόνης με προστασία

υαλομέταξα, διατομής 1-1,5 mm2, θερμικής αντοχής ΗΤ -60° C έως

+200° C. Κλέμα σύνδεσης με μικροασφάλεια για προστασία του

κυκλώματος με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm. Χώρος

οργάνων ΙP 23 Το φωτιστικό είναι κλάση μόνωσης I ή II. CUT-OFF κατά

IES. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1, ΕΝ

60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3

3	              Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι διαμέτρου 400 χιλ. περίπου και ύψους 615 χιλ. περίπου  Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. Ενδεικτικό  σχέδιο

Tο φωτιστικό θα συνοδεύεται από Λαμπτήρα 35W αχλάδι LED IP54 E27. Θα είναι κατάλληλες για   σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι

μεγαλύτερος των 0.5sec Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι

μεγαλύτερη/ίση από ≥3700lm ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80 και

η θερμοκρασία χρώματος από 2700K έως 6500Κ. Οι λαμπτήρες  θα

είναι ενεργειακής κλάσης  Α+, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής

40.000ώρες και θα αντέχουν τουλάχιστον 50.000κύκλους ανάμματος

4                 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 40W  ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

Τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προδιαγραφές.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αυτόνομα Solar Street Light 12v / 40W με ενσωματωμένο Solar Panel, μπαταρία και controller ελέγχου λειτουργίας .Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας IP65.Το φωτιστικό θα διαθέτει           αλουμινένιο κέλυφος που στην άνω εξωτερική επιφάνεια θα φέρει Solar panel μονοκρυσταλικού  τύπου  ισχύος 60w με τάση εξόδου 18V με διάρκεια ζωής 25 έτη.Η Μπαταρία θα βρίσκεται στο εσωτερικό του κελύφους του φωτιστικού   σώματος προδιαγραφών Lithium τάση λειτουργίας 12,8V και χωρητικότητα       30AH. Η διάρκεια ζωής θα είναι 5 έτη.Στη κάτω εξωτερική πλευρά του          κελύφους το φωτιστικό θα φέρει Led Chip modules συνολικής φωτεινότητας φωτεινότητας ≥ 4000Lm με γωνία εκπομπής φωτισμού 120ο. Η διάρκεια ζωής        της φωτεινής πηγής θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες.Η θερμοκρασία φωτισμού θα είναι≥ 6000ΚΤο υλικό κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 19Kgr.To φωτιστικό θα διαθέτει βάση που θα εφαρμόζει απευθείας στον ιστό.

Το φωτιστικό θα ολοκληρώνει τη φόρτιση του εντός 6 ωρών (με δυνατή ηλιοφάνεια).

Ο Controller θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα δυο επιλογών εκφόρτισης και άρα λειτουργίας του φωτιστικού.

- Full Power mode για λειτουργία περισσοτέρων  από 10 ώρες

- Saving Power mode για λειτουργία περισσοτέρων από 30 ωρών

Το φωτιστικό θα φέρει αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης ώστε όταν πλησιάζει πεζός να θέτει το φωτιστικό στο 100% της έντασης φωτισμού ενώ σε περίπτωση ηρεμίας στο 30%.

Tα παραπάνω πρέπει να προκύπτουν από το φυλλάδιο του κατασκευαστή και σε καμία περίπτωση η υπηρεσία δεν μπορεί να δέκτη φωτιστικό ιδιοκατασκευής που δεν βρίσκεται σε μαζική παραγωγή κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές σε φυλλάδιο με φωτογραφία του φωτιστικού καθώς και πλήρη περιγραφή των  λειτουργιών του .

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιήσεις EMC, LVD, στεγανότητας IP65 και σήμανση CE καθώς και  ISO 14001:2004 & ISO9001:2008 OHSAS 18001.Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.

5                   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος 12W, με 2 μπαταρίες  12V/16Ah  το οποίο θα ανάβει σε περίπτωση  διακοπής  ρεύματος με φωτισμό led και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

6	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φωτιστικό ασφαλείας 30 LED αυτόνομία 10ώρες MIN 6ώρες ΜΑΧ το οποίο θα ανάβει σε περίπτωση  διακοπής  ρεύματος με φωτισμό led και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

7	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φωτιστικό ασφαλείας 2,7W 12LED το οποίο θα ανάβει σε περίπτωση  διακοπής  ρεύματος με φωτισμό led και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

8	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ

To φωτιστικό θα είναι τύπου χελώνας με μεταλλικό. Στεγανό IP 64

πλέγμα κατάλληλο για λαμπτήρες τουλάχιστον 60W.

9	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Φωτιστικό φθορισμού μεταλλικό λευκό με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες διπλής παραβολικότητας και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή (ballast).  Για λαμπτήρες 2X1,20.

10                  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Φωτιστικό φθορισμού μεταλλικό λευκό με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες διπλής παραβολικότητας και ηλεκτρονικό μετασχηματιστή (ballast).  Για λαμπτήρες 2X1,50.

11-12	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65

Φωτιστικό φθορισμού αδιάβροχο με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή

(ballast).  Για λαμπτήρες 2X0,60 και 2X1,20μ.

13	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Προβολέας στεγανός led 20W με αισθητήρα κίνησης IP65 30000h 80lm/w

14	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W

Προβολέας LED 10W με βάση στήριξης για εξωτερικούς χώρους με

χρόνο ζωής τουλάχιστον 50000 ώρες 100lm/W λευκού φωτός.IP65

15	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W

Προβολέας LED 50W με βάση στήριξης για εξωτερικούς χώρους με

χρόνο ζωής τουλάχιστον 50000 ώρες100lm/W λευκού φωτός.IP65

16	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W

Προβολέας LED 100W με βάση στήριξης για εξωτερικούς χώρους με

χρόνο ζωής τουλάχιστον 50000 ώρες 100lm/W λευκού φωτός.IP65

17	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 20W

Φωτιστικό LED 20W  εξωτερικό με χρόνο ζωής τουλάχιστον

30000 ώρες 90lm/W 4000Κ Φ225 IP40 300Ma CRI RA>80

18	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΟΡΥΦΗΣ

Φωτιστικό κορυφής ,τύπου URA διαστάσεων Φ400, ύψους 38cm περίπου, με το πάνω μέρος μαύρου χρώματος και το κάτω διάφανο κατάλληλο για τοποθέτηση επί ιστού Φ60, με βάση μεταλλική μαύρου χρώματος ηλεκτροστατικά βαμμένη, με ντουί Ε27	και λαμπτήρα LED 15-16W 1580LM 25000H 165-265V  6500Κ.

11 ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ    CPV 31154000-0

1	UPS 1500VA

Aαδιάλειπτο σύστημα  για φορτία έως 1500VA, ώστε να υπάρχει

σταθερή τάση λειτουργίας σε ευαίσθητα μηχανήματα, ακόμη και σε

διακοπή ρεύματος με μπαταρίες. Με προστασία υπερφόρτωσης,

υπέρτασης και υπερβολικής εκφόρτισης. Με οθόνη LCD για τις ενδείξεις

λειτουργιών

2 	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛ 150 Wp 12V

Φωτοβολταικό πανελ 150Wp 12V κατάλληλο για τοποθέτηση επι ιστού και

για ρυθμιστή φόρτισης 10 Α

3 	ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΤΎΠΟΥ 12V

Συσσωρευτής κλειστού τύπου 55ΑΗ 12V βαθείας εκφόρτισης διαστάσεων

Υ 208mm, Π 138mm, Μ 228mm

4 	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 12V 10Α

Ρυθμιστής φόρτισης 12V 10 Α με νυχτερινή λειτουργία πλήρως ρυθμιζόμενος

ΟΜΑΔΑ Β΄

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΙ , ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π) ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| --- | --- |

Κ.Α.20.6662.0001      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.915,60 €

Εξοπλισμός φωτισμού οδών                  CPV 34928500-3

1)  Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός ύψους 3 m

Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός ύψους 3 m από τεμάχια μαύρου σιδηροσωλήνα  με ραφή βαρέος τύπου πάχους 4mm , γαλβανισμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1461 . Ο ιστός θα εδράζεται σε χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως από λαμαρίνα πάχους 10 mm ελαχίστων διαστάσεων 300Χ300 mm. Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων καλωδίων μέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις οπές διαμέτρου Φ 18 η κάθε μία για τη στερέωσή του με κοχλιωτούς ήλους (μπουλόνια) διαμέτρου Μ18 Χ 500 . Θα φέρει επίσης ηλεκτροσυγκολλημένα τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια στήριξης, πάχους 7mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου μήκους των δύο κάθετων πλευρών του 0,14m και 0,08 m , ηλεκτροσυγκολλημένα με τον κορμό του ιστού. Ο ιστός στη θέση του γκοφρέ θα έχει ελάχιστη εσωτερική διάσταση 100 mm. Στην ένωση των διαφορετικών διατομών του ιστού θα συγκολληθούν κατάλληλοι δακτύλιοι ώστε να προκύπτει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σιδηροσωλήνας διατομής Φ 6 cm , κατάλληλου μήκους για την ασφαλή στήριξη του φωτιστικού σώματος – μπάλα Φ 400 mm . Η αλλαγή στη διατομή του κορμού του ιστού θα γίνει σε απόσταση περίπου 1,00 m από τη βάση του ιστού. Ο ιστός, σε απόσταση 80 cm περίπου από τη βάση του, θα φέρει μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού (γκοφρέ). Οι κοχλίες στηρίξεως της θυρίδας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. Σε απόσταση περίπου 10cm κάτωθεν του ανοίγματος τοποθέτησης του γκοφρέ θα υπάρχει και έλασμα με πτερύγιο σύνδεσης με τον ιστό και οπή για σύνδεση της γείωσης συμπεριλαμβανομένου του κοχλία και των περικοχλίων .

Ο ιστός θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή , χρώματος που θα συμφωνηθεί με την υπηρεσία .

2)   Iστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγραφτεί , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης.
Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα.
α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου . 
β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα .

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  .

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου .Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό.

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός θα πρέπει έχει αντοχή στη σκουριά
- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες.

- Κλωβός πάκτωσης σιδηροϊστού 3 m

Κλωβός πάκτωσης σιδηροϊστού 3 m που θα αποτελείται από τέσσερα αγκύρια  Μ 18 από χάλυβα κατηγορίας  S400s ΚΤΧ  γαλβανισμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461   , μήκους 0,50 m που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20 m καλά επεξεργασμένο  . Τα τέσσερα  αγκύρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους γωνίες 30/30/3 χιλ. σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματός τους για να αποφευχθεί  μετακίνησή τους κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα.

- Προκατασκευασμένο φρεάτιο , εσωτ. διαστάσεων περίπου 30 χ 30 cm

Ένα φρεάτιο ελέγχου προκατασκευασμένο από σκυρόδεμα, με εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις περίπου 30Χ30 cm. , που στο πάνω μέρος θα έχει στερεωμένο (εγκιβωτισμένο),  πλαίσιο στο οποίο θα στηρίζεται το αντίστοιχο κάλυμμα με αντιολισθηρή την επιφάνειά του.

- Καλύμματα φρεατίων από σύνθετο υλικό

Καλύμματα φρεατίων στεγανά , κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό  (προς αποφυγή κλοπών) διαστάσεων περίπου 30χ30 . Το καλύμματα θα πρέπει να είναι κλάσης Β125 , πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 124:1994.

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

Καλύμματα φρεατίων στεγανά, κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ,κλάσης  Β125 διαστάσεων περίπου 44χ44 cm  με πάχος περίπου 7 mm, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 124:1994.

- Λαμπτήρες τεχνολογίας 8W LED για εξοικονόμησης ενέργειας, με γρήγορη έναυση και 6500k απόχρωσης  με κάλυκα Ε27  650lm Ra>80 300°.

- Λαμπτήρες τεχνολογίας 12W LED για εξοικονόμησης ενέργειας, με γρήγορη έναυση και 4000k απόχρωσης  με κάλυκα Ε27  1055lm Ra>80 .

- Λαμπτήρας 15W LED IP65 E27. Θα είναι κατάλληλες για

σύνδεση σε δίκτυο 230V AC.

Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι

μεγαλύτερη/ίση από ≥1500lm ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80 και

η θερμοκρασία χρώματος από 2700K έως 6500Κ 25000H.

- Λαμπτήρας 30-35W αχλάδι LED IP54 E27. Θα είναι κατάλληλες για

σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι

μεγαλύτερος των 0.5sec Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι

μεγαλύτερη/ίση από ≥3700lm ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80 και

η θερμοκρασία χρώματος από 2700K έως 6500Κ. Οι λαμπτήρες  θα

είναι ενεργειακής κλάσης  Α+, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής

40.000ώρες και θα αντέχουν τουλάχιστον 50.000κύκλους ανάμματος

- Λαμπτήρας 48W LED E40 330°. Θα είναι κατάλληλες για

σύνδεση σε δίκτυο 100-240V AC. Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι

μεγαλύτερος των 0.5sec Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι

μεγαλύτερη/ίση από 125lm/W ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80 και

η θερμοκρασία χρώματος από 2700K -  6500Κ. Οι λαμπτήρες  θα

είναι ενεργειακής κλάσης  Α+, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής

40.000ώρες και θα αντέχουν τουλάχιστον 50.000κύκλους ανάμματος

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ              CPV 31731000-9

- Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος σπιράλ Φ63

Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος σπιράλ διπλού δομημένου τοιχόματος, βαρέως τύπου για ηλεκτρολογική χρήση, θα είναι αντοχής≥800Nt  .

- Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος σπιράλ Φ50                                                                Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος σπιράλ διπλού δομημένου τοιχόματος, βαρέως τύπου για ηλεκτρολογική χρήση, θα είναι αντοχής≥800Nt  .

- Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέoς τύπου διαμέτρου 1 ½ "

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέoς τύπου διαμέτρου 1 ½ " για την διέλευση      καλωδίων ηλεκτροφωτισμού.

- Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέoς τύπου διαμέτρου 2 ½ "

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέoς τύπου διαμέτρου 2 ½ " για την διέλευση   καλωδίων ηλεκτροφωτισμού.

16) ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Αγωγός από ανοπτημένα σύρματα χαλκού συστρεμμένα μεταξύ τους 25mm

ΟΜΑΔΑ Γ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΟΜΟΥΣ  ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ

Κ.Α.20.6262.0005   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2979,72€

1.Φωτιστικό σώμα κορυφής ατμών  Να 100 W

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ύπαιθρο. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι διακοσμητικού τύπου κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου υψηλής πίεσης , βαμμένο με πολυεστερική πούδρα σε χρώμα μαύρο. Η βάση στήριξης των οργάνων αφής θα είναι από γαλβανισμένο ατσάλι . Θα φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες , λυχνιολαβή  Ε40 από πορσελάνη  , πυκνωτή διόρθωσης συνημιτόνου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9 με ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης , καλώδιο πολύκλωνο σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα , διατομής 1,5 mm , θερμικής αντοχής -60ο C έως και + 200ο C , κλέμα σύνδεσης γραμμής με ασφάλεια ,εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο και αντίστοιχο μετασχηματιστή . Θα φέρει καπέλο αλουμινίου τορνιριστό , βαμμένο εσωτερικά λευκό χρώμα για μεγαλύτερη απόδοση του φωτισμού και εξωτερικά σε χρώμα μαύρο . Θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα από πολυκαρμπονικό  injection ημιδιαφανές με μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και στην υπεριώδη ακτινοβολία . Θα έχει παρέμβυσμα στεγανοποίησης . Θα φέρει βίδα διακοσμητική στερέωσης του καπέλου με το μηχανισμό των οργάνων από πλαστικό , εντός της οποίας θα είναι εμφυτευμένο ορειχάλκινο παξιμάδι . Το φωτιστικό σώμα θα φέρει λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης 100 W  και θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ54. Θα τοποθετείται επί κορυφής ιστού .

ΟΜΑΔΑ Δ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κ.Α.20.6262.0001   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 998,20€

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV31213000-2

1                 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΡΑΓΑΣ   ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 70 H

Χρονοδιακόπτης με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα, πλάτους 17,5mm, 24 ωρών, με εφεδρεία 70 ωρών.

2                 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΡΑΓΑΣ   ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Χρονοδιακόπτης ψηφιακός με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα, με ονομαστική τάση λειτουργίας επαφών 16 Α, κατάλληλος για προγραμματισμό εβδομαδιαίο και ημερήσιο ειδικός για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, με εφεδρεία >100h.

3-7              ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΧΩΝΕΥΤΟΙ

Διακόπτες διάφορων λειτουργιών με πλακίδιο και βάση στήριξης

κατάλληλοι για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη με βίδες η νύχια.

8-11             ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ

Διακόπτες διάφορων λειτουργιών στεγανότητας τουλάχιστον IP 54

για εξωτερικούς χώρους. Με οπές στο πίσω μέρος για επίτοιχη τοποθέτηση.

ΟΜΑΔΑ Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κ.Α.20.7325.0001  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  24.998,40€

1-2   Μικρολαμπάκια LED 15m,

Ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, των 100 λαμπτήρων 7mm με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι μικρολαμπτήρες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Κατανάλωσηs: 8,6 W.  Κάθε σετ θα έχει παροχή για το ρεύμα τουλάχιστον 1,5μ  τύπου H05RN-F  2X1mm2 ενώ θα μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να ενωθούν μεταξύ τους μέχρι τουλάχιστον 10σετ .

Χρωματισμός λαμπτήρων: λευκό  ψυχρό ή θερμό. Χρωματισμός καλωδίου: πράσινος  Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού και στα δυο χρώματα

3  ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED

Ο  φωτοσωλήνας θα είναι μονοκάναλος με τάση λειτουργίας 230 V διαμέτρου 13mm με 36 λαμπτήρες ανά τρέχον μέτρο και διάρκεια λειτουργίας 35.000 ώρες τουλάχιστον. Η επιλογή του χρώματος θα γίνει κατοπιν επικοινωνίας.   Το σημείο κοπής του θα είναι ανά 1 μέτρο και θα πρέπει να ορίζετε επί του σώματος του φωτοσωλήνα με ένδειξη . Πρέπει να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε πατήματα ή χτύπους. Τα όρια θερμοκρασιών που μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανένα  πρόβλημα να είναι : από -20ο C  έως  +60ο C .

4-5 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΩΝ

Καλώδιο παροχής ρεύματοςκαι σύνδεσμοι κατάλληλα για την τροφοδοσία φωτοσωλήνων

6 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Μονωτική ταινία PVC διαστάσεις: 19X20 αυτοκόλλητη χρώμα λευκό, μαύρο κατάλληλη για     μόνωση ηλεκτρικών συνδέσεων

7 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Πλαστικά δεματικά υψηλής αντοχής, κατασκευασμένα από NYLON66 94V-2L

θερμοκρασία λειτουργίας -30 +80 °C  για ασφαλές, γρήγορο και εύκολο δέσιμο καλωδίων, σωλήνων κ.λ.π 8kg αντοχή.  Λευκό ή μαύρο

8 ΚΑΛΩΔΙΑ NYLHY ( H03VV-F)

Εύκαμπτο καλώδιο από χαλκό με μόνωση και μανδύα από PVC , κατάλληλο για ξηρούς ή υγρούς χώρους.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Κ.Α.10.6691.0002  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  57.970,00€

- ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ με τρισδιάστατη μπάλα F40

Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED   με 36 LED ανά μέτρο,  θερμού ή  ψυχρού λευκού φωτισμού,  διαμέτρου 13mm. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο .

Η τρισδιάστατη μπάλα διαμέτρου F40 θα είναι κατασκευασμένη από 200  μικρολαμπτήρες LED που κάθε λαμπτήρας θα φέρει καπάκι για διασφάλιση της στεγανότητάς του και της ακεραιότητάς του. Οι μικρολαμπτήρες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RNF 0.50mm με  LED 7mm  θερμού ή ψυχρού  φωτισμού. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Τάση λειτουργίας απευθείας στα 230V, ο δείκτης  στεγανότητας να είναι IP65  και με καλώδιο παροχής από καουτσούκ  μήκους 1,5 μέτρων.

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 1,70m, πλάτος 0,90m.

H  όλη κατασκευή  δεν θα  ξεπερνά τα 67W.

Σε κάθε επίστηλο θα περιλαμβάνονται δυο ειδικές βάσεις στήριξης επιστηλίου σε ιστό  αποτελούμενο από δύο τμήματα η κάθε μια : (α) το τμήμα στήριξης από πολυαμίδιο ημικυκλικής διατομής με κατάλληλη εγκοπή στο εμπρόσθιο μέρος για την προσαρμογή του επιστηλίου και τέσσερις γαλβανιζέ κοχλίες και (β) το τμήμα συγκράτησης του επιστηλίου από πολυαμίδιο, το οποίο θα φέρει τέσσερις οπές και θα προσαρμόζεται στο τμήμα στήριξης με τέσσερα μπουλόνια.

Τα στολίδια θα παραδοθούν τοποθετημένα επι ιστών που θα υποδείξει ο Δήμος.

2. Δέντρο  πλατείας με κορδέλα και μπάλες ύψους 9,20m

Δέντρο πλατείας από μεταλλική κατασκευή διακοσμημένη με φωτοσωλήνα LED, μικρολαμπτήρες LED   διαστάσεων συνολικού ύψος 9,20 μέτρα τουλάχιστον και διάμετρος βάσης περίπου  2,85 μέτρα.

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο  και θα είναι διαιρούμενα ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση του δέντρου.

Η κατασκευή συνολικά τουλάχιστον θα έχει 230 μέτρα  φωτοσωλήνα LED και 8300 μικρολαμπτήρες  LED.

Στην κατασκευή, εσωτερικά του δέντρου θα υπάρχει παράσταση με 14 μπάλες (4τεμ. Φ30 με 200 λυχνίες LED και 10τεμ. Φ40 με 300 λυχνίες LED/μπάλα ) /μπάλα,  ντυμένες με λυχνίες LED .

Στην κορυφή θα φέρει αστέρι από σκελετό αλουμινίου με  φωτοσωλήνα LED και μικρολαμπάκια LED.

Η κατανάλωση της κατασκευής δεν θα ξεπερνά τα 1775 W.

Ο φωτοσωλήνας  LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με περί τα 36 LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού φωτισμού, εξωτερικού χώρου, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.

Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα.

Η τάση λειτουργίας στα 220-230V. Η στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον θα έχει δήλωση  συμμόρφωσης κατά CE.

Οι μικρολαμπτήρες  θα είναι εξωτερικού χώρου , θα είναι τοποθετημένοι σε καλώδιο καταλλήλου χρώματος, από καουτσούκ, τύπου H03RNF 0,5mm2. Οι μικρολαμπτήρες  LED 7mm, θα είναι στεγανής κατασκευής, θερμού ή ψυχρού φωτισμού, με αντοχής στις καιρικές συνθήκες και τα κτυπήματα. Η τάση λειτουργίας τους στα 48V. Η στεγανότητα τους τουλάχιστον IP65.

Η διάρκεια ζωής τους 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον.

Η κατασκευή  θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη με πινακάκι ασφαλώς τοποθετημένο  σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στο Πινακάκι θα υπάρχει γενικός διακόπτης, ασφάλεια, αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης κατάλληλα συνδεδεμένα και θα φέρει οπωσδήποτε και μετασχηματιστή 220 – 48V κατάλληλο για το φορτίο της κατασκευής.

Η κατασκευή   θα στερεωθεί   με τρόπο ώστε να μη κινδυνεύει από ισχυρούς ανέμους, ώστε  να είναι στιβαρή.

Η κατασκευή θα συνοδεύεται από βεβαίωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την ασφαλή λειτουργία της και εγγύηση του κατασκευαστή για την απρόσκοπτη λειτουργία της καθ όλη την διάρκεια αφής του εορταστικού διακόσμου  (από 1/12 έως 10/1) και σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση θα γίνεται εντός 24ώρου.

Ο ανάδοχος στην τοποθέτηση θα  αναλύσει στην Υπηρεσία  τον τρόπο συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, καθώς και των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων.

Η επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί , θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα με το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα στο σημείο της πόλης όπου θα τοποθετηθεί ο διάκοσμος.

Η ρευματοδότηση της κατασκευής θα γίνει από την Υπηρεσία.

- ΕΛΚΥΘΡΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΡΑΝΔΟ

Παράσταση από σκελετό αλουμινίου με φωτοσωλήνα LED και μοκέτα μήκους  4,90 m  , ύψους 1,53 m και πλάτους 0,80m , συνολικής κατανάλωσης 425W.

Ο φωτοσωλήνας  LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με περίπου 36 LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού φωτισμού, εξωτερικού χώρου, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα.Η τάση λειτουργίας στα 220-230V. Η στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας . Μοκέτα από πλέγμα γαλβανιζέ ντυμένο με ίνα PVC, μη φλεγόμενη και  με αναλλοίωτα χρώματα.

Κάθε καρέ της μοκέτας έχει διάσταση 5cmΧ5cm και μήκος ίνας 6cm.Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από  αλουμίνιο, θα είναι διαιρούμενα ,  ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση της , καθώς και η αποθήκευσή της.

Η κατασκευή θα αποτελείται από βάση αλουμινίου 40x20x3mm και το υπόλοιπο μέρος του σκελετού θα είναι από αλουμίνιο,  ένα μέρος 20x20x2mm και το υπόλοιπο μέρος 15x10x1.5mm.

Η κατασκευή  θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη με πινακάκι ασφαλώς τοποθετημένο  σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.Στο Πινακάκι θα υπάρχει γενικός διακόπτης, ασφάλεια, αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης κατάλληλα συνδεδεμένα.Η κατασκευή   θα στερεωθεί   με τρόπο ώστε να μη κινδυνεύει από ισχυρούς ανέμους, ώστε  να είναι στιβαρή.

Η ρευματοδότηση της κατασκευής θα γίνει από την Υπηρεσία.

Η επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί , θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα με το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα στο σημείο της πόλης όπου θα τοποθετηθεί ο διάκοσμος.

4. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 35-50cm.

Διακόσμηση δέντρου με  μικρολαμπτήρες LED  τοποθετημένους σε κορμό  δέντρου, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι  μικρολαμπτήρες LED  θα τοποθετηθούν ασφαλώς στον κορμό του δέντρου με κατασκευή και τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση  και η επαναχρησιμοποίηση τους.

Κάθε κατασκευή θα αποτελείται από περίπου 700 μικρολαμπτήρες LED.

Η κατανάλωση της κατασκευής κάθε δέντρου δεν θα ξεπερνά τα 35  W.

Οι μικρολαμπτήρες  θα είναι εξωτερικού χώρου , Θα είναι τοποθετημένοι σε καλώδιο καταλλήλου χρώματος, από καουτσούκ, τύπου H03RNF 0,5mm2 και θα υπάρχει δυνατότητα να ενωθούν μεταξύ τους. Οι μικρολαμπτήρες  LED 7mm, θα είναι στεγανής κατασκευής,  με αντοχής στις καιρικές συνθήκες και τα κτυπήματα. Η τάση λειτουργίας τους στα 48V. Η στεγανότητα τους τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής τους 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον.

Η κατασκευή  θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα δέντρα, σύμφωνα με το σχέδιο φωταγώγησης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και των υλικών σύνδεσης (καλώδια , μικροϋλικά κτλ) .

Η κατασκευή θα φέρει οπωσδήποτε και μετασχηματιστή 220V-48V  ανάλογα με  το φορτίο της κατασκευής .Η ρευματοδότηση της κατασκευής θα γίνει από την Υπηρεσία.

| Μοσχάτο 23/5 /2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Μοσχάτο 24/ 5 /2018 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΔΜ-Τ ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Μοσχάτο 24/5 /2018 Ο Διευθυντής ΤΥΔΜ-Τ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ

- ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ με τρισδιάστατη μπάλα F40

2. Δέντρο  πλατείας με κορδέλα και μπάλες ύψους 9,20m

- ΕΛΚΥΘΡΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΡΑΝΔΟ

- ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 35-50cm.

| Μοσχάτο 23/5/ 2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Μοσχάτο 24/5/2018 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΔΜ-Τ ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Μοσχάτο 24/5/ 2018 Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :. 226.685,51 €

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  21  /2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του  Δήμου για ένα (1) έτος από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης, εύκολα αναγνωρίσιμα στην ελληνική αγορά και θα προέρχονται από εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα.

Η παραγωγή, η σύνθεση και η σήμανση θα είναι σύμφωνη µε τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Θα φέρουν σήμανση από CE, ετικέτες σύμφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και θα είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 2Ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:

- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

- Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

- Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Τον N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/23-5-2017).

- Τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (παρ. Ζ – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) όπως ισχύει.

- Το άρθρο 4 του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/23-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων».

- Την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών.

- Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014).

- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016).

- Την υπ΄αρ. 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β΄/16-11-2016): Έγκριση  «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Απόφαση 3/24-1-2018) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) και του ευρωπαικού ενιαίου εγγράφου σύμβασης(Ε.Ε.Ε.Σ).

- Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3ο   ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης είναι:

α) Η Σύμβαση

β) Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τη συνημμένη Μελέτη, η οποία

αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Τεχνική έκθεση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Τεχνικές  προδιαγραφές

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Τιμολόγιο προσφοράς

γ) Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων –

δικαιολογητικών κατακύρωσης

Άρθρο 4ο  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες χωρίς περιορισμό, ως αυτές καθορίζονται με την παρούσα μελέτη.

Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα αφορά μία ή περισσότερες ομάδες ή το σύνολο των ομάδων, με την απαραίτητη προϋπόθεση στην προσφορά να περιλαμβάνεται το σύνολο των ζητούμενων ειδών της εκάστοτε ομάδας.

Άρθρο 5ο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Άρθρο 6ο  -   ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα τοις εκατό), επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. για την ομάδα ή τις ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Η εγγύηση προσκομίζεται: είτε με εγγυητική επιστολή Τραπέζης είτε με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών είτε από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον οικονομικό φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)

Άρθρο 7ο  ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα ενδιαφέρονται για υλικά αρίστης ποιότητας και προκειμένου να ελέγξουν τα προσφερόμενα είδη (δηλ. τα δείγματα όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2, στην Τεχνική Περιγραφή), μπορούν να στείλουν αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση τους εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των οικονομικών φορέων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

Άρθρο 8ο  -   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αναλογεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα (Δήμος ή Ν.Π.Δ.Δ.) με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.

Οι παραπάνω εγγυήσεις κατά ελάχιστο θα περιλαμβάνουν στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9ο  – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από  την κοινοποίηση έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και στους οποίους έγινε πρόσκληση, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/2016

Άρθρο 10ο  ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, η Αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη. Ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές, φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος.

Άρθρο 11ο   - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευομένων ειδών, το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών στους χώρους της κάθε αναθέτουσας αρχής, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος και οι νόμιμες κρατήσεις.

Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση και αναπροσαρμογή για κανένα λόγο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από την κάθε αναθέτουσα αρχή, βάσει των αναληφθεισών δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών.

Άρθρο 12ο   - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Επιπλέον, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση που ανέρχεται σε 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και αντίστοιχο ποσό χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου επ’ αυτής, καθώς κράτηση που ανέρχεται σε 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και αντίστοιχο ποσό χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου επ΄αυτής.

Άρθρο 13Ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση η κάθε αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

Επίσης, δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, (είτε μειώνοντας είτε αυξάνοντας τις ποσότητες) κατά τρόπον ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους, µε την προϋπόθεση όμως, το κόστος των ειδών που θα τροποποιηθούν να µην υπερβεί το ποσό της σύμβασης και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται η αποθήκη του  Δήμου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω έγγραφου μηνύματος με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής, με μακροσκοπικό έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της κάθε αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και κατά τα λοιπά οριζόμενα σε ειδικότερα άρθρα αυτού, με τρόπο και σε χρόνο που θα ορίζεται από τις επιμέρους συμβάσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην εκάστοτε αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσης μελέτης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεννοείται με την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και τον αρμόδιο υπάλληλο στον τόπο παράδοσης για την παράδοση – παραλαβή της προμήθειας.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει  την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα παράδοση των ειδών, στο Δήμο με δικά του έξοδα μεταφοράς και δικούς του υπαλλήλους.

`Εφ’ όσον η ποιότητα των προϊόντων προκύψει ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 15ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από υπογραφή της και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

| Μοσχάτο 23/5/2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Μοσχάτο 24/5/2018 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΔΜ-Τ ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Μοσχάτο 24/5/2018 Ο Διευθυντής ΤΥΔΜ-Τ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 226.685,51 €

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  21 /2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)

Ο υπογράφων …………………….……………………………..  με ΑΦΜ    ……………………. ΔΟΥ ……………………………………………………………….   έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και της μελέτης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και προσφέρω για τα είδη υγιεινής και καθαριότητας τις ακόλουθες τιμές:

|  | ΟΜΑΔΑ Α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | ΣΩΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.6662.0003 |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  |  |  | M/M | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ | ΑΞΙΑ |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH MON. | ΑΝΕΥ ΦΠΑ |
| 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV31213000-2 |  |  |  |  |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 1 | 10 Α |  |  | 40 |  |  |
| 2 | 16 Α |  |  | 50 |  |  |
| 3 | 20 Α |  |  | 50 |  |  |
| 4 | 25 Α |  |  | 50 |  |  |
| 5 | 32 Α |  |  | 30 |  |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 6 | 2 * 20 Α |  |  | 5 |  |  |
| 7 | 2 * 25 Α |  |  | 5 |  |  |
| 8 | 2 * 32 Α |  |  | 5 |  |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 9 | 3 * 10 Α |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 3 * 16 Α |  |  | 5 |  |  |
| 11 | 3 * 20 Α |  |  | 5 |  |  |
| 12 | 3 * 25 Α |  |  | 5 |  |  |
| 13 | 3 * 32 Α |  |  | 5 |  |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΚΤΕΣ ΡΑΓΑΣ |  |  |  |  |  |
|  | ΒΑΣΗ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 14 | 35 A-63A ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ |  |  | 20 |  |  |
| 15 | 100 Α |  |  |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 16 | 35 Α |  |  | 10 |  |  |
| 17 | 50 Α |  |  | 10 |  |  |
| 18 | 63 Α |  |  | 20 |  |  |
|  | ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 19 | 35 A |  |  | 10 |  |  |
| 20 | 63 Α |  |  | 10 |  |  |
|  | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 21 | 35 Α ΜΙΝΙΟΝ (ΔΕΗ) DI |  |  | 100 |  |  |
| 22 | 50 Α ΜΙΝΙΟΝ (ΔΕΗ) DI |  |  | 100 |  |  |
| 23 | 35 Α |  |  | 50 |  |  |
| 24 | 63 Α |  |  | 50 |  |  |
| 25 | 100 Α |  |  | 50 |  |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ «00» |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 26 | 80 Α |  |  | 5 |  |  |
| 27 | 100 Α |  |  | 5 |  |  |
| * | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ «0» |  |  | TEM |  |  |
| 28 | 160 Α ΕΩΣ 200 Α |  |  | 5 |  |  |
| * | ΜΙΚΡΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 29 | 5 Α |  |  | 400 |  |  |
| 30 | 8 Α |  |  | 100 |  |  |
| * | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 31 | 1 * 40 Α |  |  | 5 |  |  |
| 32 | 1 * 63 Α |  |  | 10 |  |  |
| 33 | 3 * 63 Α |  |  | 10 |  |  |
| * | ΧΤΕΝΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 34 | ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ |  |  | 5 |  |  |
| 35 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ |  |  | 2 |  |  |
| * | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 36 | 1Φ+Ν 40 Α – 30 mA |  |  | 5 |  |  |
| 37 | 1Φ+Ν 63 Α – 30 mA |  |  | 10 |  |  |
| 38 | 3Φ+Ν 40 Α – 30mA |  |  | 5 |  |  |
| 39 | 3Φ+Ν 63 Α – 30 mA |  |  | 5 |  |  |
| 40 | 3Φ+Ν 100 A – 30 mA |  |  | 2 |  |  |
| 41 | 3Φ+Ν 63 A – 300 mA |  |  | 10 |  |  |
| * | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 42 | 4 * 25 Α |  |  | 10 |  |  |
| 43 | 4 * 40 Α |  |  | 20 |  |  |
| 44 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΗ |  |  | 20 |  |  |
| 45 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗ |  |  | 10 |  |  |
| * | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 46 | ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ |  |  | 3 |  |  |
| 47 | ΔΥΟ ΣΕΙΡΩΝ |  |  | 3 |  |  |
| 48 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ |  |  | 3 |  |  |
| 49 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ |  |  | 3 |  |  |
| * | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 50 | 2 ΣΕΙΡΩΝ |  |  | 5 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 2 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ CPV 31224100-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΣΟΥΚΟ |  |  | 100 |  |  |
| 2 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ |  |  | 50 |  |  |
| 3 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ |  |  | 30 |  |  |
| 4 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3ΦΑΣΙΚΟΙ |  |  | 30 |  |  |
|  | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 ΘΕΣΕΩΝ |  |  | 20 |  |  |
| 6 | 5 ΘΕΣΕΩΝ |  |  | 10 |  |  |
| * | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 ΘΕΣΕΩΝ |  |  | 30 |  |  |
| 8 | 5 ΘΕΣΕΩΝ |  |  | 30 |  |  |
| 9 | 6 ΘΕΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |
| * | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 10 | ΘΗΛΥΚΟ |  |  | 50 |  |  |
| 11 | ΑΡΣΕΝΙΚΟ |  |  | 50 |  |  |
| * | ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 12 | ΘΗΛΥΚΟ |  |  | 20 |  |  |
| 13 | ΑΡΣΕΝΙΚΟ |  |  | 20 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV 31320000-5 |  |  |  |  |  |
| * | ΚΑΛΩΔΙΑ : |  |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |
|  | NYA ( HO7V – U ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,5mm2 |  |  | 300 |  |  |
| 2 | 4mm2 |  |  | 300 |  |  |
| 3 | 6mm2 |  |  | 300 |  |  |
|  | NYY (J1VV – U ) |  |  |  |  |  |
| 4 | 3x1,5mm2 |  |  | 300 |  |  |
| 5 | 4x4mm2 |  |  | 400 |  |  |
| 6 | 5x4mm2 |  |  | 400 |  |  |
| 7 | 5x10mm2 |  |  | 100 |  |  |
|  | NYLHY ( H05VV-F) |  |  |  |  |  |
| 8 | 2x1mm2 |  |  | 500 |  |  |
| 9 | 3x1,5mm2 |  |  | 1300 |  |  |
| 10 | 3x2,5mm2 |  |  | 700 |  |  |
| 11 | 3x4mm2 |  |  | 200 |  |  |
| 12 | 5x4mm2 |  |  | 100 |  |  |
| 13 | 3x10mm2 |  |  | 100 |  |  |
| 14 | NYFAZ 2X0.75 |  |  | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CPV 32521000-1 |  |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 1 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΠΛΑΚΕ |  |  | 100 |  |  |
| 2 | U.T.P 4 ΖΕΥΓΩΝ |  |  | 918 |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. V |  |  | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 5 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CPV32522000-8 |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |  | 30 |  |  |
| 2 | ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ ΜΟΝΕΣ |  |  | 20 |  |  |
| 3 | ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΕΣ |  |  | 30 |  |  |
| 4 | ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ |  |  | 30 |  |  |
| 5 | ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |  | 200 |  |  |
| 6 | ΚΛΙΠΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |  |  | 200 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 6 | ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CPV 31213300-5 |  |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| * | ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 * 16 cm |  |  | 100 |  |  |
| 2 | ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  |  | 90 |  |  |
| 3 | ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  |  | 90 |  |  |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  |  | 50 |  |  |
| 5 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  |  | 50 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 31731000-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | ΚΟΛΑΡΑ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  |  | 300 |  |  |
| 2 | ΚΟΛΑΡΑ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  |  | 300 |  |  |
| 3 | ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  |  | 100 |  |  |
| 4 | ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  |  | 100 |  |  |
| 5 | ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 |  |  | 50 |  |  |
| 6 | ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 |  |  | 50 |  |  |
| 7 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 8Χ8 |  |  | 50 |  |  |
| 8 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 10Χ10 |  |  | 50 |  |  |
| 9 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 24Χ19 |  |  | 20 |  |  |
| * | ΔΕΜΑΤΙΚΑ «ΚΛΙΠΣ» |  |  |  |  |  |
| 10 | 250*3,6 |  |  | 1000 |  |  |
| 11 | ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 12V |  |  | 5 |  |  |
| 12 | ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΩΔΙΑΣ |  |  | 5 |  |  |
| 13 | ΚΟΥΔΟΥΝΕΣ 220 V |  |  | 10 |  |  |
| 14 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ |  |  | 400 |  |  |
| 15 | ΜΠΡΑΤΣΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΟΝΤΑ |  |  | 20 |  |  |
| 16 | ΜΠΡΑΤΣΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΚΡΙΑ |  |  | 10 |  |  |
| * | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 17 | ΦΑΝΑΡΙΩΝ - Ε 40 |  |  | 20 |  |  |
| 18 | ΦΑΝΑΡΙΩΝ - Ε 40 ΚΑΜΠΑΝΑ |  |  | 20 |  |  |
| 19 | Ε 27 1/8 |  |  | 50 |  |  |
| 20 | Ε 27 ΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΟ |  |  | 150 |  |  |
| 21 | Ε27 ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |  |  | 50 |  |  |
|  | ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 22 | ΒΙΔΩΤΑ Ε 27 |  |  | 50 |  |  |
| 23 | ΒΙΔΩΤΑ Ε 14 |  |  | 50 |  |  |
| 24 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Ε40-Ε27 |  |  | 100 |  |  |
| 25 | ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΑ Η ΜΕ ΒΙΔΑ |  |  | 50 |  |  |
| 26 | ΝΤΟΥΙ GU10 K GU5.3 |  |  | 50 |  |  |
| * | ΟΥΠΑ (ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΙΔΑ) |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 27 | Νο 6 |  |  | 100 |  |  |
| 28 | Νο 8 |  |  | 300 |  |  |
| 29 | Νο 10 |  |  | 100 |  |  |
| 30 | Νο 12 |  |  | 100 |  |  |
| * | ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (ΜΕ ΒΙΔΑ) |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 31 | ΤΣΕΡΚΙ 50 ΜΕΤΡΑ ( ΚΟΥΛΟΥΡΑ ) |  |  | 2 |  |  |
|  | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” |  |  |  |  |  |
| 32 | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 3/4” |  |  | 20 |  |  |
| 33 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) |  |  | 5 |  |  |
| * | ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 34 | 5 * 20 |  |  | 500 |  |  |
| 35 | 6 * 25 |  |  | 500 |  |  |
| 36 | 7 * 25 |  |  | 500 |  |  |
| 37 | 8 * 25 |  |  | 500 |  |  |
| 38 | 9 * 25 |  |  | 500 |  |  |
| 39 | 10 * 25 |  |  | 200 |  |  |
| 40 | 11 * 25 |  |  | 200 |  |  |
| 41 | 6 * 35 |  |  | 200 |  |  |
| 42 | 16 * 35 |  |  | 100 |  |  |
| 43 | 17 * 35 |  |  | 100 |  |  |
| 44 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ Φ100 |  |  | 5 |  |  |
| 45 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ Φ120 |  |  | 5 |  |  |
| 46 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ |  |  | 5 |  |  |
| 47 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ |  |  | 5 |  |  |
| * | ΚΛΕΜΕΝΣ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 48 | 2,5 mm |  |  | 300 |  |  |
| 49 | 6 mm |  |  | 200 |  |  |
| 50 | 16 mm |  |  | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ CPV 31520000-7 |  |  |  |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 1 | 0.60 M |  |  | 600 |  |  |
| 2 | 1.00 M |  |  | 100 |  |  |
| 3 | 1.20 M |  |  | 600 |  |  |
| 4 | 1.50 M |  |  | 50 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 5 | 1.20 M 28W |  |  | 25 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 6 | 18 W |  |  | 10 |  |  |
| 7 | 26 W |  |  | 20 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 8 | Ε27 55 W |  |  | 100 |  |  |
| 9 | Ε14 7W LED |  |  | 100 |  |  |
| 10 | GU10 5-7W LED |  |  | 20 |  |  |
| 11 | ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ E 27 – 42V 11W LED |  |  | 50 |  |  |
| 12 | ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ E 27 – 12V 11W LED |  |  | 30 |  |  |
| 13 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ Ε14 4WLED |  |  | 50 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 14 | ΑΛΟΓΟΝΟΥ 230V, 575W |  |  | 5 |  |  |
| 15 | ΑΛΟΓΟΝΟΥ 230V, 500W |  |  | 5 |  |  |
| 16 | ΑΛΟΓΟΝΟΥ 230V 3200 K 1000 W |  |  | 5 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 17 | 160 W |  |  | 50 |  |  |
| 18 | 400 W |  |  | 50 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 19 | 70W/I |  |  | 80 |  |  |
| 20 | 150 W |  |  | 100 |  |  |
| 21 | 250 W |  |  | 200 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΣΩΛΗΝΑ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 22 | 100 W |  |  | 400 |  |  |
| 23 | 150 W |  |  | 50 |  |  |
| 24 | 250 W |  |  | 50 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 25 | 150W E27 |  |  | 30 |  |  |
| 26 | 250 W |  |  | 20 |  |  |
| 27 | 400 W |  |  | 100 |  |  |
| * | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HQI |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 28 | 125W |  |  | 80 |  |  |
| 29 | 1000W |  |  | 20 |  |  |
| 30 | 2000W |  |  | 5 |  |  |
| 31 | 2000 W / D / I |  |  | 11 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 9 | ΠΗΝΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ CPV 31532600-0 |  |  |  |  |  |
| * | ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 1 | 2Χ28W |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 2Χ35W |  |  | 10 |  |  |
| * | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Να |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 3 | 100 W |  |  | 300 |  |  |
| 4 | 150 W |  |  | 200 |  |  |
| 5 | 250 W |  |  | 50 |  |  |
| * | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ metal halide |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 6 | 400 W |  |  | 50 |  |  |
| 7 | 2000 W |  |  | 5 |  |  |
| 8 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 220-12V 60W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ |  |  | 4 |  |  |
| 9 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 70 εώς 400 W |  |  | 550 |  |  |
|  | EKKINHTEΣ metal halide |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 10 | 1000 W |  |  | 40 |  |  |
| 11 | 2000 W |  |  | 5 |  |  |
| * | ΣΤΑΡΤΕΡ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 12 | PS 22 ΦΘΟΡΙΟΥ 4 – 22 W |  |  | 1000 |  |  |
| 13 | PS 11 ΦΘΟΡΙΟΥ 4 – 65 W |  |  | 1000 |  |  |
| 14 | ΣΤΑΡΤΕΡΟΘΗΚΕΣ |  |  | 50 |  |  |
| 15 | ΣΤΑΡΤΕΡΟΘΗΚΕΣ με ντουι |  |  | 50 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 10 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CPV 3152760-6 |  |  |  |  |  |
| * | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ Να |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 1 | 150 W |  |  | 20 |  |  |
| 2 | LED |  |  | 5 |  |  |
| 3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΜΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ LED |  |  | 25 |  |  |
| 4 | Φωτιστικό φωτοβολταικό 40W με πάνελ (πλήρες) |  |  | 4 |  |  |
| 5 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ |  |  | 4 |  |  |
| 6 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ |  |  | 5 |  |  |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  | 10 |  |  |
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΟΙΧΟΥ Η ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗ ΚΩΔΩΝΑ«ΧΕΛΩΝΑ» ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΩΣ 100 W |  |  | 10 |  |  |
| 9 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1,2μ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ |  |  | 8 |  |  |
| 10 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1,5μ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ |  |  | 10 |  |  |
| 11 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 0,60μ |  |  |  |  |  |
|  | ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  | 5 |  |  |
| 12 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 1,20μ |  |  |  |  |  |
|  | ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  | 10 |  |  |
| 13 | ΠΡΟΒΟΛΑΚΙ ΜΕ ΣΕΝΣΟΡΑ |  |  | 5 |  |  |
| 14 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 10W |  |  | 80 |  |  |
| 15 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 50W |  |  | 50 |  |  |
| 16 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 100W |  |  | 10 |  |  |
| 17 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED 20W |  |  | 30 |  |  |
| 18 | Φωτιστικό σώμα κορυφής με ντουι ε27 κ με λαμπτήρα led 16W(πλήρες) |  |  | 20 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
| 11 | ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV 31154000-0 |  |  | TEM |  |  |
| 1 | UPS 1500VA |  |  | 2 |  |  |
| 2 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ PANEL 150Wp,12V |  |  | 2 |  |  |
| 3 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ |  |  | 4 |  |  |
| 4 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 10 Α |  |  | 4 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
|  | OMAΔΑ Α |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Β |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
|  | (ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΙ , ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π) |  |  |  |  |  |
|  | ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
|  | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.6662.0001 |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  |  |  | M/M | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ | ΑΞΙΑ |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH MON. | ΑΝΕΥ ΦΠΑ |
|  | Εξοπλισμός φωτισμού οδών CPV 34928500-3 |  |  | TEM |  |  |
| 1 | Σιδηροϊστός ύψους 3 m |  |  | 20 |  |  |
| 2 | Ιστός 2,80m |  |  | 15 |  |  |
| 3 | Κλωβός πάκτωσης ιστού 3 m |  |  | 20 |  |  |
| 4 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο εσωτ. διαστάσεων περίπου 30χ 30 cm |  |  | 20 |  |  |
| 5 | Kαλύμματα φρεατίων στεγανά από |  |  |  |  |  |
|  | σύνθετο υλικό εσωτ. Διαστάσεων περίπου 30X30 cm |  |  | 20 |  |  |
| 6 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά |  |  |  |  |  |
|  | εσωτ. διαστάσεων περίπου 44χ44cm |  |  | 30 |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 8W LED |  |  | 250 |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 12W LED |  |  | 250 |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 15W LED |  |  | 300 |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 30-35W LED |  |  | 150 |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 48W LED |  |  | 120 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 31731000-9 |  |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 12 | Σωλήνας σπιράλ εύκαμπτος Φ63 |  |  | 200 |  |  |
| 13 | Σωλήναςσπιράλ εύκαμπτος Φ50 |  |  | 200 |  |  |
| 14 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1 ½’’ |  |  | 48 |  |  |
| 15 | Σωλήνες γαλβανιζέ 2 ½’’ |  |  | 48 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΚΕΡΑΥΝΑΓΩΓΟΙ CPV31216200-5 |  |  |  |  |  |
|  | ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΧΑΛΚΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ) |  |  | ΚΙΛΟ |  |  |
| 16 | 25mm |  |  | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
|  | OMAΔΑ Β |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Γ |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ |  |  |  |  |  |
|  | ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.6262.0005 |  |  |  |  |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CPV 3152760-6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φωτιστικό σώμα κορυφής 100 W Νa με λαμπτήρα (πλήρες) |  |  | 27 |  |  |
|  |  | OMAΔΑ Γ |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Δ |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.6262.0001 |  |  |  |  |  |
|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV31213000-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 72 H |  |  | 7 |  |  |
| 2 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ |  |  | 2 |  |  |
| * | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 3 | ΑΠΛΟΙ |  |  | 40 |  |  |
| 4 | ΜΕΣΑΙΟΣ /Α/R |  |  | 10 |  |  |
| 5 | Α/R |  |  | 30 |  |  |
| 6 | K/R |  |  | 30 |  |  |
| 7 | ΜΠΟΥΤΟΝ |  |  | 10 |  |  |
| * | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ |  |  | ΤΕΜ |  |  |
| 8 | ΑΠΛΟΙ |  |  | 30 |  |  |
| 9 | A/R |  |  | 10 |  |  |
| 10 | K/R |  |  | 10 |  |  |
| 11 | ΜΠΟΥΤΟΝ |  |  | 10 |  |  |
|  | OMAΔΑ Δ |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Ε |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ |  |  |  |  |  |
|  | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
|  | Κ.Α.20.7325.0001 |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  |  |  | M/M | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ | ΑΞΙΑ |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH MON. | ΑΝΕΥ ΦΠΑ |
|  | Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα CPV 315220000-1 |  |  | TEM |  |  |
| 1 | ΨΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΘΕΡΜΑ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΕΚΤEINOMENA |  |  | 200 |  |  |
| 2 | ΨΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΨΥΧΡΑ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΕΚΤEINOMENA |  |  | 200 |  |  |
| 3 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΔΙΑΜ 13 mm |  |  | 2400 |  |  |
| 4 | ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ |  |  | 500 |  |  |
| 5 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ |  |  | 500 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
|  | Ηλεκτρολογικό υλικό CPV31681410-0 |  |  | TEM |  |  |
| 6 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ |  |  | 200 |  |  |
| 7 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200 Χ 2,5 mm2 |  |  | 10000 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV 31320000-5 |  |  | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 Χ 1 mm2 |  |  | 2200 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ ΣΤ |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ Κ.Α.10.6691.0002 |  |  |  |  |  |
|  | Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες CPV 31523000-8 |  | ΤΕΜ |  |  |  |
| 1 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτ/να και λυχνίες LED Προμήθεια και τοποθέτηση |  | 39 |  |  |  |
| 2 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου (TΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΔΕΝΤΡΟ) με φωτ/να και λυχνίες LED Προμήθεια και τοποθέτηση |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου (TΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΛΚΗΘΡΟ) με φωτ/να και λυχνίες LED Προμήθεια και τοποθέτηση |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Διακόσμηση δέντρου με μικρολαμπάκια LED πάχους 35-40cm |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  | ΟΜΑΔΩΝ |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |