| Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Ν Ο Τ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Υ - Τ Α Υ Ρ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοραή 36 &΄ Αγ. Γερασίμου, Μοσχάτο Τ.Κ.18345 Τηλέφωνο: 2132019600, Fax: 2109416154 Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μοσχάτο | 16-08-2018 |
|  |  | Αρ. Πρωτ: | Δ.Υ. |

ΘΕΜΑ : Διενέργεια αυτοψίας.

Σχετ. το υπ’ αριθ. Δ.Υ./29-03-18 έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού διενεργήθηκε αυτοψία επί της οδού Αργοστολίου 68 στην Δ.Κ. Μοσχάτου προκειμένου να διαπιστωθούν προβλήματα από υπάρχον δέντρο. Διαπιστώθηκε ότι το δέντρο βρίσκεται σε κοινόχρηστο πεζοδρόμιο του δήμου, ήτοι:

- Αργοστολίου 68 – ΜΟΣΧΑΤΟ, πλάτος πεζοδρομίου 1,32 μ. μεικτό πλάτος μαζί με το δέντρο όπου τα 0,52μ. να αφορούν τον ελεύθερο χωμάτινο χώρο ανάπτυξης του δένδρου και τα 0,80μ. το πλακόστρωτο. Αντίστοιχα κατά μήκος του πεζοδρομίου ο ελεύθερος χωμάτινος χώρος ανάπτυξης του δένδρου είναι 0,51μ., με λίγο ανασηκωμένες πλάκες εκατέρωθεν του δένδρου,

με το είδος πλακόστρωσης του πεζοδρομίου να είναι παντού τσιμεντόπλακες.

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι

- Η υπηρεσία μας αδυνατεί να γνωμοδοτήσει για πιθανές ζημιές από το ριζικό σύστημα των δένδρων σε υπόγειες, μη εμφανείς εγκαταστάσεις.

- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 2621Β /2009 Απόφαση 52907/18 «ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» το ελάχιστο πλάτος όδευσης επί του πεζοδρομίου πρέπει να είναι 1,50μ. καθαρό δίχως να συνυπολογίζεται το κράσπεδο, οι οποίες διατάξεις δεν ικανοποιούνται σε αυτή την περίπτωση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

|  |  | Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |